Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Муниципальный контракт №22-31

от 19.04.2022 г.

ПРОЕКТ

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

городского поселения «Город Медынь»

Медынского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Калуга

2022

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

городского поселения

«Город Медынь»

Медынского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

утв. решением Городской Думы от 25.06.2013 №185,

в ред. от 17.06.2015 №277

в редакции «__»________2022 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	10

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	12

II.I. Общие сведения	12

II.II. Природные условия И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

II.II.1 Климат	17

II.II.2 Инженерно-геологические условия	18

II.II.3 Природные ресурсы	19

II.III. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

II.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	23

II.III.2Водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов…………..25

II.III.3 Объекты культурного наследия	30

II.III.4 Санитарно-гигиенические ограничения	33

II.III.5 Мероприятия по защите и охране окружающей среды	45

II.III.6 Охранные коридоры коммуникаций………………………………………………………...48

II.IV. Современное использование территории городского поселения	50

II.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения	.51

II.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения	52

II.IV.3 Жилищный фонд	54

II.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание……………………………………………………..……55

II.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	58

II.V.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………………….62

II.V.1. Население	62

II.V.2. Экономическая база	64

II.VI. Инженерно-техническая база	65

II.VI.1 Водоснабжение и водоотведение	65

II.VI.2 Газоснабжение и теплоснабжение	68

II.VI.3 Электроснабжение и связь	70

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	72

IV. Утвержденные документами территориального планирования субъекта РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	73

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	80

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	81

VI.I. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА………………………………………………….  82

VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	99

VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	96

VII.Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	122

VIII.Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	125

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:10000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:10000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:10000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Медынь» Медынского муниципального района (далее по тексту – генеральный план) разработан ООО «КалугаТИСИЗ», утвержден Решением Городской Думы от 25.06.2013 № 185.

Проект внесения изменений в генеральный план МО ГП «Город Медынь» Медынского муниципального района Калужской области разработан ПК «ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом  №22-31 от 19.04.2022г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана приведением генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства; схемой территориального планирования РФ; с документами территориального планирования Калужской области и Медынского района; переводом земельных участков - из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов; из категории земли населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

Проект внесения изменений в Генеральный план  ГП «Город Медынь» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Медынский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Генеральный план является обеспечением градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития городского поселения.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ:

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе, на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

- границы поселения, городского округа;

- границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

- местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

- особые экономические зоны (на территории городского поселения отсутствуют);

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (на территории городского поселения отсутствуют);

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы лесничеств, лесопарков;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

В проекте генерального плана не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО ГП «Город Медынь» особо экономические зоны отсутствуют.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области, Медынского района.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596 |
| 3 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 4 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций» | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 5 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 6 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2018-2022 годы | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 7 | Муниципальная программа Городского поселения «Город Медынь» «Развитие градостроительства в городском поселении «Город Медынь». Сроки реализации: 2019-2024 гг. | Постановление администрации МР «Медынский район» от 26.10.2018 г. № 867 |
| 8 | Муниципальная программа Городского поселения «Город Медынь» «Формирование современной городской среды» (в ред. постановлений администрации муниципального района «Медынский район» от 13.12.2017 № 1086, от 29.03.2018 № 253, от 31.05.2018 № 449, от 18.03.2019г. № 244, от 22.03.2019 № 258, от 03.03.2020 № 169, от 01.02.2021 № 57, от 04.03.2021 №146, от 24.08.2021 № 542). Сроки реализации: 2018-2024 гг. | Постановление администрации МР «Медынский район» от 15.09.2017 г. № 781 |
| 9 | Муниципальная программа Городского поселения «Город Медынь» «Развитие культуры в городском поселении «Город Медынь» (в ред. постановления администрации муниципального района «Медынский район» от 16.10.2017 № 889, от 22.10.2018 № 852, от 27.03.2019 № 287, от 17.03.2020 № 224). Сроки реализации: 2017-2022 гг. | Постановление администрации МР «Медынский район» от 22.12.2016 г. №1364 |
| 10 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском поселении «Город Медынь» (в ред. постановлений администрации муниципального района «Медынский район» от 14.08.2018 № 658, от 25.03.2019 № 273, от 03.03.2020 № 175, от 01.03.2021 №139, от 24.08.2021г). Сроки реализации: 2017-2022 гг. | Постановление администрации МР «Медынский район» от 22.12.2016 г. №1366 |
| 11 | # Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении «Город Медынь» (в ред. постановлений администрации муниципального района «Медынский район» от 23.08.2018 № 669, от 25.03.2019 №272, от 03.03.2020 № 174, от 04.03.2021г № 145, от 29.06.2021 № 415). Сроки реализации: 2017-2022 гг. | Постановление администрации МР «Медынский район» от 22.12.2016 г. №1367 |
| 12 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Медынь» (в ред. постановлений администрации муниципального района «Медынский район» от 07.08.2018 № 653, от 25.03.2019 № 263, от 13.03.2020 № 187). Сроки реализации: 2017-2022 гг. | Постановление администрации МР «Медынский район» от 22.12.2016 г. №1365 |

## II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.I. Общие сведения

Город Медынь является административно-хозяйственным и культурным центром одноименного района Калужской области.

Расположен на севере Калужской области, на реке Медынка (бассейн р.Оки), на автодороге А-130 Москва-Малоярославец–Рославль-граница с Республикой Белоруссия, в 15 км от железнодорожной станции Мятлевская линии «Калуга-Вязьма», в 62 км от города Калуги.

Площадь городского  поселения на 01.01.2022год составляет 2941,49 га, численность населения – 8591 человек.

Историческая справка

Город Медынь является административным центром Медынского района, расположен в 62 км северо-западнее Калуги. Город Медынь постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и президиума Центрального Совета ВООПИК от 1990 года отнесен к историческим поселениям (1386 г.). Своеобразие градостроительной ситуации и экономические возможности городского поселения предопределили принцип зонирования его территории. Город имеет многовековую историю своего развития. Медынь возникла на реке Медынка. Население занималось земледелием, гончарным промыслом и литейным производством.

Медынь впервые упоминается в 1386 году, когда ее получил во владение князь Дмитрий Донской. В 1389 году Дмитрий Донской передал ее по завещанию своему сыну Андрею Можайскому. При Иване Можайском, сыне Андрея, эти земли захватила Литва. В 1454 году Медынь была отвоевана Василием II, который отдал ее в удел сыну Юрию. С 1472 года Медынь - собственность Ивана III, который с 1476 года прекратил уплату дани Золотой Орде. В память о свержении ордынского ига Иван III построил в Медыни яговстенскую пустынь.

В 1708 году Медынь была приписана к Московской губернии. В 1776 году, при Екатерине Второй, с учреждением Калужской губернии село Медынское Городище было переименовано в город Медынь.

В гербе города множество пчел, которых было много в уезде, уезд славился медом. Город Медынь славился еженедельными базарами и большими ежегодными ярмарками, для участия в которых приезжали из Калуги, Боровска, Малого Ярославца, Вереи и Можайска. Улично-дорожная сеть левобережной части города сложилась в 18-19 веках и в центральной части не претерпела существенных изменений до настоящего времени.

В городе Медыни в 1904 году было 4392 жителя по переписи; 771 жилое строение; 17 общественных заведений (3 гостиницы, 2 харчевни, 5 постоялых домов, 1 трактир, 6 чайных); 6 фабрик и заводов (2 кожевенных завода, 2 спичечные фабрики, 1 кирпичный завод, 1 ткацкая фабрика), 46 ремесленных заведений, в том числе: 7 кузниц, 5 тележных мастерских, 4 слесарни, 20 сапожных мастерских и 10 портняжных, всех ремесленников 86; 4 низших учебных заведения (городское 3-х классное, приходское мужское училище, женское приходское училище и школа грамоты); 4 библиотеки; пожарная команда; 4 церкви; 1 уездная больница на 40 мест; кредитные учреждения (общественный городской банк, ссудо-сберегательная касса при уездном казначействе и при почтово-телеграфной конторе, общество Медынских семейных вечеров, склад сельскохозяйственных орудий и семян при уездной земской управе); типография при фабрике Ведерникова.

Картографическое описание границ городского поселения «Город Медынь»

Граница городского поселения «Город Медынь» проходит следующим образом:

- от опорной точки 1 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 450 м до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Варваровка» (узловая точка 6);

- от узловой точки 6 через лесной массив в восточном направлении на протяжении 360 м и далее на северо-восток на протяжении 1030 м до узловой точки 13;

- от узловой точки 13 в общем направлении восток - юго-восток через лесной массив до пересечения с автомобильной дорогой Медынь-Кременское (узловая точка 23);

- от узловой точки 23 в направлении север - северо-восток по западной обочине автомобильной дороги Медынь-Кременское на протяжении 550 м (узловая точка 25);

- от узловой точки 25 в юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 1970 м до узловой точки 28;

- от узловой точки 28 в направлении север - северо-восток через лесной массив до пересечения с р.Нигой (узловая точка 37);

- от узловой точки 37 в восточном направлении по руслу р.Ниги до пересечения с границей муниципального образования «Село Адуево» (узловая точка 96);

- от узловой точки 96 в направлении юг - юго-запад через лесной массив по границе лесных кварталов N 53 и 56 на протяжении 1805 м (узловая точка 101);

- от узловой точки 101 в юго-восточном направлении через лесной массив вдоль просеки до пересечения с лесной дорогой и далее в направлении юг - юго-восток до пересечения с автомобильной дорогой А-101 (узловая точка 109);

- от узловой точки 109 через дорогу и далее на юго-восток через лесной массив на протяжении 560 м до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Михеево», в 172 м на юг - юго-запад от развилки просек (узловая точка 118);

- от узловой точки 118 через лесной массив в юго-западном направлении на протяжении 490 м и далее на юго-восток до пересечения с р.Дранкой (узловая точка 122);

- от узловой точки 122 в северо-западном направлении через лесной массив до узловой точки 128, расположенной в 460 м на юго-восток от поворота с автотрассы А-101 на дер.Пушкино;

- от узловой точки 128 в юго-западном направлении через поле, пересекая автомобильную дорогу Медынь-Пушкино, и далее до пересечения с р.Хохловкой (узловая точка 130);

- от узловой точки 130 в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 1700 м (узловая точка 136);

- от узловой точки 136 в юго-западном направлении по границе лесного массива и далее через автомобильную дорогу Калуга-Медынь (узловая точка 138);

- от узловой точки 138 в направлении запад - юго-запад через лесной массив до пересечения с р.Медынкой (узловая точка 144);

- от узловой точки 144 в общем южном направлении по руслу р.Медынки до места впадения в реку безымянного ручья (узловая точка 186);

- от узловой точки 186 в юго-западном направлении вдоль русла безымянного ручья до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Романово» (узловая точка 196);

- от узловой точки 196 в общем направлении север - северо-запад через лесной массив на протяжении 2330 м до автомобильной дороги Медынь-Логачево (узловая точка 215);

- от узловой точки 215 в направлении север - северо-восток вдоль автомобильной дороги Медынь-Логачево на протяжении 460 м и далее по дороге на северо-восток до пересечения с автомобильной дорогой А-101 (узловая точка 223);

- от узловой точки 223 в северо-западном направлении через автомобильную дорогу А-101 и далее вдоль нее в юго-западном направлении на протяжении 570 м (узловая точка 226);

- от узловой точки 226 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 628 м и далее вдоль границы лесного массива в направлении восток - северо-восток на протяжении 414 м до узловой точки 231;

- от узловой точки 231 в общем направлении север - северо-восток через лесной массив на протяжении 560 м и далее в общем северо-западном направлении по границе муниципального образования «Город Медынь» до пересечения с р.Медынкой (узловая точка 257);

- от узловой точки 257 в общем северо-западном направлении по руслу р.Медынки до места впадения безымянного ручья в р.Медынку в районе юго-восточной окраины дер.Дошино (узловая точка 325);

- от узловой точки 325 в направлении восток - северо-восток вдоль русла ручья до пересечения с автомобильной дорогой Медынь-Дошино (узловая точка 337);

- от узловой точки 337 в северо-восточном направлении вдоль русла безымянного ручья на протяжении 530 м до узловой точки 348;

- от узловой точки 348 в направлении север - северо-запад через лесной массив на протяжении 438 м и далее в северо-восточном направлении через лес и по границе лесного массива до опорной точки 1.

## II.II. Природные условия И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### II.II.1.Климат

Город Медынь расположен во II климатическом районе. Климат в районе города Медыни умеренно-континентальный, с умеренножарким, влажным летом, затяжной дождливой осенью, холодной зимой, сопровождающейся оттепелями и короткой дружной весной.

Характеристика климата приводится по данным метеостанции «Малоярославец», помещенных в справочнике по климату СССР выпуск 8, СНиП II-A. 6-72 и СНиП 2.01.-1-82.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 2

| Период | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tоC | -10 | -9,6 | -4,9 | 3,8 | 11,9 | 15,5 | 17,6 | 16,0 | 10,5 | 4,2 | -2,0 | -7,4 |

Абсолютный минимум температур составляет минус 46°С (январь), абсолютный максимум - 38° С (июль).

Средняя дата последнего заморозка - 11 мая, а первого -24 октября.

Продолжительность периода отрицательных температур 149 дней.

Расчетная температура самой холодной пятидневки - минус 26° С.

Расчетная температура вентиляции - минус 14° С.

Продолжительность отопительного периода 214 суток.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 749 мм;

из них: в теплый период - 466 мм, в холодный - 283 мм.

Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, последние заморозки относятся к первой декаде мая.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р.Медынка.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### II.II.2.Инженерно-геологические условия

### Ландшафтно-геоморфологические особенности

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие каменноугольные, юрские и четвертичные отложения. В основании каменноугольных отложений залегают известняки мелкозернистые.

На их размытой кровле залегает глинистая толща бобриковского горизонта с чередующимися прослоями глин, песков, углей. Мощность горизонта 10 м. С размывом на неровной поверхности бобриковского горизонта залегает двухслойная толща тульского горизонта, представленная в нижней части мелкозернистыми кварцевыми песками, в верхней - темно-серыми глинами с прослоями песков, реже известняками. Общая мощность отложений от 47 до 76 м.

Ниже по разрезу на размытой кровле тульского горизонта залегает преимущественно известняковая толща окского горизонта, представленная отложениями Алексинского, Михайловского горизонтов. В основании указанных горизонтов залегают прослои песков или глин.

На известняках тарусского горизонта повсеместно залегает специфическая толща стешевского горизонта. Она представлена глинами темно-серыми. Горизонт стешевских глин вскрывается в долине реки Медынки. Благодаря своим пластическим свойствам горизонт служит региональным водоупором, а в местах его выхода на поверхность, как это имеет место в долине реки Медынки, возможны оползни.

### II.II.3.Природные ресурсы

### Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории городского поселения принадлежит бассейну р.Ока. На территории поселения протекает р.Медынка.

Река Медынка общей длиной 51 км протекает в юго-западной части территории. Русло ее извилистое, изобилует излучинами, старицами. Ширина реки изменяется от одного до десяти метров, глубина не превышает 2,5 м. Дно илистое. Скорость течения изменяется от 0,2 до 2 м/сек.

Основным источником питания реки являются талые снеговые воды, составляющие 54% годового стока, на долю подземного питания приходится 46% речного стока, который формируется за счет дождевых вод. Сток реки зарегулирован плотиной, в связи с чем интенсивность половодья значительно снизилась.

Половодье начинается в конце марта - начале апреля и продолжается до середины мая. В течение 10-15 дней уровень воды в реках поднимается на 2-5 метров, достигая своего максимума во второй половине апреля.

### Подземные воды

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена на юго-западном крыле Московского артезианского бассейна. Рассмотренный выше комплекс геологических образований является водоносным. Четвертичный водоносный горизонт безнапорный или слабонапорный со свободной поверхностью зеркала грунтовых вод. Он характеризуется как маловодообильный, вместе с тем за счет инфильтрации подтока из нижележащих грунтов он питает многочисленные (около 100) колодцы и копаные грунты, которые используются местными жителями для хозяйственно-бытовых нужд.

Уровень воды в колодцах находится на различных глубинах от 0,5 до 1,5м (в долине реки Медынки), по 5-7 метров в районе ул. Мира. Величина дебитов колодцев составляет 0,1-0,3 м/сек. Ориентировочный водозабор из них составляет 135 м /сут.

Воды техногенного горизонта по результатам химического анализа для безнапорных сооружений в слабофильтрующих грунтах характеризуются средней или слабой углекислой агрессией к бетонам повышенной плотности на портландцементе, шлакопортландцементе, сильной сульфатной агрессией к особо плотным бетонам на несульфатостойком цементе.

Столь высокий уровень грунтовых вод характеризует планируемую территорию как подтопляемую. Освоение перспективных площадей будет сопровождаться подъемом уровня грунтовых вод и подтоплением новых площадей. Необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного водоотвода и благоустройству территории.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Медыни используются подземные воды четвертичного, протвинского и тарусско- окского водоносных горизонтов.

Протвинский водоносный горизонт имеет ограниченное распространение, он отмечается в северной и северо-восточной частях планируемой территории. Водовмещающие породы представлены крепкими известняками, сильно трещиноватыми. Подстилается водоупор повсеместно стешевским водоупором, перекрывается отложениями четвертичного комплекса. Мощность горизонта до 11 м.

Тарусско-окский водоносный горизонт распространен повсеместно, водовмещающими являются трещиноватые известняки. В горизонте выделяются два подгоризонта:

верхний - тарусско-михайловский;

нижний - алексинский.

Они разделены между собой выдержанным по площади михайловским водоупором. Мощность глин 2-4 метра.

Тарусско-михайловский водоносный подгоризонт развит повсеместно. В кровле горизонта залегают преимущественно стешевские глины мощностью 1,2–7 метров, реже четвертичные образования.

Нижним водоупором являются михайловские глины. Водовмещающие известняки трещиноватые, залегают на глубинах от 13-23 метров. Мощность их 15-82 метра. Водоносный горизонт имеет напорно-безнапорный характер. Величина напора на кровлю составляет 2-3 метра.

Питание подгоризонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков из вышележащего четвертичного горизонта. Описанный водоносный горизонт является основным источником водоснабжения города Медыни, несмотря на его низкую водообильность.

Алексинский водоносный подгоризонт признан бесперспективным.

Тарусско-окский водоносный горизонт эксплуатирует 5 водозаборных скважин. Водоотбор на них составляет 350 м/сутки. Санитарное состояние вод удовлетворительное. Тарусско-окский горизонт сверху перекрывается толщей верхне-тульских водоупорных глин, подошвой ему служат глины бобриковского горизонта. Водовмещающими являются пески мощностью от 6,6-34,4 метров, залегающие на глубинах от 91-118 метров. Нижне-тульский водоносный горизонт высоконапорный, напор на кровлю составляет 60,6-78,7м, в среднем 70м. Питание водоносного горизонта происходит за пределами проектируемого района на юге и юго-востоке. Грунтовые воды вскрыты почти повсеместно на глубинах от 0,3-4,3 метров. В основном они залегают на глубине 0,5-1,5метров.

## II.III. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Город Медынь» выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории ГП «Город Медынь»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

- Водоохранные зоны, береговые полосы и прибрежные защитные полосы.

- Охранная зона особо охраняемых природных территорий.

II – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Санитарный разрыв транспортных коммуникаций.

- СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов.

III – Охранные коридоры коммуникаций:

- Охранная зона инженерных коммуникаций.

IV – Зоны охраны объектов культурного наследия:

1. Охранная зона объекта культурного наследия.

### II.III.1.Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории МО ГП «Город Медынь» расположена особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы «Р.Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды» (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 №218-21, от 02.07.2021 №645-21).

II.III.2.Водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохраной зоны, ширина прибрежных защитных полос и береговых полос рек в МО ГП «Город Медынь» в таблице:

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Медынка | 51 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Безымянные ручьи | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |

### II.III.3.Объекты культурного наследия

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Согласно данным, предоставленным Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области на территории городского поселения «Город Медынь» располагаются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Датировка объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Здание архивохранилища | нач. XIX |  | г. Медынь, ул. Луначарского, 43 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 2 | Собор Константина и Елены | 1777 г. | ул. Кирова, 35 |  |
| 3 | Усадьба городская | 2 пол. XIX в. | ул. Кирова, 34 |  |
| 4 | Усадьба городская | XIX-нач.XX вв. | ул. Луначарского, 57 |  |
| 5 | Присутственные места | 1777 г. | ул. Луначарского, 47 |  |
| 6 | Место, где русские войска разгромили корпус Понятовского | - | северная окраина города |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 7 | Братская могила | - | городской сад |  |
| 8 | Братская могила | - | территория льнозавода |  |
| 9 | Братская могила | - | территория бывшей больницы |  |
| 10 | Ансамбль | 1800-е гг., нач.XX в. | г.Медынь |  |
| 11 | Усадьба городская (Васильева) | вт.пол.XIX-нач.XX вв. | пр-т Ленина, 9 |  |
| 12 | Усадьба городская (Батурловых) | вт.пол. XIX - XX в. (1914 г.) | пр-т Ленина, 4 |  |
| 13 | Усадьба городская, дом главный | XIX - XX вв. | ул. Луначарского, 59 |  |
| 14 | Усадьба городская, дом главный (купцов Головановых) | XIX - XX вв. | пр-т Ленина, 10 |  |
| 15 | Церковь Казанская (в ограде) | 1836 г. | ул. Володарского, 24 |  |
| 16 | Церковь старообрядческая | - | пр-т Ленина, 35/26 |  |
| 17 | Памятник В.И. Ленину | - | городской парк |  |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов строительства в границах городского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположенных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.III.4.Санитарно-гигиенические ограничения

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – 50 м;

- для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Размер санитарных разрывов линий электропередач

Таблица 5

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Состояние окружающей природной среды

При размещении новой жилой застройки необходимо учитывать имеющиеся санитарно-гигиенические ограничения. На территории поселения существуют определенные зоны ограничений, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны производственных объектов. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности

Таблица 6

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

Техногенную нагрузку на территории поселения создают, в первую очередь, населенные пункты, автомобильный транспорт и сельскохозяйственное предприятие.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние атмосферного воздуха

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в поселении является автомобильный транспорт (передвижной источник загрязнения атмосферы) и КФХ (стационарный источник загрязнения атмосферы).

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 7

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | III Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для городского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

Таблица 8

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |  |  |
| окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
| сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
| взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
| оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
| другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды, бесхозные скважины.

Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к стихийным свалкам, сельскохозяйственным объектам, автомобильным дорогам.

Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

На территории городского поселения имеется 2 кладбища.

На территории МО ГП «Город Медынь» зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (действующие, законсервированные) в т.ч. сибиреязвенные, отсутствуют.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории городского поселения осуществляет ГП КО КРЭО.

Выполняется рекультивация полигона ТКО, расположенного в 2 км от г.Медыни.

Бытовые отходы с территории МО ГП «Город Медынь» должны удаляться по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- четырьмя машинами и восьмью рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя.

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТКО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Настоящие санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

При использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

- в границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м;

- граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице:

Таблица 9

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

- граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет);

- по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться;

- при расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м;

- ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- при наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе ЗСО: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

### II.III.5.Мероприятия по защите и охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов от истощения предусматривается:

- обеспечение современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями нормативных документов;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- организация на водозаборах для всех источников питьевого водоснабжения зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями нормативных документов;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

II.III.6.Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

- вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии:

- для линий напряжением до 1000 В - 2 метра,

- до 20 кВ - 10 метров,

- 35 кВ - 15 метров,

- 110 кВ - 20 метров,

- 220 кВ - 25 метров.

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### II.IV.Современное использование территории городского поселения

Медынь – город в Медынском районе Калужской области. Город расположен на реке Медынка (бассейн р.Ока), находится на расстоянии 62 км от областного центра г. Калуги и на расстоянии 160 км от центра г. Москвы.  По территории городского поселения (с юго-запада на восток) проходит автодорога федерального значения А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия. По территории городского поселения проходят автодороги регионального значения: на севере - Верея - Медынь; на юго-востоке - А-130 «Москва – Малоярославец - Рославль» – Пушкино; на юге - Калуга - Медынь; на северо-западе – Медынь – Гусево - Гиреево.  Площадь городского  поселения составляет 2941,49 га, численность населения – 8591 человек на 01.01.2022.

### II.IV.1.Целевое назначение земель городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 2022 года, публичной кадастровой карты и материалов лесоустройства ГКУ КО «Медынское лесничество».

Современное распределение земель по категориям городского поселения представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Общая площадь территории городского поселения |  | 2941,49 | 2941,49 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1517,93 | 1520,49 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 12,04 | 29,43 |
| 3 | Земли лесного фонда | 1411,52 | 1391,57 |

### II.IV.2.Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются границы населенных пунктов, функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон городского поселения.

Функциональные зоны г.Медыни

Таблица 11

| Функциональные зоны | Существующее положение, га |
| --- | --- |
|  | Всего |
| Жилые зоны | 597,72 |
| Зона смешанной застройки | 22,98 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 34,00 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 20,61 |
| Общественно-деловые зоны | 69,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 50,74 |
| Производственная зона | 217,47 |
| Зона режимных территорий | 175,9 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,2 |
| Зоны рекреационного назначения | 316,57 |
| Зона кладбищ | 11,64 |
| Общая площадь | 1517,93 |

### II.IV.3.Жилищный фонд

В жилищной застройке присутствуют, как и многоквартирные, так и индивидуально-определенные жилые дома. Средняя обеспеченность населения составляет 20,3 м2  на 1 жителя МО ГП «Город Медынь». Существующая жилая застройка представлена в основном одна-двух этажными домами. Современный жилищный фонд города Медыни имеет незначительное благоустройство. Новое жилищное строительство в г.Медыни за 2021 г. составило 5307,5 кв.м. Ежегодный прирост ИЖС за последние 5 лет в г.Медыни составляет порядка 3900 кв.м.

Подробная характеристика жилищного фонда показана в нижеследующих таблицах.

Характеристика жилищного фонда по категориям

Таблица 12

| Наименование показателей | Единица измерения | Городское поселение «г. Медынь» |
| --- | --- | --- |
| Всего общая площадь | тыс.кв.м | 254 |
| Из общего жилищного фонда: |  |  |
| - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | тыс. м2 тыс. м2 | 11,7 242,3 |
| Из общего жилищного фонда: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | % % | 4,61 95,39 |

Характеристика жилищного фонда по материалам стен

Таблица 13

|  | Материалы стен жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каменные, кирпичные | Панельные | Блочные | Смешанные | Деревянные | Прочие |
| Индивидуальные жилые дома, шт. | 129 | 17 | 146 | 9 | 1563 | 100 |
| Многоквартирные жилые дома, шт. | 85 | 43 | 14 | 1 | 182 | 25 |

Таким образом, в настоящее время по материалу стен преобладают деревянные жилые дома они составляют 87 % от общей площади жилищного фонда.

II.IV.4.Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование  ГП «Город Медынь» обладает развитой системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО ГП «Город Медынь» приведено по материалам  Администрации города Медынь.

Образование и воспитание

Образовательная система МО ГП «Город Медынь» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице:

Таблица  14

| Полное наименование учреждения | Юридический адрес | Расчетное количество мест в учреждении | Фактически обучается в учреждении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Медынская средняя общеобразовательная школа | г. Медынь, ул. Володарского, д.63 и корпус для младшеклассников по ул.Володарского, д.1 | 800 | 777 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»» | г. Медынь, ул. Луначарского, д.48 | 80 | 101 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчелка» | г. Медынь, мкр.Новые Лужки, ул. Медовая, д.4 | 60 | 117 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» | г. Медынь, ул. Калинина, д.36-а | 120 | 140 |

Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях города сокращается одновременно с изменением возрастной структурой населения. Уровень квалификации учителей общеобразовательных школ достаточно высок - более 80%  имеют высшее образование.

Город обеспечен учебно-образовательными учреждениями сверх нормативного уровня, однако, они распределены не равномерно и существуют районы, не попадающие в радиусы доступности детских садов.

На расчетный срок в городе планируется строительство еще одной общеобразовательной школы на 1000-1200 учебных мест.

Учреждения здравоохранения

Учреждение здравоохранения г.Медыни представлено Медынской районной больницей, расположенной по адресу ул.Митрофанова, 32, которая входит в состав  ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №6».

Учреждения культуры

На территории городского поселения «Город Медынь» расположены и функционируют 1 дом культуры, 1 школа искусств, музей и библиотека. На базе городского дома культуры организована работа самодеятельных народных коллективов, как детских, так и взрослых. Развиты такие ремесла как резьба по дереву и роспись по дереву.

Спортивные сооружения

На территории города построен физкультурно-оздоровительный комплекс, действуют спортивные залы при предприятиях, в общеобразовательной школе. Также на территории города расположен стадион на 1500 мест и спортивный комплекс с гостиницей для проживания спортсменов. В состав комплекса входят спортивный зал и два зала для борьбы. Также организованы универсальные спортивные площадки открытого типа, площадки для игры в хоккей.

Планируется строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом».

Планируется реконструкция городского стадиона в рамках государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области».

Торговля и общественное питание

На потребительском рынке муниципального образования функционирует 168 предприятий, занимающихся стационарной, мелкорозничной передвижной торговлей и ряд мелких организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Торговые предприятия принимают активное участие в проводимых внутригородских и областных конкурсах.

### II.IV.5.Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи ГП «Город Медынь» осуществляются автомобильным транспортом.

Основными автомобильными магистралями городского поселения являются:

- автодорога федерального значения общего пользования А-130 Москва – Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия;

- автодорога регионального значения общего пользования Медынь – Гусево - Гиреево;

- автодорога регионального значения общего пользования Верея - Медынь;

- автодорога регионального значения общего пользования Калуга - Медынь;

- автодорога регионального значения общего пользования А-130 «Москва – Малоярославец - Рославль» – Пушкино.

Перечень дорог общего пользования, относящиеся

к собственности Калужской области

Таблица 15

| № | Наименование автодороги | Линейная протяженность, км | Техническая категория | Средняя ширина полосы отвода, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верея - Медынь | 30,55 | IV | 19 | Усоверш. |
| 2 | Калуга-Медынь | 2,10 | II | 33 | Усоверш. |
|  |  | 7,37 | III | 22 | Усоверш. |
| 3 | Медынь – Гусево - Гиреево | 18,18 | IV | 19 | Усоверш. |
| 4 | А-130 «Москва – Малоярославец - Рославль» – Пушкино | 1,8 | V | 18 | Усоверш. |

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью ГП  «Город Медынь»

Таблица 16

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тузова | 0,8 |
| 2 | Комарова | 0,4 |
| 3 | Гагарина | 1,4 |
| 4 | Победы западная | 0,4 |
| 5 | Победы восточная | 1,1 |
| 6 | Шевцова западная | 0,3 |
| 7 | Шевцова восточная | 1,1 |
| 8 | Урицкого западная | 0,65 |
| 9 | Урицкого восточная | 0,9 |
| 10 | Беляева | 2,0 |
| 11 | Карла Либкнехта | 2,7 |
| 12 | Володарского | 1,9 |
| 13 | Луначарского | 2,0 |
| 14 | Пролетарская | 1,4 |
| 15 | Коммуны | 1,4 |
| 16 | Калужская | 1,4 |
| 17 | Калинина | 1,0 |
| 18 | Льнозаводская | 0,25 |
| 19 | Пер.Кирова | 0,2 |
| 20 | Садовая | 0,3 |
| 21 | Дорожная | 0,3 |
| 22 | Митрофанова | 1,4 |
| 23 | Пионерская | 1,4 |
| 24 | Комсомольская | 0,7 |
| 25 | Советская | 2,1 |
| 26 | Кирова | 2,3 |
| 27 | Гордюка | 0,6 |
| 28 | Карла Маркса | 1,2 |
| 29 | Школьная | 1,7 |
| 30 | Колхозная | 1,8 |
| 31 | Ледяева | 1,8 |
| 32 | Фабричная | 1,6 |
| 33 | Мира | 1,5 |
| 34 | Молодежная | 0,8 |
| 35 | Пер.Советский | 0,6 |
| 36 | Бурвикова | 1,1 |
| 37 | Зеленая | 0,6 |
| 38 | Дубовая роща | 0,3 |
| 39 | Пер.Калужский | 0,3 |
| 40 | Сергеева | 0,6 |
| 41 | Стартовая | 0,7 |
| 42 | Спортивная | 0,7 |
| 43 | Заречная | 0,7 |
| 44 | 40 лет Октября | 0,6 |
| 45 | Плеханова | 0,6 |
| 46 | Маяковского | 0,6 |
| 47 | Первомайская | 0,6 |
| 48 | Свердлова | 1,7 |
| 49 | Пушкина | 0,4 |
| 50 | Набережная | 0,6 |
| 51 | Октябрьская | 0,6 |
| 52 | Лесная | 0,7 |
| 53 | Полярная | 0,7 |
| 54 | Строителей | 0,6 |
| 55 | 1-й Лесной пер. | 0,2 |
| 56 | 2-й Лесной пер. | 0,2 |
| 57 | Магистральная | 1,4 |
| 58 | Магаданская | 0,7 |
| 59 | Маршала Жукова | 0,3 |
| 60 | Интернациональная | 0,4 |
| 61 | Солнечная | 0,6 |
| 62 | Кленовая | 0,4 |
| 63 | Сиреневая | 0,4 |
| 64 | Луговая | 0,6 |
| 65 | Сосновая | 0,6 |
| 66 | Рябиновая | 0,6 |
| 67 | Фиалковая | 0,6 |
| 68 | Березовая | 0,6 |
| 69 | Беговая | 0,5 |
| 70 | Славянская | 0,4 |
| 71 | Цветочная | 4,0 |
| 72 | Медовая | 5,0 |
| 73 | пер.Дорожный | 0,2 |
| 74 | Н.И.Кузнецова | 0,4 |
| 75 | Семейная | 0,5 |
| 76 | Юбилейная | 0,5 |
| Итого: |  | 73,2 |

Автомобильными дорогами город связан с городами Москва, Калуга, Малоярославец, Верея, Юхнов и населенными пунктами Медынского района.

Автобусные перевозки осуществляются централизованным автотранспортным предприятием: МУП «Медынское АТП».

Внутригородские автобусные маршруты в г. Медынь в настоящее время организованы по маршрутам «Школьный автобус».

По улицам Ленина, Калужское шоссе, Варшавское шоссе имеется интенсивное движение пригородных автобусов с остановками в пределах жилой застройки.

От автостанции, расположенной на ул. Школьной, организовано движение автобусных маршрутов до Калуги и Малоярославца.

Грузовые перевозки по Медынскому району выполняются силами предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей.

Планируется строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия. Реконструкция автомобильной дороги будет проходить на участке, расположенном на территории городского поселения с отметки км 155+190 до отметки км 158+000, строительство - на участке км 155+000 - км 165+000 (обход г.Медынь).

II.V. Социально-экономическая характеристика городского поселения

### II.V.1. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и устойчивость развития населенных пунктов. На основании численности, половозрастного состава населения рассчитываются нормативные показатели.

Постоянное население на 01.01.2022 года составляет 8591 чел.

Динамика численности населения г. Медынь (на начало 2022 года),чел

Таблица 17

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7713 | 7848 | 8032 | 8109 | 8133 | 8239 | 8370 | 8591 |

С 2015 по 2022 годы наблюдается постоянное увеличение численности населения города.

Демографический потенциал города

Таблица 18

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов. | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма, в том числе производственного;

- наличие жилья с недостаточной благоустроенностью.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики города являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. Меры, направленные на закрепление кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности могут обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.V.2. Экономическая база

Экономическая база городского поселения представлена предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия городского поселения можно разделить на: производственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО ГП «Город Медынь».

Таблица 19

| № п/п | Наименование предприятия | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мосмедыньагропром» | Производство молочной продукции |
| 2 | Медынский завод пластиковой упаковки | Производство пластиковой упаковки |
| 3 | ООО «Калужское строительное предприятие» | Производство строительных блоков |
| 4 | ООО «Нова» | Мебельное производство |
| 5 | ООО «Сырная губерния» | Производство сыров |
| 6 | ЗАО фирма «Черемушки» | Швейная фабрика |
| 7 | АЗС на Варшавском шоссе, 15А | Оказание услуг |
| 8 | СТО с мойкой на Варшавском шоссе, 15А | Оказание услуг |
| 9 | АЗС ул. Бурвикова, 24 (158-й км а/дороги А-130) | Оказание услуг |
| 10 | СТО на ул. Бурвикова | Оказание услуг |
| 11 | Автостоянка на ул. Бурвикова (строящаяся) | Оказание услуг |
| 12 | СТО на Калужском шоссе+мойка | Оказание услуг |
| 13 | Очистные в районе швейной фабрики | Оказание услуг |
| 14 | Очистные мкр.Новые Лужки | Оказание услуг |
| 15 | ООО «Заря» | Производство деревянного паркета |
| 16 | Пилорама ИП Колесников | Оказание услуг |
| 17 | Пилорама ИП Мошкаров | Оказание услуг |
| 18 | Полигон ТБО | Рекультивация |
| 19 | ООО «Банзай» | Оказание услуг |
| 20 | ООО «Лестехинвест» | Оказание услуг |
| 21 | Радиопередающий центр + башня сотовой связи | Оказание услуг |
| 22 | Электроподстанция Медынь | Оказание услуг |
| 23 | Пилорама, Варшавское шоссе,4 | Оказание услуг |
| 24 | Газовая заправка на Калужском шоссе | Оказание услуг |
| 25 | АО «Медынский дорожник» | Оказание услуг |
| 26 | ООО «Калужская Нива» подразделение в г. Медыни | Производство сельскохозяйственной продукции |

## II.VI. Инженерно-техническая база

### II.VI.1.Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водопроводные сети находятся в собственности ГП «Калужский водоканал».

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства;

- качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Медыни используются подземные воды четвертичного нижне-тульского и тарусско-окского водоносных горизонтов.

В городе Медынь насчитывается 10 рабочих скважин с фактическим отбором воды 1,5 тыс м3/сутки, расположенных в пойме реки Медынка и в черте города Медыни, работающих повременно. Из них - 9 скважин рабочих, 1 скважина подлежит тампонажу. Скважины № 1,2,4,6 имеют наземный кирпичный павильон, скважины № 6а, 6б, 7, 8 - наземный блочный павильон, скважина № 3 и 4а - заглубленный павильон. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 616х110, 3 насоса ЭЦВ 816х140, ЭЦВ 810х140 и ЭЦВ 610х110.

Перечень скважин

Таблица 20

| № п/п | Местоположение скважины | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/скв. №1 | тарусско-окский | 40 | 25 | Рабочая |
| 2 | А/скв. №2 | тарусско-окский | 38 | 16 | Рабочая |
| 3 | А/скв. №3 | тарусско-окский | 28 | 25 | Рабочая |
| 4 | А/скв. №4 | нижне-тульский | 130 | 10 | Подлежит тампонажу |
| 5 | А/скв. №4а | нижне-тульский | 125 | 10 | Рабочая |
| 6 | А/скв. №6 | нижне-тульский | 132 | 25 | Рабочая |
| 7 | А/скв. №6а | нижне-тульский | 65 | 6,3 | Рабочая |
| 8 | А/скв. №6б | тарусско-окский | 130 | 16 | Рабочая |
| 9 | А/скв. №7 | нижне-тульский | 126 | 25 | Рабочая |
| 10 | А/скв. №8 | тарусско-окский | 120 | 25 | Рабочая |

Общая протяженность водопроводных сетей по городу Медынь составляет 21,9 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 129 водоразборных колонок, 119 пожарных гидрантов, 161 задвижка. Имеется одна кирпичная водонапорная башня объемом 100 м3. Сооружения водоподготовки отсутствуют. Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, пропускная способность недостаточна. Необходимо выполнить работы по демонтажу водопроводных сетей с прокладкой труб большего диаметра с закольцовкой сети. На производственные нужды предприятий также используются воды из подземных источников.

Характеристика водопотребления

Таблица 21

| № п/п | Потребители | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| Всего, в том числе: |  | 1585,20 | 518,6 |
| 1 | население | 840,28 | 306,7 |
| 2 | бюджетные организации | 395,07 | 144,2 |
| 3 | промышленные предприятия | 349,86 | 127,7 |
| 4 | собственные сточные воды | 46,03 | 16,8 |

В настоящее время для обеспечения населения питьевой водой определен лимит водопотребления отделом водных ресурсов Калужской области, который составляет 26,8 м3 /сутки.

Планируется строительство нового водопровода.

Водоотведение

Централизованная система канализации в городе Медынь имеет протяженность 7,8 км. Сети построены в 1976-1978 году. Система канализации обслуживает население и часть промышленных предприятий города. Системой канализации охвачена многоэтажная жилая застройка. Планируется строительство новой канализационной сети.

Разрешение на подключение к сетям канализации выдается по тем улицам, где проходит система городской канализации.

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения самотеком отводятся по улицам города до приемной камеры, а далее в главную насосную станцию перекачки, расположенную на территории городских очистных сооружений.

Городские очистные сооружения имеют проектную мощность 1500 м3 /сут, 547,5 тыс.м3 в год и будут доведены до 5,0 тыс м3/ сутки за счет реконструкции существующих и строительства второй очереди.

### II.VI.2.Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

В г.Медыни газифицировано 3408 квартир природным и сжиженным газом. Газораспределительная сеть представлена газопроводами высокого и низкого давления. Протяженность газопровода высокого давления составляет 6029 м. Источник газоснабжения сетей – ГРС Медынь.

Проектом планировки 2018 г. предусмотрено размещение уличных газопроводов низкого давления:

Таблица 22

| № п/п | Объект капитального строительства | Расположение | Диаметр, материал труб и тип защитного покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения 160 жилых домов от места врезки | ул.Советская, Луговая, Рябиновая, Фиалковая, Березовая, Сосновая, г.Медынь | 225 мм, подземный, полиэтиленовый |
| 2 | Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов от места врезки | ул.Семейная, Юбилейная, часть ул.40 лет Октября от уч.44, ул.Заречной от уч.32, ул.Славянской от уч.16, г.Медынь | 219х6,0 мм, подземный, стальной |
| 3 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 2 жилых домов от места врезки | ул.Ледяева от д.40 до ул.Урицкого восточная, г.Медынь | 90х5,2 мм, подземный, полиэтиленовый |
| 4 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 6 жилых домов от мест врезки | ул.Магистральная от д.41 до уч.№40:14:120116:177, г.Медынь | 110 мм, подземный, полиэтиленовый |
| 5 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 18 жилых домов от места врезки | ул.Беговая, г.Медынь | 90х5,2 мм, подземный, полиэтиленовый |
| 6 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 5 жилых домов от места врезки | ул.Володарского от д.52 до д.56, г.Медынь | 108х4,0 мм, надземный, стальной |
| 7 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 6 жилых домов от места врезки | ул.1-ый Лесной переулок, г.Медынь | 159х4,5 мм, подземный, стальной |
| 8 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 7 жилых домов от места врезки | ул.Полярная от д.22 до ул.Лесная, г.Медынь | 89х3,5 мм, надземный, стальной |
| 9 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 9 жилых домов от места врезки | ул.Карла Либкнехта от д.125 до д.129, г.Медынь | 159х5,0 мм, подземный, стальной |
| 10 | Газопровод низкого давления для газоснабжения 2 жилых домов от места врезки | ул.Полярная от уч.42 до уч.44, г.Медынь | 63 мм, подземный, полиэтиленовый |

Расход природного газа по объектам промышленного и коммунально-бытового назначения составил 8473 тыс. м3, из них промышленность – 6668 тыс. м3, коммунально-бытовые объекты 1805 тыс. м3.

Теплоснабжение

Теплоснабжение в МО ГП «Город Медынь» осуществляется от групповых, индивидуальных и квартальных котельных, работающих на жидком и газообразном видах топлива.

На территории МО ГП «Город Медынь» расположено 18 котельных, работающих на различном виде топлива.

Таблица 23

| № п/п | Место расположения | Количество | Мощность | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ТПК МАГАМАКС» | 1 | 5000 | газ/ твердое (только предприятие) |
| 2 | ООО «Нова» | 1 | 1000 | газ (только предпр) |
| 3 | ОАО «МосМедыньагропром» | 2 | 1200+500 | газ |
| 4 | ФКУ ИК-4 УФСИН России по КО | 1 | 2000 | газ (только учр-е) |
| 5 | ООО «Бородино» | 2 | 2000 | газ |
| 6 | Котельная ЦРБ | 1 | 2500 | газ |
| 7 | Котельная д/с «Колокольчик» | 1 | 100 | газ (только д/с) |
| 8 | Котельная Дома культуры | 1 | 600 | газ (только д/к) |
| 9 | Котельная Администрации | 1 | 1000 | газ |
| 10 | Котельная ул. Коммуны | 1 | 1500 | газ |
| 11 | Котельная, ул. Луначарского, 1а | 1 | 1200 | газ |
| 12 | Котельная, мкр.Новые Лужки | 1 | 2000 | газ |
| 13 | ЗАО фирма «Черемушки» | 1 | 2500 | газ (только предпр.) |
| 14 | Котельная, ул. Калинина | 1 | 1200 | газ |
| 15 | Котельная, Варшавское шоссе 15Б | 1 | 860 | газ (только учреждение) |
| 16 | ООО «Возрождение» | 1 | 500 | газ (спорткомплекс, гостиница) |

Система теплоснабжения от источников тепла - закрытая, через стационарные пароводяные подогреватели. Тепловые сети проложены как надземно, так и в непроходных каналах.

### II.VI.3.Электроснабжение и связь

Электроснабжение

На территории города расположена ПС 110/35/10 «Медынь», которая питается по ВЛ 110кВ «Юхнов»-«Кондрово-Северная» и ВЛ-110 кВ «Кондрово»-«Черкасово» с отпайкой на ПС «Медынь» по трассе по границам Медынского района. Протяженность составляет 23 км, в том числе в двухцепном исполнении 13,4 км.

Связь

Услуги телефонной связи в городском поселении «Город Медынь» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В г. Медынь установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа EWSD.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Медынского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.

Обеспеченность телефонной связью в г. Медынь с общим количеством 1700 абонентов. На территории городского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК); радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,36 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99,00 МГц), «Русское Радио» (99,5 МГц), «Ретро FM» (107,7 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа плюс» (105,9 МГц).

Почтовая связь

Городское поселение «Город Медынь» обслуживается одним отделением почтовой связи Медынского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области, расположенным по адресу ул. Кирова, д.39 Медынского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

## III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

## На территории городского поселения «Город Медынь» не планируется размещение объектов местного значения поселения.

## IV. Утвержденные документами территориального планирования субъекта РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Подготовка генерального плана ведется с учетом положений о территориальном планировании СТП Российской Федерации, СТП Калужской области, СТП МО МР «Медынский район».

Планируемые  объекты федерального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 25

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Таблица 1. Планируемые объекты федерального значения в области федерального транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты федерального значения капитального строительства в области автомобильного транспорта | Автомобильная дорога А-130 Москва - Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 20+300 - км 431+000 протяженностью 410,7 км, категория IБ | Московская область, Ленинский, Подольский районы, г. Троицк, Калужская область, Барятинский, Жуковский, Износковский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский районы, г. Обнинск, Спас-Деменский, Юхновский районы, Смоленская область, Рославльский, Шумячский районы, | Первая очередь |  |  |
| 2 |  | Автомобильная дорога А-130 Москва - Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь | Строительство обхода г.Медынь | г.Медынь, Калужская область,, Медынский район | Первая очередь |  |  |
| 3 |  | Транспортная развязка в разных уровнях | Строительство обхода г.Медынь | г.Медынь, Калужская область,, Медынский район | Первая очередь |  |  |
| 4 |  | Мостовое сооружение | Строительство обхода г.Медынь | г.Медынь, Калужская область,, Медынский район | Первая очередь |  |  |
| 5 |  | Мостовое сооружение | Строительство обхода г.Медынь | г.Медынь, Калужская область,, Медынский район | Первая очередь |  |  |

Планируемые  объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 26

| № | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации: Первая очередь (2021-2031) Расчетный срок (2032-2041) | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Организация водоснабжения, водоотведения | Строительство водопровода | Протяженность – 3,2 км | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь | Первая очередь (2023) | Определяется проектом |
| 109 |  | Строительство канализационной сети | Протяженность – 5,0 км | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь | Первая очередь (2023) | Определяется проектом |
| 2.4.2. Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Организация газоснабжения | Уличные газопроводы в г. Медынь (2-я очередь строительства) г.Медынь Медынского района | Протяженность – 5,6 км | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь | Первая очередь (2023) | Определяется проектом |
| 2.6. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | Строительство общеобразовательной школы (введена в эксплуатацию) | 1000 мест | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь, ул. Свердлова, д.45 | Первая очередь (2022) | Нет |
| 10 |  | Строительство МКД для детей-сирот | Определяется проектом | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь, ул. Митрофанова, уч. 21 | Первая очередь | Нет |
| 2.6.3. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Строительство крытого катка с искусственным льдом (введён в эксплуатацию) | Определяется проектом | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь, Варшавское шоссе, уч. 15В ЗУ кад № 40:14:120801:214 | Первая очередь (2023) | Нет |
| 15 |  | Реконструкция городского стадиона | Определяется проектом | Медынский район, МО ГП «Город Медынь», г. Медынь ул. Спортивная, уч. 11 ЗУ с кад № 40:14:120305:108 | Первая очередь (2022) | Нет |
| 2.6.4. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Реконструкция здания музея в г. Медыни | Определяется проектом | Медынский район МО ГП «Город Медынь», г. Медынь, ул. Карла Маркса, д.22 | Первая очередь (2023) | Нет |
| 2.7. Объекты туризма и рекреации |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация условий для функционирования объектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного назначения | Туристический комплекс «Медынская слобода» | Определяется проектом | Медынский район, МО гп «Город Медынь», г. Медынь, ул. Свердлова | Первая очередь (2022-2024) | Нет |
| 2.8. Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов с целью дальнейшей переработки вторсырья | Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной площадки | Мощность: 6 тыс. тонн/ год | МО МР «Медынский район», 54.991656, 35.868683 | Первая очередь (2021) | Определяется проектом |
| 15 |  | Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г.Медынь | Определяется проектом | МО МР «Медынский район», земельный участок с кадастровым номером 40:14:120202:178 | Первая очередь (2023) | Определяется проектом |

## V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Медынского муниципального района на территории городского поселения «Город Медынь»  предусмотрены мероприятия по территориальному планированию.

Таблица 27

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение электроснабжением общеобразовательных организаций | Электроснабжение общеобразовательной школы ВЛ-10кВ | в соответствии с проектом | Калужская обл., Медынский район, ГП «Город Медынь», г. Медынь, ул. Свердлова, уч.45 | 2022 г. | в соответствии с нормативно-правовыми актами |

## VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории городского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории ГП «Город Медынь» не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

VI.I.Территории, подверженные риску возникновения чрезвычаЙных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории городского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карста и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье.

Во время весеннего половодья на территории городского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Лесные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для муниципального образования (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

- Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

- Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

- Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

- Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

- Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

- Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

- Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

- Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

- Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

- Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

- Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

- Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

- Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

- При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

- Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

- Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

- Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, разъяснение правил пожарной безопасности:

- лекции,

- плакаты,

- публикации,

- выступления по радио и телевидению.

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров:

- регулирование состава леса;

- санитарные рубки;

- очистка от захламленности;

- устройство сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее обеспечить локализацию пожаров;

- устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы

На территории городского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории городского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

### VI.II.Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- Транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории городского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС

Взрыво- и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) на транспортных магистралях.

Аварии на транспортных магистралях, связанные с перевозкой аварийно химически опасных веществ и легковоспламеняющихся жидкостей

Перевозок аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ) и легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ) по автомобильным дорогам в городском поселении не осуществляется.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица 28

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6-1,0 | 1,1-2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица 29

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица 30

| Параметры | аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Соляная к-та |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

Таблица 31

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			- СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м (0,02 м);

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			  - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				  - 15-100 м;

класс пожара						  - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица 32

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Таблица 33

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа «BLEVE» показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. При этом количество осколков обычно не превышало 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Вывод: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории городского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ, COVID-19.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод: Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль-март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

- пожаровзрывоопасные объекты;

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории городского поселения

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные последствия при разрушении газопровода на линейном участке:

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Таблица 34

| Параметры | Показатели значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | С1 | С2 | С3 |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 600 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 273 | 110 | 63 |
| Масса газа, участвующая в аварии, кг | 97,3 | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании поражающих факторов взрыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масса газа, участвующая в создании поражающих факторов, кг | 9,73 | 0,32 | 0,21 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 3 | 1 | 1 |
| Зона сильных разрушений, м | 8 | 3 | 2 |
| Зона средних разрушений, м | 19 | 6 | 5 |
| Зона слабых разрушений, м | 48 | 15 | 13 |
| Зона «расстекления» (50%), м | 80 | 25 | 22 |
| Порог поражения, м | 9 | 3 | 3 |
| 1% пораженных, м | 8 | 3 | 2 |
| 10% пораженных, м | 8 | 2 | 2 |
| 50% пораженных, м | 7 | 2 | 2 |
| 90% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| 99% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| Параметры «пламени-вспышки» («ПВ») |  |  |  |
| Радиус «пламени-вспышки», м. | 5,7 | 1,872 | 1,632 |
| Время существования «пламени-вспышки», сек. | 1 | 1 | 0 |
| Скорость распространения вспышки, м/сек. | 20 | 11 | 10 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке «пламени-вспышки», кВт/м2. | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке «пламени- вспышки» | 1572,9 | 647,32 | 580,17 |
| Доля людей, поражаемых на кромке «пламени- вспышки», % | 0 | 0 | 0 |

### VI.III.Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен. В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных молодняков на площади до 10 га.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля-май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований области требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69-71, 72-74, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица 35

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа   допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов».

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

- Требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

- Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013.

- Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

- Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

- Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

- Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Под проездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств. Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.

При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.

При длине зданий более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке.

Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов предусмотрена с обеих продольных сторон здания.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания;

- генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий проводится в соответствии с планами эвакуации населения Калужской области, администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Дислокация подразделения пожарной охраны

Территорию городского поселения обслуживает 15-я пожарно-спасательная часть 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной Противопожарной Службы Главного управления МЧС России по Калужской области, расположенная в г. Медынь, ул. Митрофанова, д.2в (таблица 36):

Таблица  36

| Место дислокации | Оснащение | Количество человек на дому | Количество человек на круглосуточном дежурстве | Функции выполняемые подразделением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская область, г.Медынь, ул.Митрофанова, д.2В | 3 пожарных автоцистерны (АЦ) на базе: 1 - УРАЛ, 1 - КАМАЗ, 1 – ЗИЛ | 28 | 7 | Прикрытие 132 населенных пунктов Медынского района в.т.ч. г. Медынь |
|  | 1 автолестница |  |  |  |

## VII.Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица площадей планируемого перевода из земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения (проект 2015 г., перевод завершен)

Таблица 37

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Медынь» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Медынь | 4,0 | муниципальная | полигон ТБО | 40:14:120202:178 | 2015-2017 |
| 2 | г. Медынь | 0,23 | муниципальная | под автомобильную дорогу | 40:14:000000:270 (часть участка) | 2015-2017 |
| 3 | г. Медынь | 0,17 | муниципальная | под автомобильную дорогу | кадастровый квартал 40:14:120116 | 2015-2017 |
| Всего: |  | 4,4 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 4,4 |  |  |  |  |

* Проектом изменений в генеральный план предлагается провести кадастровые работы по формированию земельного участка площадью 0,17 га  кадастровый квартал 40:14:120116 и произвести раздел земельного участка с кадастровым номером 40:14:000000:270.

Таблица площадей планируемого перевода из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности  и иного специального назначения в категорию земель населенного пункта (проект 2015 г., перевод завершен)

Таблица 38

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Медынь» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Медынь | 1,79 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:121008:46 | 2015-2017 |
| 2 | г. Медынь | 0,23 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120904:22 | 2015-2017 |
| 3 | г. Медынь | 0,6 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120902:22 | 2015-2017 |
| 4 | г. Медынь | 0,89 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120911:18 | 2015-2017 |
| 5 | г. Медынь | 1,98 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:121007:76 | 2015-2017 |
| 6 | г. Медынь | 2,22 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:121006:57 | 2015-2017 |
| 7 | г. Медынь | 0,59 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120905:20 | 2015-2017 |
| 8 | г. Медынь | 0,56 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120904:21 | 2015-2017 |
| 9 | г. Медынь | 0,55 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120903:14 | 2015-2017 |
| 10 | г. Медынь | 1,03 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120901:48 | 2015-2017 |
| 11 | г. Медынь | 0,11 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120906:14 | 2015-2017 |
| 12 | г. Медынь | 0,78 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120802:19 | 2015-2017 |
| 13 | г. Медынь | 2,15 | федеральная | существующая жилая застройка | 40:14:120801:38 | 2015-2017 |
| Всего: |  | 13,48 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 13,48 |  |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов (проект 2022 г.)

Таблица 39

| № п/п | Наименование | Собственность | Категория защитности | Площадь земель, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Медынь» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО ГП «Город Медынь» | Федеральная | Защитные леса | 22,0 | Существующая жилая застройка | 2022 |
| Итого: |  |  |  | 22,0 |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения (проект 2022 г.)

Таблица 40

| Местонахождение участка | Площадь, га | Предполагаемое использование земель | Кадастровый номер земельного участка | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Медынь» | 3,7 | для эксплуатации автомобильной дороги | 40:14:000000:280 | 2022 |
| Итого: | 3,7 |  |  |  |

## VIII.Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории городского поселения отсутствуют.