Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Контракт № 15-79 от 1 апреля 2015 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ИЗМЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области Материалы по обоснованию (читать в новой редакции) Калуга 2015 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Контракт № 15-79 от 1 апреля 2015 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ИЗМЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области Материалы по обоснованию (читать в новой редакции) Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2015 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Берлова И.В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	6

I.I Общие сведения	9

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.4 Подземные воды	15

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	17

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	18

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	19

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	21

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.IV Современное использование территории городского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения	40

I.IV.3 Жилищный фонд	41

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	43

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Социально-экономическая характеристика городского поселения	48

II. I. Население	48

II. II. Экономическая база	51

II.IV Инженерно-техническая база	52

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	52

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	53

II.IV.3 Электроснабжение и связь	55

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО ГП «Город Медынь» МР «Медынский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО ГП «Город Медынь» МР «Медынский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области | 1:10 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области | 1:10 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области | 1:10 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области | 1:10 000 |

# I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Медынь» муниципального района «Медынский район» Калужской области, (МО ГП «Город Медынь», далее – городское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является контракт № 15-79 от 1 апреля 2015 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО ГП  «Город Медынь» до 2040 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Медынского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории городского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории городского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития городского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы городского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного городского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

При разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области № 369-ОЗ от 01.11.2004 г. (ред. от 5 декабря 2014 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Медынский район».

3. Картографические материалы  на территорию городского поселения в виде ортофотоплана, с пространственным разрешением 60 см, дата съемки 14.08.2009 г.,  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5м  актуальности 2012.г.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

## I.I Общие сведения

Город Медынь является административно-хозяйственным и культурным центром одноименного района Калужской области.

Расположен на севере Калужской области, на реке Медынка (бассейн Оки), на автодороге «Москва - Рославль» (А130, Варшавское шоссе), в 15 км от железнодорожной станции Мятлевская линии «Калуга - Вязьма», в 62 км от Калуги.

Площадь городского  поселения  на данный момент составляет 2941,28 га, численность населения – 8136 человек.

Историческая справка

Город Медынь является административным центром Медынского района, расположен в 62 км северо - западнее Калуги. Город Медынь постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и президиума Центрального Совета ВООПИК от 1990 года отнесен к историческим поселениям (1386 г.). Своеобразие градостроительной ситуации и экономические возможности городского поселения предопределили принцип зонирования его территории. Город имеет многовековую историю своего развития. Медынь возникла на реке Медынка. Население занималось земледелием, гончарным промыслом и литейным производством.

Медынь впервые упоминается в 1386 году, когда ее получил во владение князь Дмитрий Донской. В 1389 году Дмитрий Донской передал ее по завещанию своему сыну Андрею Можайскому. При Иване Можайском, сыне Андрея, эти земли захватила Литва. В 1454 году Медынь была отвоевана Василием II, который отдал ее в удел сыну Юрию. С 1472 года Медынь - собственность Ивана III, который с 1476 года прекратил уплату дани Золотой Орде. В память о свержении ордынского ига Иван III построил в Медыни яговстенскую пустынь.

В 1708 году Медынь была приписана к Московской губернии. В 1776 году, при Екатерине Второй, с учреждением Калужской губернии село Медынское Городище было переименовано в город Медынь.

В гербе города множество пчел, которых было много в уезде, уезд славился медом. Город Медынь славился еженедельными базарами и большими ежегодными ярмарками, для участия в которых приезжали из Калуги, Боровска, Малого Ярославца, Вереи и Можайска. Улично - дорожная сеть левобережной части города сложилась в 18 - 19 веках и в центральной части не претерпела существенных изменений до настоящего времени.

В городе Медыни в конце 19 века было 8193 жителей, 776 домов, два кожевенных завода, три спичечных фабрики, два кирпичных завода.

Картографическое описание границ городского поселения "Город Медынь"

Граница городского поселения "Город Медынь" проходит следующим образом:

1) от опорной точки 1 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 450 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Варваровка" (узловая точка 6);

2) от узловой точки 6 через лесной массив в восточном направлении на протяжении 360 м и далее на северо-восток на протяжении 1030 м до узловой точки 13;

3) от узловой точки 13 в общем направлении восток - юго-восток через лесной массив до пересечения с автомобильной дорогой Медынь - Кременское (узловая точка 23);

4) от узловой точки 23 в направлении север - северо-восток по западной обочине автомобильной дороги Медынь - Кременское на протяжении 550 м (узловая точка 25);

5) от узловой точки 25 в юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 1970 м до узловой точки 28;

6) от узловой точки 28 в направлении север - северо-восток через лесной массив до пересечения с р. Нигой (узловая точка 37);

7) от узловой точки 37 в восточном направлении по руслу р. Ниги до пересечения с границей муниципального образования "Село Адуево" (узловая точка 96);

8) от узловой точки 96 в направлении юг - юго-запад через лесной массив по границе лесных кварталов N 53 и 56 на протяжении 1805 м (узловая точка 101);

9) от узловой точки 101 в юго-восточном направлении через лесной массив вдоль просеки до пересечения с лесной дорогой и далее в направлении юг - юго-восток до пересечения с автомобильной дорогой А-101 (узловая точка 109);

10) от узловой точки 109 через дорогу и далее на юго-восток через лесной массив на протяжении 560 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Михеево", в 172 м на юг - юго-запад от развилки просек (узловая точка 118);

11) от узловой точки 118 через лесной массив в юго-западном направлении на протяжении 490 м и далее на юго-восток до пересечения с р. Дранкой (узловая точка 122);

12) от узловой точки 122 в северо-западном направлении через лесной массив до узловой точки 128, расположенной в 460 м на юго-восток от поворота с автотрассы А-101 на дер. Пушкино;

13) от узловой точки 128 в юго-западном направлении через поле, пересекая автомобильную дорогу Медынь - Пушкино, и далее до пересечения с р. Хохловкой (узловая точка 130);

14) от узловой точки 130 в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 1700 м (узловая точка 136);

15) от узловой точки 136 в юго-западном направлении по границе лесного массива и далее через автомобильную дорогу Калуга - Медынь (узловая точка 138);

16) от узловой точки 138 в направлении запад - юго-запад через лесной массив до пересечения с р. Медынкой (узловая точка 144);

17) от узловой точки 144 в общем южном направлении по руслу р. Медынки до места впадения в реку безымянного ручья (узловая точка 186);

18) от узловой точки 186 в юго-западном направлении вдоль русла безымянного ручья до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Романово" (узловая точка 196);

19) от узловой точки 196 в общем направлении север - северо-запад через лесной массив на протяжении 2330 м до автомобильной дороги Медынь - Логачево (узловая точка 215);

20) от узловой точки 215 в направлении север - северо-восток вдоль автомобильной дороги Медынь - Логачево на протяжении 460 м и далее по дороге на северо-восток до пересечения с автомобильной дорогой А-101 (узловая точка 223);

21) от узловой точки 223 в северо-западном направлении через автомобильную дорогу А-101 и далее вдоль нее в юго-западном направлении на протяжении 570 м (узловая точка 226);

22) от узловой точки 226 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 628 м и далее вдоль границы лесного массива в направлении восток - северо-восток на протяжении 414 м до узловой точки 231;

23) от узловой точки 231 в общем направлении север - северо-восток через лесной массив на протяжении 560 м и далее в общем северо-западном направлении по границе муниципального образования "Город Медынь" до пересечения с р. Медынкой (узловая точка 257);

24) от узловой точки 257 в общем северо-западном направлении по руслу р. Медынки до места впадения безымянного ручья в р. Медынку в районе юго-восточной окраины дер. Дошино (узловая точка 325);

25) от узловой точки 325 в направлении восток - северо-восток вдоль русла ручья до пересечения с автомобильной дорогой Медынь - Дошино (узловая точка 337);

26) от узловой точки 337 в северо-восточном направлении вдоль русла безымянного ручья на протяжении 530 м до узловой точки 348;

27) от узловой точки 348 в направлении север - северо-запад через лесной массив на протяжении 438 м и далее в северо-восточном направлении через лес и по границе лесного массива до опорной точки 1.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Город Медынь расположен во II климатическом районе. Климат в районе города Медыни умеренно-континентальный, с умеренножарким, влажным летом, затяжной дождливой осенью, холодной зимой, сопровождающейся оттепелями и короткой дружной весной.

Характеристика климата приводится по данным метеостанции «Малоярославец», помещенных в справочнике по климату СССР выпуск 8, СНиП II-A. 6-72 и СНиП 2.01.-1-82.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| Период | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | -10" | -9,6" | -4,9" | 3,8" | 11,9" | 15,5" | 17,6" | 16,0" | 10,5" | 4,2" | -2,0" | -7,4" |

Абсолютный минимум температур составляет минус 46°С (январь), абсолютный максимум - 38° С (июль).

Средняя дата последнего заморозка - 11 мая, а первого -24 октября.

Продолжительность периода отрицательных температур 149 дней.

Расчетная температура самой холодной пятидневки - минус 26° С.

Расчетная температура вентиляции - минус 14° С.

Продолжительность отопительного периода 214 суток.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 749 мм;

из них: в теплый период - 466 мм, в холодный - 283 мм.

Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, последние заморозки относятся к первой декаде мая.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Медынка.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие каменноугольные, юрские и четвертичные отложения. В основании каменноугольных отложений залегают известняки мелкозернистые.

На их размытой кровле залегает глинистая толща бобриковского горизонта с чередующимися прослоями глин, песков, углей. Мощность горизонта 10 м. С размывом на неровной поверхности бобриковского горизонта залегает двухслойная толща тульского горизонта, представленная в нижней части мелкозернистыми кварцевыми песками, в верхней - темно - серыми глинами с прослоями песков, реже известняками. Общая мощность отложений от 47 до 76 м.

Ниже по разрезу на размытой кровле тульского горизонта залегает преимущественно известняковая толща окского горизонта, представленная отложениями Алексинского, Михайловского горизонтов. В основании указанных горизонтов залегают прослои песков или глин.

На известняках тарусского горизонта повсеместно залегает специфическая толща стешевского горизонта. Она представлена глинами темно - серыми. Горизонт стешевских глин вскрывается в долине реки Медынки. Благодаря своим пластическим свойствам горизонт служит региональным водоупором, а в местах его выхода на поверхность, как это имеет место в долине реки Медынки, возможны оползни.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Медынка.

Река Медынка общей длиной 51 км протекает в юго-западной части территории. Русло ее извилистое, изобилует излучинами, старицами. Ширина реки изменяется от одного до десяти метров, глубина не превышает 2.5 м. Дно илистое. Скорость течения изменяется от 0,2 до 2 м/сек.

Основным источником питания реки являются талые снеговые воды, составляющие 54% годового стока, на долю подземного питания приходится 36,6%, 9,4% речного стока, который формируется за счет дождевых вод. Сток реки зарегулирован плотиной, в связи с чем интенсивность половодья значительно снизилась.

Половодье начинается в конце марта - начале апреля и продолжается до середины мая. В течение 10-15 дней уровень воды в реках поднимается на 2-5 метров, достигая своего максимума во второй половине апреля.

### I.II.4 Подземные воды

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена на юго-западном крыле Московского артезианского бассейна. Рассмотренный выше комплекс геологических образований является водоносным. Четвертичный водоносный горизонт безнапорный или слабонапорный со свободной поверхностью зеркала грунтовых вод. Он характеризуется как маловодообильный, вместе с тем за счет инфильтрации подтока из нижележащих грунтов он питает многочисленные (около 100) колодцы и копаные грунты, которые используются местными жителями для хозяйственно-бытовых нужд.

Уровень воды в колодцах находится на различных глубинах от 0,5 до 1,5м (в долине реки Медынки), по 5-7 метров в районе ул. Мира. Величина дебитов колодцев составляет 0,1 - 0,3 м/сек. Ориентировочный водозабор из них составляет 135 м /сут.

Воды техногенного горизонта по результатам химического анализа для безнапорных сооружений в слабофильтрующих грунтах характеризуются средней или слабой углекислой агрессией к бетонам повышенной плотности на портландцементе, шлакопортландцементе, сильной сульфатной агрессией к особо плотным бетонам на несульфатостойком цементе.

Столь высокий уровень грунтовых вод характеризует планируемую территорию как подтопляемую. Освоение перспективных площадей будет сопровождаться подъемом уровня грунтовых вод и подтоплением новых площадей. Необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного водоотвода и благоустройству территории.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Медыни используются подземные воды четвертичного, протвинского и тарусско- окского водоносных горизонтов.

Протвинский водоносный горизонт имеет ограниченное распространение, он отмечается в северной и северо-восточной частях планируемой территории. Водовмещающие породы представлены крепкими известняками, сильно трещиноватыми. Подстилается водоупор повсеместно стешевским водоупором, перекрывается отложениями четвертичного комплекса. Мощность горизонта до 11 м.

Тарусско - Окский водоносный горизонт распространен повсеместно, водовмещающими являются трещиноватые известняки. В горизонте выделяются два подгоризонта: верхний- тарусско - михайловский, нижний - алексинский. Они разделены между собой выдержанным по площади Михайловским водоупором. Мощность глин 2-4 метра.

Тарусско-Михайловский водоносный подгоризонт развит повсеместно. В кровле горизонта залегают преимущественно стешевские глины мощностью 1,2 - 7метров, реже четвертичные образования.

Нижним водоупором являются Михайловские глины. Водовмещающие известняки трещиноватые, залегают на глубинах от 13-23 метров. Мощность их 15-82 метра. Водоносный горизонт имеет напорно - безнапорный характер. Величина напора на кровлю составляет 2-3 метра.

Питание подгоризонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков из вышележащего четвертичного горизонта. Описанный водоносный горизонт является основным источником водоснабжения города Медыни, несмотря на его низкую водообильность.

Алексинский водоносный подгоризонт признан бесперспективным.

Тарусско - Окский водоносный горизонт эксплуатирует 5 водозаборных скважин. Водоотбор на них составляет 350 м/сутки. Санитарное состояние вод удовлетворительное. Тарусско - Окский горизонт сверху перекрывается толщей верхне - тульских водоупорных глин, подошвой ему служат глины бобриковского горизонта. Водовмещающими являются пески мощностью от 6,6-34,4 метров, залегающие на глубинах от 91-118 метров. Нижнее-тульский водоносный горизонт высоконапорный, напор на кровлю составляет 60,6-78,7м, в среднем 70м. Питание водоносного горизонта происходит за пределами проектируемого района на юге и юго - востоке. Грунтовые воды вскрыты почти повсеместно на глубинах от 0,3-4,3 метров. В основном они залегают на глубине 0,5-1,5метров.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Город Медынь» выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории ГП «Город Медынь»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Зона особо охраняемых территорий.

II – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

II – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередачи.

3.  СЗЗ объектов водоснабжения и водоотведения.

    - СЗЗ объектов теплоснабжения.

    - СЗЗ объектов газоснабжения

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МО ГП «Город Медынь» из особо охраняемых природных территорий регионального значения расположена река Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды. Площадь памятника 1560 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 18.11.1993 года № 184 (в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 года № 624).

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км - в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Медынка | 51 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Безымянные ручьи | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории городского поселения «Город Медынь» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование объекта | Датировка объекта |  | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Здание архивохранилища | нач. XIX |  | г. Медынь, ул. Луначарского, 43 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Собор Константина и Елены | XVIII в. | г. Медынь, ул. Луначарского |  |
| 2 | Усадьба городская (Н.Е. Журавлева, главный дом, службы) | 2 пол. XIX в. | г. Медынь, ул. Кирова, 34 |  |
| 3 | Усадьба городская (Н.Е. Журавлева, главный дом, флигель западный) | XIX-нач.XX вв. | г. Медынь, ул. Луначарского, 57 ул. (Луначарского, 59) |  |
| 4 | Присутственные места | XVIII в. | г. Медынь, ул. Луначарского, 47 |  |
| 5 | Памятное место, где героически сражался отряд десантников и погиб экипаж бомбардировщика | - | Варшавское шоссе, 4 км от г. Юхнова |  |
| 6 | Место, где русские войска разгромили корпус Помятовского | - | г. Медынь, северная окраина города |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила | - | г. Медынь, городской сад |  |
| 2 | Братская могила | - | г. Медынь, территория льнозавода |  |
| 3 | Братская могила | - | г. Медынь, территория бывшей больницы (могила перенесена на территорию новой больницы) |  |
| 4 | Городище | IV-VII вв. | г. Медынь, центральная часть города |  |
| 5 | Ансамбль | нач. XX в. | г. Медынь |  |
| 6 | Усадьба городская (Васильева) | нач. XX в. | г. Медынь, пр-т Ленина, 9 |  |
| 7 | Усадьба городская (Батурловых) | кон. XIX в. нач. XX в. | г. Медынь, пр-т Ленина, 4 |  |
| 8 | Усадьба городская, дом главный | кон. XIX в. нач. XX в. | г. Медынь, ул. Луначарского, 59 |  |
| 9 | Усадьба городская, дом главный (купцов Головановых) | кон. XIX в. нач. XX в. | г. Медынь, пр-т Ленина, 10 |  |
| 10 | Церковь Казанская (в ограде) | 1836 г. | г. Медынь, ул. Володарского, 24 |  |
| 11 | Церковь старообрядческая | - | г. Медынь, пр-т Ленина, 35/26 |  |
| 12 | Памятник В.И. Ленину | - | г. Медынь, городской парк |  |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Городская усадьба Игунова | нач. XX в. | г. Медынь, ул. Кирова, 18-20 |  |
| 2 | Главный дом | нач. XX в. | г. Медынь, ул. Кирова, 20 |  |
| 3 | Здание кожевенного склада | нач. XX в. | г. Медынь, ул. Кирова, 18 |  |
| 4 | Баня | нач. XX в. | г. Медынь, ул. Кирова, 18а |  |
| 5 | Жилой дом | нач. XX в. | г. Медынь, ул. Кирова, 26 |  |
| 6 | Купеческий дом | нач. XX в. | г. Медынь, пр-т. Ленина, 5 |  |
| 7 | Дом купцов Чичкиных | 1905-1910 гг | г. Медынь, пр-т. Ленина, 6 |  |
| 8 | Купеческий дом | кон. XIX в. нач. XX в. | г. Медынь, пр-т. Ленина, 7 |  |
| 9 | Дом Саламатина | кон. XIX в. нач. XX в. | г. Медынь, пр-т. Ленина, 25 |  |
| 10 | Здание реального общеобразовательного училища | 1910г. | г. Медынь, пр-т. Ленина, 26 |  |
| 11 | Здание ткацкой фабрики Ведерникова | кон. XIX в. | г. Медынь, пр-т. Ленина |  |
| 12 | Здание городничего и казначея | кон. 1770 г. | г. Медынь, ул. Луначарского, 45 |  |
| 13 | Здание городской пекарни | кон. XIX в. нач. XX в. | г. Медынь, ул. Луначарского, к югу от собора |  |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территорий объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае если, орган охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории городского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние поверхностных и подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенном пункте, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городе приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Приземные концентрации загрязняющих веществ, полученные в результате сводных расчетов рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, представляют собой прогноз состояния атмосферного воздуха. Все расчеты базируются на том, что предприятия города работают на максимальной регламентной мощности. При этом расчетные поля приземных концентраций характеризуют наихудший вариант качества атмосферного воздуха, который может реализоваться при наиболее неблагоприятных условиях. Такой прогноз дает возможность выявить потенциально наиболее загрязненные территории города, а также вклады каждого из природопользователей в загрязнение атмосферы. Эти расчеты используются в первую очередь для нормирования выбросов и разработки плана мероприятий по сокращению сверхнормативных выбросов предприятий.

В соответствии с гигиеническими требованиями к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест (СанПиН 2.1.6.1032-01) все природопользователи, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферно воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов своего объекта.

В качестве основных веществ, подлежащих контролю, в соответствии с нормативным документом (РД 52.04.186-89) приняты оксид углерода, диоксид азота, и взвешенные вещества. Кроме основных веществ контролю подлежат специфические вещества, приземные концентрации которых в жилых районах или на границах CCЗ предприятий превышают максимально-разовые ПДК (предельно допустимые концентрации) для атмосферного воздуха населенных мест.

Инструментальный мониторинг проводится в соответствии с РД 52.04.186-89. отбор проб и их анализы проводятся аккредитованными лабораториями. Инструментальные замеры проводятся 1 раз в месяц единовременно.

Состояние атмосферного воздуха в г. Медыни за 2013 год, полученные в рамках ведения территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

Таблица 4

| Наименование примеси | Номер поста | qср, мг/м3 | qм, мг/м3 | СИ | qср, ПДКсс | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,240 | 2,700 | 0,540 | 0,12 | 0,15 |
| Оксид углерода | 2 | 0,600 | 2,400 | 0,480 |  |  |
|  | 3 | 0,240 | 2,400 | 0,480 |  |  |
|  | 1 | 0,022 | 0,024 | 0,120 | 1,01 | 1,01 |
| Деоксид азота | 2 | 0,078 | 0,081 | 0,405 |  |  |
|  | 3 | 0,021 | 0,025 | 0,125 |  |  |
|  | 1 | 0,014 | 0,017 | 0,043 | 0,43 | 0,43 |
| Оксид азота | 2 | 0,050 | 0,055 | 0,138 |  |  |
|  | 3 | 0,013 | 0,016 | 0,040 |  |  |
| Деоксид серы | 1 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,80 | 0,80 |
|  | 2 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
|  | 3 | 0,040 | 0,040 | 0,080 |  |  |
| Взвешенные вещества | 1 | 0,097 | 0,260 | 0,520 | 0,60 | 0,60 |
|  | 2 | 0,085 | 0,340 | 0,680 |  |  |
|  | 3 | 0,088 | 0,260 | 0,520 |  |  |
| КИЗА | 2,98 |  |  |  |  |  |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». На основании проведенных исследований и в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03  установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра.

Состояние поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну река Ока. На территории поселения протекает река Медынка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия г. Медынь.

Анализ результатов мониторинга качества водных объектов показал, что по сравнению с 2013 годам показатели ухудшились на 1 позицию и реку Медынка можно отнести к классу «грязная».

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидeмиологичеcкие требования к качеству почвы», территория городского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

Таблица 5

| Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

На территории городского поселения имеется 2 кладбища. На территории МО ГП «Город Медынь» зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (действующие, законсервированные) в.т.ч. сибиреязвенные, отсутствуют.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории городского поселения осуществлялся на санкционированную свалку ТБО, расположенную в 2 км от г. Медынь в сторону дер. Варваровка (эксплуатирующая организация – МУП «Управлении Энергетики и ЖКХ» муниципального района Медынский район (г. Медынь, ул. Советская, д. 39) бессрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. В 2015 году, лицензия у МУП «Управлении Энергетики и ЖКХ» отсутствует, свалка ТБО в Государственном реестр объектов размещения отходов не входит.

Бытовые отходы с территории МО ГП «Город Медынь» должны удаляться по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- четырьмя машинами и восьмью рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов).

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. (В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Важным и неотъемлемым элементом городской застройки являются сооружения для хранения легкового транспорта – гаражи, паркинги, стоянки, они тоже имеют свои санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Таблица 6

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Более 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По расчетам |  |  |

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СНиП 2.07.01-89, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории городского поселения «Город Медынь» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории городского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

-характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

Выводы

Экологическая ситуация на территории городского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный и системный  характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

- открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Регламенты использования территории охранных зон

сетей инженерной инфраструктуры

На территории охранной зоны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.IV Современное использование территории городского поселения

Медынь – город в Медынском районе Калужской области. Город расположен на реке Медынка (бассейн р. Ока), находится на расстоянии 62 км от областного центра г. Калуги и на расстоянии 160 км от центра г. Москвы.  По территории городского поселения проходит автодорога федерального значения А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль». На западе городского поселения проходит автодорога регионального значения на севере «Медынь - Верея», на юге поселения «Калуга - Медынь».  Площадь городского  поселения  на данный момент составляет 2941,28 га, численность населения – 8136 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2015 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО ГП «Город Медынь» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Медынского лесничества 2004 года.

Современное распределение земель по категориям городского поселения представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского поселения |  | 2941,47 | 100% |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1510,91 | 51,37 % |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 21,22 | 0,72% |
| 3 | Земли лесного фонда | 1409,34 | 47,91% |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта городского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах городского поселения

Таблица 8

| Функциональные зоны | Существующее положение, га |
| --- | --- |
|  | Всего |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 519,98 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 31,54 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 4,33 |
| Зона размещения садово-дачных участков | 33,92 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 158,94 |
| Зоны общественно-делового назначения | 48,21 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 103,58 |
| Зоны производственного использования | 99,31 |
| Зона специального назначения | 141,46 |
| Зона размещения объектов культурного наследия | 2,52 |
| Зона рекреационного назначения | 361,79 |
| Зона водных объектов | 5,33 |
| Общая площадь | 1510,91 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО ГП «Город Медынь» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным администрации города Медынь) составил 158,7 тыс. м2 общей площади.  В жилищной застройке присутствуют, как и многоквартирные, так и индивидуально-определенные жилые дома. Средняя обеспеченность населения составляет 20,3 м2  на 1 жителя МО ГП «Город Медынь». Существующая жилая застройка представлена в основном одна-двух этажными домами. Современный жилищный фонд города Медыни имеет незначительное благоустройство. Новое жилищное строительство в Медынском районе составило 1674,9 м .

Подробная характеристика жилищного фонда показана в нижеследующих таблицах.

Характеристика жилищного фонда по категориям

Таблица 9

| Наименование показателей | Единица измерения | Городское поселение «г. Медынь» |
| --- | --- | --- |
| Всего общая площадь |  | 158,7 |
| Из общего жилищного фонда: |  |  |
| - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | тыс. м2 тыс. м2 | 21,65 137,05 |
| Из общего жилищного фонда: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | % % | 13,64 86,36 |

Характеристика жилищного фонда по материалам стен

Таблица 10

| Материалы стен жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | Панельные | Блочные | Смешанные | Деревянные | Прочие |
| 135 | 42 | 19 | 2 | 1621 | 58 |

Таким образом, настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные жилые дома они составляют 87 % от общей площади жилищного фонда.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование  ГП «Город Медынь» обладает развитой системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО ГП «Город Медынь» приведено по материалам  Администрации города Медынь.

Образование и воспитание

Образовательная система МО ГП «Город Медынь» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице 11.

Характеристика муниципальных образовательных учреждений

Таблица  11

| Полное наименование учреждения | Юридический адрес | Расчетное количество мест в учреждении | Фактически обучается в учреждении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Медынская средняя общеобразовательная школа | г. Медынь, ул. Володарского, д. 61а | 800 | 777 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» | г. Медынь, ул. Луначарского, д. 48 | 80 | 101 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчелка» | г. Медынь, мкр. Новые Лужки, ул. Медовая, д. 4 | 60 | 117 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» | г. Медынь, ул. Калинина, д. 36-а | 120 | 140 |

Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях города сокращается одновременно с изменением возрастной структурой населения. За период с 2008 года уменьшение составило 7,0%. Уровень квалификации учителей общеобразовательных школ достаточно высок - более 80%  имеют высшее образование.

Основные показатели образования

Таблица 12

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных учреждений | 2 | 2 | 2 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, человек | 214 | 214 | 202 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| Число учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях | 731 | 681 | 680 |

Как видно из таблицы 11, город обеспечен учебно-образовательными учреждениями сверх нормативного уровня, однако, они распределены не равномерно и существуют районы, не попадающие в радиусы доступности детских садов.

Учреждения здравоохранения

В районном центре города Медынь располагается муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница МО «Медынский район» на 240 койко-мест. Городская поликлиника МО ГП «Город Медынь» имеет пропускную способность 500 посещений/сутки. Поликлиника находится при районной больнице.

Имеется городское отделение скорой медицинской помощи, где круглосуточно работают 2 бригады врачей.

Функции и задачи: Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Медынь и других населенных пунктов Медынского района. Оказание стационарной медицинской помощи по направлениям: хирургия, терапия, неврология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни. Оказание скорой медицинской помощи.

Учреждения культуры

На территории городского поселения «Город Медынь» расположены и функционируют 2 дома культуры. На базе городского дома культуры организована работа самодеятельных народных коллективов, как детских, так и взрослых. Развиты такие ремесла как резьба по дереву и роспись по дереву.

Спортивные сооружения

На территории города начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, действуют спортивные залы при предприятиях, в общеобразовательной школе. Также на территории города расположен стадион на 1500 мест. Открыт спортивный комплекс с гостиницей для проживания спортсменов, в состав комплекса входят спортивный зал и два зала для борьбы. Также организованы универсальные спортивные площадки открытого типа, площадки для игры в хоккей.

Торговля и общественное питание

На потребительском рынке муниципального образования функционирует 167 предприятий, занимающихся стационарной, мелкорозничной передвижной торговлей и ряд мелких организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Торговые предприятия принимают активное участие в проводимых внутригородских и областных конкурсах.

Оборот розничной и оптовой торговли

Таблица 13

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 410300 | 456920 | 541490 |
| Индексы оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, в % | 104,4 | 101,9 | 103,5 |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 4631 | 5970 | 8133 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 49038 | 61200 | 71332 |
| В том числе бытовые услуги, тыс. руб. | 1260 | 1567 | 1600 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию городского поселения обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 2в. (таблица 14):

Таблица  14

| Место дислокации | Оснащение | Количество человек на дому | Количество человек на круглосуточном дежурстве | Функции выполняемые подразделением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Медынь Пожарная часть № 15 | КАМАЗ, 2 ЗИЛ-131, автолестница | 18 человек | 6 человека | Прикрытие 132 населенных пунктов Медынского района в.т.ч. г. Медынь |

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи ГП «Город Медынь» осуществляются автомобильным транспортом.

Основными автомобильными магистралями городского поселения являются: - автодорога федерального значения общего пользования А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль»;

-   автодорога регионального значения общего пользования «Шанский завод-Гиреево»;

-   автодорога регионального значения общего пользования «Медынь-Верея»;

-   автодорога регионального значения общего пользования «Калуга-Медынь»;

Перечень дорог общего пользования, относящиеся

к собственности Калужской области

Таблица № 15

| № | Наименование автодороги | Линейная протяженность, км | Техническая категория | Средняя ширина полоса отвода, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медынь-Верея | 30,55 | IV | 19 | Усоверш. |
| 2 | Калуга-Медынь | 2,10 | II | 18,0 | Усоверш. |
|  |  | 7,37 | III | 18,0 | Усоверш. |

Улично-дорожная сеть МО ГО «Город Медынь»

Таблица № 16

| Наименование | Протяженность | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| Проспект Ленина | 2,2 | Твердое покрытие |
| Варшавское шоссе | 1,2 | Твердое покрытие |
| Улица Кирова | 1,1 | Твердое покрытие |
| Калужское шоссе | 0,7 | Твердое покрытие |
| Улица. Луначарского | 0,9 | Твердое покрытие |
| Улица. Митрофанова | 0,7 | Твердое покрытие |
| Улица. Карла Либкнехта | 1,1 | Твердое покрытие |
| Улица Мира | 0,9 | Твердое покрытие |
| Улица Садовая | 0,3 | Твердое покрытие |
| Улично - дорожная сеть, км | 33,2 | 12км - твердое покрытие, 21,2 км-грунт |
| Итого: | 40,0 |  |

По городу Медынь проходят автобусные маршруты, транзитными улицами являются ул. Кирова - 1,1 км, ул. Мира - 0,9 км, ул. К.Либкнехта - 1,08 км, ул. Садовая – 0,3 км. Автомобильными дорогами город связан с городами Москва, Калуга, Малоярославец, Верея, населенными пунктами Медынского района.

Автомобильные перевозки осуществляются централизованными автотранспортными предприятиями: пассажирские - МУП «Медынское АТП». Внутригородские автобусные маршруты в г. Медынь в настоящее время обеспечиваются транспортом индивидуальных предпринимателей (маршрутное такси), маршруты «Школьный автобус».

По улице Ленина, Калужское шоссе, Варшавское шоссе имеется интенсивное движение пригородных автобусов с остановками в пределах жилой застройки. Наряду с автобусными маршрутами общего пользования в городе работают частные предприятия (маршрутные такси), обслуживающие городское население. Транспортное обслуживание города Медынь осуществляется общественным автобусным транспортом, который проходит по маршрутам на Калугу, Малоярославец, Мятлево, Шанский Завод, Глухово, Передел, Егорье.

От автостанции, расположенной на ул. Школьной, организовано движение автобусных маршрутов до Калуги и Малоярославца. Грузовые перевозки по Медынскому району выполняются силами предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей.

# II. Социально-экономическая характеристика городского поселения

### II. I. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и устойчивость развития населенных пунктов. На основании численности, половозрастного состава населения рассчитываются нормативные показатели.

Постоянное население на 01.01.2014 года составляет 8136 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением  численности населения.

Динамика численности населения г. Медынь (на начало года),чел

Таблица 17

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7949 | 7899 | 7916 | 7867 | 7817 | 7761 | 7749 | 7737 | 8136 |

За период с 2001 г. по 2008 г. отмечается уменьшение численности населения на 212 человек. Однако с 2008 по 2014 годы наблюдалось постоянное увеличение численности населения города.

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно (таблица 22).

Естественное движение населения, чел.

Таблица 18

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 62 | 142 |
| 2004 | 75 | 147 |
| 2005 | 61 | 163 |
| 2006 | 63 | 146 |
| 2007 | 70 | 146 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 146 | 107 |
| 2004 | 136 | 114 |
| 2005 | 145 | 99 |
| 2006 | 169 | 98 |
| 2007 | 163 | 99 |

Демографический потенциал города

Таблица 20

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов. 2. Наличие учебной базы (уменьшается вероятность оттока молодого населения) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма, в том числе производственного;

- наличие жилья с недостаточной благоустроенностью.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики города являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база городского поселения представлена предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия городского поселения можно разделить на: производственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО ГП «Город Медынь».

Таблица 21

| № п/п | Наименование предприятия | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКУ ИК-4-УФСИН России по Калужской области | Производство готовых металлических изделий | 156 |
| 2 | ЗАО «Москомплектмебель» обособленное подразделение Медынь | Обрабатывающее производство (производство кухонной мебели) | 299 |
| 3 | ООО «Заря» | Обрабатывающее производство (деревообработка) | 43 |
| 4 | ЗАО «Гамлет» | Обрабатывающие производства (пиломатериалы) | 4 |
| 5 | ООО «Сладкий мир» | Перерабатывающие производства (кондитерские изделия) | 5 |
| 6 | ОАО «МосМедыньагропром» | Производство и переработка сельхозпродукции (в т.ч. молочных продуктов для школьных и дошкольных учреждений) | 742 |
| 7 | ООО «Си Эль Продакшн» | производство косметической продукции | 21 |
| 8 | ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» | производство пластиковой упаковки | 24 |
| 9 | ООО «Никерман-Мебель» | производство мебели | 44 |
| 10 | ЗАО фирма «ЧЕРЕМУШКИ» | швейное производство | 142 |
| 11 | ООО «Лестехсервис плюс» | Обрабатывающие производства (пиломатериалы) | 34 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение:

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Медыни используются подземные воды четвертичного Нижнее-Тульского и Таруско-Окского водоносных горизонтов.

В городе Медынь насчитывается 10 рабочих скважин с фактическим отбором воды 1,5 тыс м3/сутки, расположенных в пойме реки Медынка и в черте города Медыни, работающих повременно. Из них - 9 скважин рабочих, 1 скважина подлежит тампонажу. Скважины № 1,2,4,6 имеют наземный кирпичный павильон, скважины № 6-а, 6-б, 7, 8 - наземный блочный павильон, скважина № 3 и 4а - заглубленный павильон. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 616х110, 3 насоса ЭЦВ 8 16х140, ЭЦВ 810х140 и ЭЦВ 610х110.

Перечень скважин

Таблица 22

| № п/п | Местоположение скважины | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/скв. №1 | Тарусско-Окский | 40 | 25 | Рабочая |
| 2 | А/скв. №2 | Тарусско-Окский | 38 | 16 | Рабочая |
| 3 | А/скв. №3 | Тарусско-Окский | 28 | 25 | Рабочая |
| 4 | А/скв. №4 | Нижне-Тульский | 130 | 10 | Подлежит тампонажу |
| 5 | А/скв. №4а | Нижне-Тульский | 125 | 10 | Рабочая |
| 6 | А/скв. №6 | Нижне-Тульский | 132 | 25 | Рабочая |
| 7 | А/скв. №6а | Нижне-Тульский | 65 | 6,3 | Рабочая |
| 8 | А/скв. №6б | Тарусско-Окский | 130 | 16 | Рабочая |
| 9 | А/скв. №7а | Нижне-Тульский | 126 | 25 | Рабочая |
| 10 | А/скв. №8 | Тарусско-Окский | 120 | 25 | Рабочая |

Общая протяженность водопроводных сетей по городу Медынь составляет 21,9 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 129 водоразборных колонок, 119 пожарных гидрантов, 161 задвижка. Имеется одна кирпичная водонапорная башня объемом 100 м . Сооружения водоподготовки отсутствуют. Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, пропускная способность недостаточна. Необходимо выполнить работы по демонтажу водопроводных сетей с прокладкой труб большего диаметра с закольцовкой сети. На производственные нужды предприятий также используются воды из подземных источников.

Характеристика водопотребления

Таблица 22

| № п/п | Потребители | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| Всего, в том числе: |  | 1585,20 | 518,6 |
| 1 | население | 840,28 | 306,7 |
| 2 | бюджетные организации | 395,07 | 144,2 |
| 3 | промышленные предприятия | 349,86 | 127,7 |
| 4 | -собственные сточные воды | 46,03 | 16,8 |

В настоящее время для обеспечения населения питьевой водой определен лимит водопотребления отделом водных ресурсов Калужской области, который составляет 26,8 м /сутки.

Водоотведение:

Централизованная система канализации в городе Медынь имеет протяженность 7,8 км, из них 0,8 км уличных сетей, 0,1 км внутридворовой канализации. Сети построены в 1976-1978 году. Система канализации обслуживает население и часть промышленных предприятий города. Системой канализации охвачена многоэтажная жилая застройка.

Разрешение на подключение к сетям канализации выдается по тем улицам, где проходит система городской канализации.

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения самотеком отводятся по улицам города до приемной камеры, а далее в главную насосную станцию перекачки, расположенную на территории городских очистных сооружений.

Городские очистные сооружения имеют проектную мощность 1500 м /сут, 547,5 тыс.  м в год и будут доведены до 5,0 тыс м / сутки за счет реконструкции существующих и строительства второй очереди.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение:

В Медыни газифицировано 3408 квартир природным и сжиженным газом.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Дошино, Елешня 1-я, Косово, Логачево, Медынь, Михеево, Радюкино, Романово. Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам приведена в таблице 23:

Таблица 23

| Наименование газопровода | Населенные пункты | Протяженность, км/ давление |
| --- | --- | --- |
| Межпоселковый газопровод Медынь - Радюкино | Логачево, Косово, Радюкино | 12,0 /в/д |
| Межпоселковый газопровод Медынь - Романово | Елешня 1, Дошино, Елешня 2, Романово | 7,0/ в/д |
| Межпоселковый газопровод Медынь - Михеево | Уланово, Михеево | 6,0 / в/д |
| Межпоселковый газопровод Уланово - Адуево | Уланово, Пушкино, Васильевское, Новоселки, Дворики, Адуево | 8,9 / в/д |
| Итого: |  | 33,9 |

Расход природного газа по объектам промышленного и коммунально-бытового назначения составил 8473 тыс. м3 из них промышленность – 6668 тыс. м3, коммунально-бытовое объекты 1805 тыс. м3.

Теплоснабжение:

Теплоснабжение в МО ГП «Город Медынь» осуществляется от групповых, индивидуальных и квартальных котельных, работающих на жидком и газообразном видах топлива.

На территории МО ГП «Город Медынь» расположено 13 котельных, работающих на различном виде топлива.

| № п/п | Место расположения | Количество | Мощность | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Москомплектмебель» | 1 | 5000 | газ/ твердое (только предприятие) |
| 2 | ООО «Никерман-Мебель» | 1 | 1000 | газ (только предпр) |
| 3 | ОАО «МосМедыньагропром» | 2 | 1200+500 | газ |
| 4 | ФКУ ИК-4 УФСИН России по КО | 1 | 2000 | газ (только учр-е) |
| 5 | ООО «Бородино» | 2 | 2000 | газ |
| 6 | Котельная Медынской средней школы (ее нет) |  |  |  |
| 7 | Котельная ЦРБ | 1 | 2500 | газ |
| 8 | Котельная д/с «Колокольчик» | 1 | 100 | газ |
| 9 | Котельная Дома культуры | 1 | 600 | уголь |
| 10 | Котельная Администрации | 1 | 1000 | газ |
| 11 | Котельная МУП КХ | 1 | 40 | газ |
| 12 | Котельная ул. Коммуны | 1 | 1500 | газ |
| 13 | Котельная, ул. Луначарского, 1а | 1 | 1200 | газ |
| 14 | Котельная, мкр. Новые Лужки | 1 | 2000 | газ |
| 15 | ЗАО фирма «Черемушки» | 1 | 2500 | газ (только предпр) |
| 16 | Котельная, ул. Калинина | 1 | 1200 | газ |

Система теплоснабжения от источников тепла - закрытая, через стационарные пароводяные подогреватели. Тепловые сети проложены как надземно, так и в непроходных каналах.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение:

Электроснабжение Медынского района осуществляется по ВЛ 110 кВ ПС «Юхнов» - ПС «Кондрово - Север» с отпайкой на ПС «Медынь» и ВЛ -110 кВ ПС «Кондрово» - ПС «Черкасово» с отпайкой на ПС «Медынь», а также по ВЛ - 35кВ ПС «Шанская» - ПС «Передел», ПС «Федорино» - ПС «Кременская».

На территории города расположены следующие подстанции:

ПС 110/35/10 «Медынь» в г. Медынь, ПС 110/35/10 кВ «Медынь» питается по ВЛ 110кВ «Юхнов»- «Кондрово-Северная» и ВЛ -110 кВ «Кондрово» - «Черкасово» с отпайкой на ПС «Медынь» по трассе по границам Медынского района, протяженность составляет 23 км, в том числе в двухцепном исполнении 13,4 км.

Связь:

Услуги телефонной связи в городском поселении «Город Медынь» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В г. Медынь установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа EWSD.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Медынского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.

Обеспеченность телефонной связью в г. Медынь с общим количеством 2572. На территории городского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье:

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК); радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,36 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99,00 МГц), «Русское Радио» (99,5 МГц), «Ретро FM» (107,7 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа плюс» (105,9 МГц).

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь:

Городское поселение «Город Медынь» обслуживается одним отделением почтовой связи расположенное по адресу ул. Кирова, д. 39 Медынского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Законом Калужской области № 369-ОЗ от 01.11.2004 г. (ред. от 5 декабря 2014 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

15.	Схемы территориального планирования Медынского района, ООО "Калуга Тисизпроект", 2009-2013 г.

16. Генеральный план МО ГП «Город Медынь» Медынского района, 2013 г.

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.