| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГК-ГРУПП» |  | РФ, Республика Татарстан; 421001, г. Казань, ул. Четаева, д. 4; оф. 19 Тел. +7 (917) 231-59-81 ИНН/КПП 1659199710/165701001 ОГРН 1191690048615 |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВО» МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Казань, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ВВЕДЕНИЕ	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВО» МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	6

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКоЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВО» МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	8

3.1. Сведения об утвержденных документах, использованных при разработке проекта внесения изменений в Генеральный план	8

3.2. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

3.3. Утвержденные документы территориального планирования Российской Федерации, документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования  субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения (ГО) объектов федерального значения, объектов регионального значения	10

3.4. Утвержденные документы территориального планирования   муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района	10

3.5. Экономико-географическое положение.  Место муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» в системе расселения Медынского района Калужской области	10

3.6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана «Охрана окружающей среды»	12

3.6.1. Природная характеристика территории	12

3.6.1.1 Рельеф и геоморфология	12

3.6.1.2 Геологическое строение	12

3.6.1.3 Тектоника и сейсмичность	12

3.6.1.4 Полезные ископаемые	12

3.6.1.5 Поверхностные воды	13

3.6.1.6 Климатическая характеристика	13

3.6.1.7. Опасные инженерно-геологические процессы и явления	14

3.6.2. Оценка современного состояния окружающей среды	14

3.6.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха	15

3.6.2.2 Оценка состояния водных ресурсов	16

3.6.2.3. Обращение с отходами производства и потребления	16

3.6.2.4. Ситуация с кладбищами	17

3.6.2.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	17

3.6.2.6. Оценка состояния озелененных территорий	19

3.6.3. Земли лесного фонда	19

3.6.4. Особо охраняемые природные территории	20

3.6.5. Зоны с особыми условиями территорий	21

3.6.5.1. Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория	22

3.6.5.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более, газораспределительных сетей, линий связи	27

3.6.5.3. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	29

3.6.5.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	35

3.6.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	36

3.6.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	37

3.6.6.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	38

3.6.6.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	39

3.6.6.4. Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	40

3.6.6.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	41

3.6.6.6. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	42

3.6.6.7. Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий	43

3.6.6.8. Мероприятия по охране животного и растительного мира	43

3.6.6.9. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	44

3.6.6.10. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	45

3.7. Характеристика земельного фонда	45

3.8. Демографическая структура населения	46

3.9. Производственные территории	47

3.10. Агропромышленный комплекс	47

3.11. Лесной комплекс	48

3.12. Жилищный фонд и жилищное строительство	48

3.13. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	51

3.14. Кладбища	53

3.15. Туристско-рекреационный потенциал	53

3.16. Историко-культурное наследие	53

3.17. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	54

3.18. Инженерная инфраструктура	58

Водоснабжение	58

Канализация	59

Санитарная очистка территории	59

Теплоснабжение	60

Газоснабжение	60

Электроснабжение	60

3.19. Инженерная подготовка территории	62

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВО» НА ПЕРИОД РАСЧЕТНОГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	64

4.1. Прогноз численности населения	64

4.2. Экономическое развитие	64

4.3. Развитие промышленного производства	64

4.4. Развитие агропромышленного комплекса	65

4.5. Развитие лесного комплекса	66

4.6. Развитие жилищной инфраструктуры	67

4.7. Развитие объектов социального и культурно-бытового         обслуживания населения	67

4.8. Развитие кладбищ	70

4.9. Развитие туристско-рекреационных территорий	70

4.10. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	70

4.11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	73

4.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	76

4.13. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	84

4.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	86

4.15. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	99

4.16. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения (городского округа) на основе анализа использования территорий поселения	99

4.17. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения (городского округа) на комплексное развитие этих территорий	100

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	101

5.1. Баланс использования территории сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области	101

5.2. Основные технико-экономические показатели проекта внесения изменений в Генеральный план	102

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	106

7. ПРИЛОЖЕНИЕ	109

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области разработан ООО ГК-групп на основании Постановления администрации сельского поселения «Деревня Глухово» «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области от 10.03.2021 №5.

Заказчик проекта - Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово».

Разработчик проекта – ООО ГК-групп.

Источник финансирования работ – Бюджет Калужской области и бюджет СП «Деревня Глухово» на 2021 год.

Проект внесения изменений в Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2041 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» включает в себя:

Утверждаемую в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждённая постановлением Правительства Калужской области «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области от 10.03.2009 г. № 10» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 20.09.2012 г. № 470, от 26.12.2014 г. № 791);

- Схема территориального планирования муниципального района «Медынский район» Калужской области, утверждённая Решением Районного Собрания муниципального района «Медынский район» от 17.12.2009г. № 395 «Об утверждении  Схемы территориального планирования муниципального района «Медынский район»»;

- Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области, утвержденный Решением сельской Думы сельского поселения «Деревня Глухово» от 18.10.2013 № 20;

- официальные данные, представленные администрацией муниципального района «Медынский район» Калужской области и администрацией сельского поселения «Деревня Глухово».

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРВНЯ ГЛУХОВО» МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект внесения изменений в Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проект внесения изменений в  Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» являются:

– определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений;

– приведение действующего генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства, в том числе Приказу Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 г. № 10;

– внесение изменений с целью приведения генерального плана СП «Деревня Глухово» в соответствие со Схемой территориального планирования МР «Медынский район» и для реализации инвестиционных проектов.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

– выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров среды проживания в муниципальном образовании, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

– функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

– разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

– определение системы параметров развития сельского поселения «Деревня Глухово», обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

– подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

– планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВО» МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## 3.1. Сведения об утвержденных документах, использованных при разработке проекта внесения изменений в Генеральный план

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района были использованы следующие материалы:

– Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области;

– официальные данные, представленные администрацией муниципального района «Медынский район» Калужской области и администрацией сельского поселения «Деревня Глухово».

## 3.2. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 г.          № 250 утверждена «Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций».

На момент разработки и утверждения Стратегии, Калужская область имеет, как минимум, два потенциальных территориальных центра, замыкающих на себя новые селитебные зоны, — это Обнинско-Боровская агломерация и г. Калуга. Каждый из этих центров в дальнейшем станет прежде всего транспортным узлом на пересечении магистралей из Москвы и второстепенных широтных дорог, вдоль которых будет происходить расселение. Обнинско-Боровская агломерация сможет собирать на себя (и распределять) потоки по северным и западным районам Калужской области, в том числе по Медынскому району.

Таблица 3.2.1

| №п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2020 г. № 63 (с последующими изменениями) |
| 2 | Национальный проект «Экология» | Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16) |
| 3 | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 |
| 4 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек-центр инвестиции» | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 г. № 250 |
| 5 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2019 г. № 107 |
| 6 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2018 - 2022 годы | Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2018 г. № 172 (с последующими изменениями) |
| 7 | Муниципальная программа МР «Медынский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР «Медынский район» | Постановление администрации МР «Медынский район» от 14.10.2020 г. № 680 (с последующими изменениями) |
| 8 | Муниципальная программа МР «Медынский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Медынский район» | Постановление администрации МР «Медынский район» от 14.10.2020 г. № 684 (с последующими изменениями) |
| 9 | Муниципальная программа МР «Медынский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР Медынский район» | Постановление администрации МР «Медынский район» от 14.10.2020 г. № 685 |
| 10 | Муниципальная программа МР «Медынский район» «Охрана окружающей среды в МР «Медынский район» | Постановление администрации МР «Медынский район» от 14.10.2020 г. № 687 (с последующими изменениями) |
| 11 | Муниципальная программа МР «Медынский район» «Социальная поддержка граждан в МР «Медынский район» | Постановление администрации МР «Медынский район» от 14.10.2020г. № 683 (с последующими изменениями) |

## 3.3. Утвержденные документы территориального планирования Российской Федерации, документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования  субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения (ГО) объектов федерального значения, объектов регионального значения

В соответствии с Федеральной государственной информационной системой территориального планирования на территории сельского поселения «Деревня Глухово» объекты федерального значения отсутствуют.

Согласно Схемы территориального планирования Калужской области планируется Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к д. Троицкое (с/п Глухово), д. Глухово, д. Ивановское, д. Алешино и д. Куфтино Медынского района. В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о  земельных участках под строительство объекта: «Газопровод межпоселковый д. Федоровка - д. Ивановское - д. Троицкое - д. Глухово - д. Алешино Медынского района»

## 3.4. Утвержденные документы территориального планирования   муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

Согласно схеме территориального планирования Медынского муниципального района Калужской области, утверждённой Решением Районного Собрания муниципального района «Медынский район» от 17.12.2009 г. № 395 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального района «Медынский район» (с последующими изменениями) планируется:

- строительство   уличных     газопроводов   д. Алешино, д. Ивановское, д. Троицкое, д. Глухово;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Глухово.

## 3.5. Экономико-географическое положение. 
Место муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» в системе расселения Медынского района Калужской области

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Глухово» образовано в соответствии с Законом Калужской области № 369-03 от 01.11.2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юхновский район» и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района».

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Глухово» располагается на востоке Медынского района Калужской области и граничит: на севере с Боровским районом Калужской области; на востоке с Малоярославецким районом Калужской области; на юге с СП «Село Адуево»; на юго-западе и западе с СП «Деревня Варваровка»; на северо-западе с СП «Село Кременское».

Общая площадь муниципального образования составляет 9565,6 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 512,95 га, из них:

Д. Глухово – 133,23 га., д. Алешино – 38,57 га., д. Брюхово – 25,03 га., д. Бабичево – 3,50 га., д. Девино – 48,66 га., д. Ивановское – 58,85 га., д. Колодези – 4,56 га., д. Куфтино – 48,31 га., д. Новое Левино – 1,21 га., д. Слобода – 9,02 га., д. Старое Левино – 40,44 га., д. Троицкое – 102,98 га. Центром сельского поселения является д. Глухово, где проживает около 86,5 % всего населения муниципального образования.

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» имеются следующие предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности:

- пилорама ИП «Григорьев»;

- пилорама КФХ «Морарь»;

- КФХ «Радченко»;

- КФХ «Никишин»;

- КФХ «Морарь»;

- КФХ «Шибунин».

Транспортная связь муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» с другими районами Калужской области и поселениями в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Верея-Медынь» - Глухово» (29 ОП МЗ 29Н-299) и автомобильными дорогами местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация сельского поселения «Деревня Глухово» является частью системы расселения Медынского муниципального района.

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г. Медынь.

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» по состоянию на 01.01.2021г. проживает 130 человек. Постоянное население размещается на территории 6 населенных пунктах: д. Глухово, д. Ивановское, д. Троицкое, д. Алешино. д. Брюхово, д. Слобода.

## 3.6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана «Охрана окружающей среды»

## 3.6.1. Природная характеристика территории

## 3.6.1.1 Рельеф и геоморфология

Сельское поселение «Деревня Глухово» располагается на востоке Медынского района Калужской области. Территория относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной. Абсолютная высота 190-210 м. Глубина речных долин 30-40 м, склоны пологие, овраги отсутствуют. В целом территория представляет собой аккумуляторную равнину. Формирование рельефа связано с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией.

## 3.6.1.2 Геологическое строение

В геологическом отношении территория имеет сходные черты с северными районами группы, входящими в зону влияния Московского ледника. Территорию слагают суглинки Московской морены. По долинам рек  их  перекрывают  аллювиальные  пески.

Дочетвертичные отложения, представленные комплексом известняков и доломитов с прослоями глин, песков и бурого угля, не выходят на поверхность.

## 3.6.1.3 Тектоника и сейсмичность

В тектоническом плане изучаемая территория относится к юго-западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего карбона, с поверхности перекрытые чехлом четвертичных отложений: моренными суглинками, песками. Наиболее распространены мореные суглинки, мощностью 20 м, относящиеся к позднее-московскому, реже днепровскому оледенению.

По долине рек, в замкнутых котловинах развиты флювиогляционные отложения микулинского возраста, представленные песками.

Современные отложения представлены пойменным аллювием песчано-суглинистого состава.

Рассматриваемая территория, в целом, благоприятна для сельского хозяйства и строительства на сухих, повышенных участках. Участки неблагоприятные для застроек — это участки пойм, вытянутые узкими полосами и отдельными участками вдоль рек, подвержены сезонному затоплению.

## 3.6.1.4 Полезные ископаемые

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

## 3.6.1.5 Поверхностные воды

Водные ресурсы СП «Деревня Глухово» представлены поверхностными и подземными водами.

По территории поселения протекают реки Лужа, Нига, Мисида, Бобольская, Брюховская.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

## 3.6.1.6 Климатическая характеристика

Климат сельского поселения «Деревня Глухово», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом средними условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +17,8°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 3,8 м/с летом до 4,9 м/с – зимой.

## 3.6.1.7. Опасные инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям водораздельные территории сельского поселения являются благоприятными для строительства. К территориям, не благоприятным для строительства, относятся участки долин рек, протекающих по территории поселения, здесь развиты эрозионные процессы.

## 3.6.2. Оценка современного состояния окружающей среды

Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа состояния атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

Важнейшим принципом разработки предложений проекта внесения изменений в Генеральный план является приоритет экологических требований к развитию сельского поселения. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей сельского поселения, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды.  Проект внесения изменений в Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции, обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния среды и экологическую безопасность развития сельского поселения. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах сельского поселения, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества сельской среды предусматривается:

-	обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса сельского поселения;

-	повышение эффективности использования территории сельского поселения.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1.	Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

2.	Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

3.	Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

4.	Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

## 3.6.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха

Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов внешней среды, определяющих условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферы на территории городского поселения определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Калужской области проводятся Калужским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГСН).

## 3.6.2.2 Оценка состояния водных ресурсов

Государственный мониторинг поверхностных вод на территории Калужской области осуществляется на постах сети наблюдений Калужского ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС» Основной причиной неудовлетворительного качества воды водных объектов является сброс недостаточно очищенных или неочищенных сточных вод, в том числе дождевых и талых вод.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа); использование устаревших технологических решений водоподготовки; низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений; увеличивающаяся антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории сетью канализации, внедрить системы очистки дождевых и талых вод, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

В настоящее время водоснабжение Медынского района осуществляется за счет подземных вод.

## 3.6.2.3. Обращение с отходами производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТКО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В сельском поселении «Деревня Глухово» предприятия и жилой сектор являются источниками образования отходов производства и потребления.

Промышленные отходы

Источниками образования промышленных отходов являются промышленные предприятия. Среди промышленных отходов лидируют отходы III-V-го классов опасности, на долю которых приходится примерно 95 %.

Среди промышленных отходов IV-го класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов III-го класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из II-го класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.

Места складирования промышленных отходов на территории муниципального образования отсутствуют. Временное складирование и транспортировка промышленных отходов определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

Отходы животноводства

Источниками образования данного вида отходов являются личные хозяйства и животноводческие фермы. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно складируется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства ферм КРС буртуются вблизи ферм. Временные накопители навоза не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.

Биологические отходы

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники.

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» биотермическая яма отсутствует.

## 3.6.2.4. Ситуация с кладбищами

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» кладбища отсутствуют.

## 3.6.2.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка рассматриваемой территории характеризуется как благоприятная, однако при отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитное излучение. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Источниками электромагнитного излучения для сельского поселения «деревня Глухово» являются линии связи, линии электропередач, базовые станции сотовой связи и электрические подстанции которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

Акустические факторы. Акустическое воздействие, в первую очередь, обусловлено транспортными потоками.

При проектировании участков дорог, проходящих в непосредственной близости к территориям, требующим защиты от шума, возможно применение следующих мероприятий:

- удаление трассы вновь проектируемой дороги от защищаемой территории - создание буферных зон;

- прокладывание участков дороги с учетом существующего рельефа, используя их в качестве естественных преград на пути распространения шума, трассируя дороги на этих участках, по возможности, в естественных выемках, по дну оврагов и ложбин и т.п.;

- прокладывание участков дороги с учетом расположения нежилых зданий и построек, которые могут играть роль экранов для защищаемых от шума территорий;

- проектирование участков автомобильных дорог, на которых не происходит существенного изменения скорости движения транспортного потока;

- устройство выемок, грунтовых валов, сохранение существующих зеленых массивов или проектирование шумозащитных полос зеленых насаждений.

Мероприятия по организации движения, направленные на снижение шума на прилегающей территории, могут включать:

- частичное ограничение или запрещение движения всех видов транспорта в отдельные периоды времени суток при наличии дублирующих дорог;

- частичное ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей в отдельные периоды времени суток, с организацией грузового движения по дублирующим дорогам;

- проведение мероприятий по обеспечению равномерного (без резких ускорений или торможений) движения автомобилей в потоке;

- ограничение скоростей движения на транзитных участках дорог, проходящих вдоль защищаемых от шума территорий;

- обязательное ограничение скорости движения в населенных пунктах;

- организация саморегулируемого кольцевого движения на пересечениях в одном уровне;

- создание в населенных пунктах зон с ограничением скорости движения транспортного потока до 30 км/ч;

- «успокоение движения», под которым понимается комплекс преимущественно планировочных мероприятий, реализация которых приводит к выравниванию и снижению скоростей движения транспортных потоков.

Основными источниками шума в сельском поселении «Деревня Глухово» являются автомобильные дороги (автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV категории «Верея - Медынь» – Глухово» 29 ОП МЗ 29Н-298).

## 3.6.2.6. Оценка состояния озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий на территории сельского поселения «Деревня Глухово» участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

Система озеленения сельского поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения сформирована не полностью. Не везде есть озеленение вдоль дорог, не озеленены санитарно-защитные зоны, отсутствует озеленение общего пользования в населенных пунктах.

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов).

## 3.6.3. Земли лесного фонда

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

## 3.6.4. Особо охраняемые природные территории

- На территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» располагаются следующие особо охраняемые природные территории:

– «Р. Лужа с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского района» (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 18.03.2021 № 250-21 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Р. Лужа с охранным ландшафтом по 400 м в обе стороны от уреза воды» (в ред. приказа министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 01.09.2021 № 829-21).

– «Р. Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского района» Решение малого Совета  Калужского областного  Совета народных   депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 11.05.2021 № 464-21 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Р. Бобольская с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды» (в ред. приказа министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 31.08.2021 № 827-21).

– «Р. Нига с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского района» (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 20.08.2021 № 803-21 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Р. Нига с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды»).

– «Р. Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды в границах Медынского района» (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993        № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 26.04.2021 № 427-21 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Р. Мисида с охранным ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды»).

## 3.6.5. Зоны с особыми условиями территорий

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в целях:

- защиты жизни и здоровья граждан;

- безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

- охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

- обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень видов зон с особыми условиями использования территории установлен статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим перечнем в Генеральном плане муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны минимально-допустимых расстояний от магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания;

- охранные зоны магистральных трубопроводов;

- охранные зоны объектов электроэнергетики;

- охранные зоны газораспределительных сетей;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Дополнительно в Генеральном плане выделены зоны, не относящиеся к зонам с особыми условиями использования территории, но накладывающие ограничения на использование земельных участков:

- особо охраняемые природные территории;

- береговые полосы поверхностных водных объектов.

## 3.6.5.1. Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автомобильных дорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В настоящее время для автомобильных дорог, пересекающих территорию муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово», санитарные разрывы не установлены.

Сведения о придорожных полосах автомобильных дорог представлены в таблице 3.6.5.1.1 и 3.6.5.1.2.

Таблица 3.6.5.1.1

Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромные территории,

расположенные на территории Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование объекта | Наименование охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Верея – Медынь» – Глухово (29 ОП МЗ 29Н-299) | Придорожная полоса | 50 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 2 | 29 225 ОП МР-006 д. Глухово-д. Брюхово | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 3 | 29 225 ОП МР-007 д. Глухово-д. Девино | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 4 | 29 225 ОП МР-008 д. Глухово – д. Старое Левино- д. Новое Левино- д. Бабичево | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 5 | 29 225 ОП МР-009 «Медынь-Верея» - д. Глухово» - д. Троицкое | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 6 | 29 225 ОП МР-010 д. Троицкое – д. Слобода | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 7 | 29 225 ОП МР-011 «Медынь-Верея» - д. Колодези | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 8 | 29 225 ОП МР-012 д. Глухово – д. Куфтино - д. Слобода | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 9 | 29 225 ОП МР-013 д. Куфтино - д. Алешино | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 10 | 29 225 ОП МР-014 д. Глухово – д. Бабичево | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 11 | 29 225 ОП МР-079 «Медынь-Верея» - д. Глухово» - д.Алешино | Придорожная полоса | 25 | Не внесены | Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |

Таблица 3.6.5.1.2

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог, охранных зон железных дорог, приаэродромных территорий на территории Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придорожная полоса Зона охраны искусственных объектов | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. Запрещено: осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений без предусмотренного согласия или с нарушением технических требований и условий. | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ |

## 3.6.5.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более, газораспределительных сетей, линий связи

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) и составляют 10-20 м в зависимости от мощности линий электропередачи и 20 м для электроподстанций.

Охранные зоны линий электропередачи, проходящих по сельского поселения «Деревня Глухово», поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Таблица 3.6.5.2.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенные на территории муниципального образования сельское поселение

«Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона ВЛ-10 кВ №10 ПС Кременская, Калужская область, Медынский район | 10 | Реестровый номер 40:14-6.35 | Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160. |
| 2 | Охранная зона ВЛ-35 кВ «Медынь-Кременская», Калужская область, Медынский район | 15 | Реестровый номер 40:14-6.33 | Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160. |
| 3 | Охранная зона ВЛ-10 кВ №14 ПС Медынь, Калужская область, Медынский район | 10 | Реестровый номер 40:14-6.39 | Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160. |

Таблица 3.6.5.2.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны воздушных линий электропередач | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. - В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) |

## 3.6.5.3. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров (5 м).

Таким образом, ширина водоохранной зоны реки Лужа составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы- 50 м, береговая полоса - 20 м., ширина водоохранной зоны рек Нига, Мисида составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы- 50 м, береговая полоса - 20 м.; ширина водоохранной зоны реки Бобольская составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы- 50 м, береговая полоса - 20 м.; ширина водоохранной зоны реки Брюховская составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы- 50 м, береговая полоса - 5 м. Водоохранная зона и прибрежная защитная зона речьев, озер и прудов, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Глухово», составляет 50 м, береговые полосы –5 м.

Таблица 3.6.5.3.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны, расположенные на территории Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Лужа | Водоохранная зона | 200 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 2 | Река Лужа | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 3 | Река Лужа | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 4 | Река Нига | Водоохранная зона | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 5 | Река Нига | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 6 | Река Нига | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 7 | Река Мисида | Водоохранная зона | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 8 | Река Мисида | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 9 | Река Мисида | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 10 | Река Бобольская | Водоохранная зона | 100 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 11 | Река Бобольская | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 12 | Река Бобольская | Береговая полоса | 20 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 13 | Река Брюховская | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 14 | Река Брюховская | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 15 | Река Брюховская | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 16 | Ручьи, озера, пруды | Водоохранная зона | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 17 | Ручьи, озера, пруды | Прибрежная защитная полоса | 50 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |
| 18 | Ручьи, озера, пруды | Береговая полоса | 5 | Отсутствуют | Ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ |

Таблица 3.6.5.3.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос, рыбохозяйственных заповедных зон на территории Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду В отношении территорий садовых земельных участков, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс РФ |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Земельный кодекс РФ |

## 3.6.5.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

91% подземных источников относятся ко 2-3 классу из-за повышенного содержания железа и мутности. С целью улучшения системы водоснабжения необходимо решить вопрос строительства станции обезжелезивания.

Лабораторный контроль над качеством питьевого водоснабжения осуществляется аккредитованными лабораториями – Центром Госсанэпиднадзора в Малоярославецком и Медынском районах.

Таблица 3.6.5.4.1

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона санитарной охраны подземного водозабора | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

## 3.6.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Глухово» определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - защиту от физических факторов воздействия;

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водоотведения»;

- СП   2.1.5.1059-01 «Гигиенические   требования   к   охране подземных вод от загрязнения»;

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Калужской области и Медынского района.

- Мероприятия проекта внесения изменений в Генеральный план также учитывают предложения Схемы территориального планирования муниципального района «Медынский район» и утвержденных программ в области охраны окружающей среды Калужской области.

## 3.6.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле; разработка проектов санитарно-защитных зон промпредприятий и производств и их организации от действующих промышленных предприятий; развитие системы зеленых насаждений в составе парков, скверов, бульваров, а также максимальное сохранение прилегающих лесных массивов с организацией на их базе лесопарковых насаждений и зон отдыха; развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах сельского поселения, внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное 	заключение государственной экологической экспертизы; снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных загрязнителей воздуха, ликвидации неорганизованных загрязнений.

## 3.6.6.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения предусматривают:

- обеспечение соблюдения особого режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов предусмотренного статьей 65 Водного кодекса РФ, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, необходимо оборудование их регулирующими устройствами, консервация или тампонаж;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

## 3.6.6.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

В области охраны земельного фонда и рациональному использованию земельных ресурсов муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» предлагается:

- проведение предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

- проведение противокарстовых мероприятий: необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- в случае освоения территорий с органоминеральными и органическими грунтами рекомендуется полная или частичная прорезка слоев органоминеральных и органических грунтов фундаментами, замена органоминерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;

- рекультивация и озеленение территорий недействующих объектов;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- диагностическое обследование и антикоррозионная защита магистральных трубопроводов;

- проведение работ строго в границах отведенной под строительство территории, запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

- размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение почвенного покрова, на площадках с твердым покрытием и их обваловку.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия в том числе и экологическим требованиям.

## 3.6.6.4. Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В целях снижения загрязненности территории твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- захоронение и утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию;

- организацию раздельного (дуального) сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- организацию специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

- исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организацию селективного сбора твердых коммунальных отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне биотермической ямы, скотомогильников.

## 3.6.6.5. Мероприятия по защите населения

## от физических факторов воздействия

В целях защиты жилой застройки от акустического воздействия автодорог предлагается проведение шумозащитных мероприятий, включающих:

- установку шумозащитных экранов;

- посадку защитного озеленения;

В соответствии с нормативными требованиями проекта внесения изменений в Генеральный план предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 3.6.6.6. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом сельского поселения рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями.

Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также генеральным планом предлагается организация озеленения специального назначения на территориях недействующих объектов, подлежащих рекультивации, в зонах ограничений производственных и иных объектов, инженерных коммуникаций.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 3.6.6.7. Мероприятия  по  организации  защиты

## особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в сельском поселении «Деревня Глухово» необходимо:

- соблюдение установленного режима охраны и сохранение биологического и ландшафтного разнообразия памятников природы;

- соблюдение требований природоохранного законодательства, направленного на защиту ООПТ при размещении жилой застройки;

- проведение восстановительных работ при выявлении деградированных природных комплексов на территории памятников природы;

- мониторинг состояния видового и ценотического биоразнообразия особо охраняемой природной территории.

## 3.6.6.8. Мероприятия по охране животного и растительного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

При строительстве автомобильных дорог необходимо соблюдение «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997, «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Калужской области, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения», утвержденных Постановлением Правительства Калужской области от 06.07.2021 г. № 429. На дальнейших стадиях проектирования при строительстве автомобильных дорог требуется предусмотреть устройство переходов над и под автодорогой для ее беспрепятственного прохождения дикими животными.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней, или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

## 3.6.6.9. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

Планировка и застройка территорий городских и сельских поселений Медынского района должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городского и сельских поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом. № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

## 3.6.6.10. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов;

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территории;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## 3.7. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли   особо охраняемых   территорий   и   объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Глухово» присутствуют все вышеназванные категории, кроме земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда.

Общая площадь сельского поселения «Деревня Глухово» составляет 9565,62 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 5563,05 га, что составляет около 58,15 % от всей площади поселения (согласно картографическому материалу).

Согласно картографическому материалу, земли сельскохозяйственного назначения занимают 3308,04 га, земли населенных пунктов – 514,36 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения  - 5,78 га, земли запаса – 174,39 га.

## 3.8. Демографическая структура населения

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом ммуниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово», численность населения на начало 2021 года составила 130  человек.

Демографическая структура муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Демографическая структура населения муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района

Калужской области на начало 2021 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенного пункта, входящего в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глухово |  |
| 1 | Численность населения, всего | 111 | 130 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Детского возраста: | 17 | 20 |
| 1.1.1 | до одного года | - | - |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 3 | 4 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 14 | 16 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 44 | 55 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 2 | 2 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 23 | 25 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 19 | 28 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 50 | 55 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 33 | 35 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 17 | 20 |
| 2 | Общий прирост населения | 2 | 2 |
| В том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Естественный прирост населения | -3 | -3 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 3 | 3 |
| 2.2 | Механический прирост населения | 5 | 5 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 7 | 7 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 2 | 2 |

Как видно из таблицы, большая часть населения проживает в административном центре сельского поселения – д. Глухово (85,4%).

Численность населения трудоспособного возраста составляет 55 человек (42,3%), нетрудоспособного возраста – 75 человек (57,7 %), в том числе старше трудоспособного возраста – 55 человек (42,3%), моложе трудоспособного возраста – 20 человек (15,4%). Таким образом, демографическая нагрузка в поселении составила 136 человека нетрудоспособного возраста на 100 жителей трудоспособного возраста.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2021 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения. Миграционный прирост населения также имеет положительное значение.

Таким образом, общий прирост населения в сельском поселении «Деревня Глухово» равен 2.

## 3.9. Производственные территории

На территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» имеются пилорамы.

Пилорама ИП «Григорьев» расположена в д. Глухово, основная специализация – производство пиломатериала.

Пилорама КФХ «Морарь» также находится в д. Глухово, основная специализация – производство пиломатериала.

## 3.10. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

На территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» имеются действующие агропромышленные комплексы:

- КФХ «Радченко», основной специализацией является животноводство (коровы, птица, овцы, свиньи). Проектная мощность - 50 голов;

- КФХ «Никишин», основной специализацией является животноводство (коровы), проектная мощность – 50 голов;

- КФХ «Морарь», основной специализацией является животноводство (овцы), проектная мощность – 100 голов;

- КФХ «Шибунин», основной специализацией является животноводство (овцы), проектная мощность – 30 голов.

## 3.11. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и непокрытые лесом земли.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Калужской области занимает площадь 5563,05 га, что составляет 58,15 % от площади сельского поселения.

Леса поселения относятся к ГКУ КО «Медынское лесничество».

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение.

Земли занятые защитными лесами, используются с учетом особого ведения лесного хозяйства. С учетом особенностей правового режима защитных лесов в Медынском районе определяются следующие категории указанных лесов:

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны.

## 3.12. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2021г. объем жилищного фонда муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» (для постоянного населения) составил 24,3088 тыс.кв.м общей площади жилья.

В настоящее время жилищный фонд муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» представлен как представлен как индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками, так и многоквартирным жилищным фондом.

Таблица 3.12.1

Характеристика существующего жилищного фонда Муниципального образования Сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области на начало 2021 года

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Обеспеченность, кв.м/человек | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Глухово |  | 2,7534 | 6,935 |
| 2 | д. Ивановское |  |  | 3,285 |
| 3 | д. Троицкое |  | 0,1224 | 3,510 |
| 4 | д.Слобода |  |  | 0,900 |
| 5 | д. Куфтино |  |  | 0,576 |
| 6 | д. Алешино |  |  | 1,224 |
| 7 | д. Брюхово |  |  | 2,343 |
| 8 | д. Девино |  |  | 0,630 |
| 9 | д. Колодези |  |  | 0,250 |
| 10 | д. Новое Левино |  |  | 0,050 |
| 11 | д. Старое Левино |  |  | 1,38 |
| 12 | д. Бабичево |  |  | 0,35 |
| Всего по поселению |  |  | 2,8758 | 21,433 |

Индивидуальный жилой фонд составляет 21,433 тыс.кв.м.

Многоквартирная жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами общей площадью 2,8758 тыс.кв.м, многоквартирные жилые дома находятся в д. Глухово и в д. Троицкое.

Таблица 3.12.2

Характеристика многоквартирной (многоэтажной) жилой застройки Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области на начало 2021 года

| № п/п | Адрес | Этажность | Количество квартир, единиц | Общая площадь квартир, кв.м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Глухово |  |  |  |  |
| 1.1 | Дом 24 | 1 | 2 | 180,2 | 1988 |
| 1.2 | Дом 25 | 1 | 2 | 182,2 | 1988 |
| 1.3 | Дом 26 | 1 | 2 | 180,8 | 1988 |
| 1.4 | Дом 27 | 1 | 2 | 179,2 | 1988 |
| 1.5 | Дом 28 | 1 | 2 | 180,6 | 1988 |
| 1.6 | Дом 29 | 1 | 2 | 178,3 | 1988 |
| 1.7 | Дом 30 | 1 | 2 | 180,1 | 1988 |
| 1.8 | Дом 31 | 1 | 2 | 180,2 | 1988 |
| 1.9 | Дом 32 | 1 | 2 | 181,8 | 1988 |
| 1.10 | Дом 33 | 1 | 2 | 174,2 | 1988 |
| 1.11 | Дом 34 | 1 | 2 | 179,4 | 1988 |
| 1.12 | Дом 35 | 1 | 2 | 180,2 | 1988 |
| 1.13 | Дом 37 | 1 | 2 | 181,2 | 1988 |
| 1.14 | Дом 63 кв.1 | 1 | 1 | 70,2 | 1957 |
| 1.15 | Дом 66 | 1 | 2 | 174,7 | 1960 |
| 1.16 | Дом 73 | 1 | 2 | 170,1 | 1960 |
| Всего по первому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | - | 31 | 2753,4 | - |
| 2 | д. Троицкое |  |  |  |  |
| 2.1 | Дом 6, кв.1 | 1 | 1 | 61,5 | 1957 |
| 2.2 | Дом 10, кв.2 | 1 | 1 | 60,9 | 1960 |
| Всего по второму населенному пункту, входящему в состав поселения |  | - | 2 | 122,4 | - |
| Все по поселению |  |  | 33 | 2875,8 |  |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По региону средний показатель жилищной обеспеченности населения по сельской местности 28,3 кв.м. общей площади жилья на человека.

По сельскому поселению «Деревня Глухово» на начало 2021 года приходится 186,99 кв.м общей площади жилья на одного жителя, в том числе:

- в д. Глухово – 87,28 кв.м./чел.;

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по сельскому поселению выше среднего показателя по Калужской области.

За последние 5 лет в ммуниципальном образовании сельское поселение «Деревня Глухово» введены в эксплуатацию 21 индивидуальных жилых дома общей площадью 1792,4 кв.м.

Таблица 3.12.3

Характеристика количества домов, введенных в эксплуатацию за 2016-2020 годы

| Годы | Количество домов, единиц | Общая площадь, кв.м | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные дома, кв.м | индивидуальные дома, кв.м |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 | 12 | 1035 |  | 1035 |
| 2018 | 4 | 358,7 |  | 358,7 |
| 2019 | 4 | 322,8 |  | 322,8 |
| 2020 | 1 | 75,9 |  | 75,9 |

## 3.13. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Образовательные организации

На сегодняшний день организации дошкольного образования, организации общего образования и организации дополнительного образования в сельском поселении «Деревня Глухово» отсутствуют.

Культурно-досуговые учреждения, спортивные учреждения на территории сельского поселения «Деревня Глухово» отсутствуют.

Предприятия торговли

В сельском поселении «Деревня Глухово» имеется два магазина, расположенные в д. Глухово.  Их общая торговая площадь составляет 91 кв.м., что соответствует 233 % от нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

На территории поселения отделение почтовой связи, отделения или филиалы банков отсутствуют.

На сегодняшний день в сельском поселении «Деревня Глухово» предприятий связи, предприятий бытового обслуживания и общественного питания, опорного пункта полиции не имеется.

Объекты административно-делового назначения

Администрация сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области расположена по адресу: д. Глухово, д. 53.

Таблица 3.13.1

Обеспеченность населения Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 70 % детей в возрасте 1-6 лет | 4 | отсутствуют | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 16 | отсутствуют | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 70 % от школьников | 19,2 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 18,15 коек на 1000 чел. | 1,7 | отсутствуют | 0 |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений / смена | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 2,35 | отсутствуют | 0 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 8 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 300 кв.м на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 9 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1950 кв.м на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 10 | Бассейны | кв.м зеркала воды | 75 кв.м на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 300 мест на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 12 | Библиотеки | тыс. экземпляров | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 13 | Магазины | кв.м торговой площади | 300 кв.м на 1000 чел. | 39 | 91 | 233 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 раб.места на 1000 чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 0 | отсутствуют | 0 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 0 | отсутствуют |  |
| 18 | Полиция | человек | 1 участковый на 2,8 тыс.чел. | 0 | отсутствуют | 0 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 человек | 0 | отсутствуют | 0 |

## 3.14. Кладбища

В муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Глухово» кладбища отсутствуют.

## 3.15. Туристско-рекреационный потенциал

На территории Медынского района организованные зоны отдыха, пляжи отсутствуют.

Зонами отдыха в районе являются участки побережья рек, протекающих на территории сельского поселения «Деревня Глухово». Их состояние удовлетворительное.

## 3.16. Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24.05.2002г., одобрен Советом Федерации 14.06.2002г.), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Современный адрес (местонахождение) | Дати-ровка | Категория историко-культурного значения | Документ об отнесении к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила | д. Глухово | 1774г. | выявленный объект | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 |
| 2. | Парк усадьбы Муравтевых, 2-я треть 18 – 2-я треть 19 вв. | д. Троицкое |  | Объект, обладающий признаками объектов культурного наследия | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. № 224 |

## 3.17. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» является частью транспортной структуры Медынского района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Калужской области и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» представлены дорогами регионального или межмуниципального значения «Верея – Медынь» - Глухово и автомобильными дорогами местного значения.

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» представлен в таблице 3.17.1.

Таблица 3.17.1

Перечень автомобильных дорог в границах Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность в границах поселения, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |  |  |  |  |
| 1.1 | - |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 2.1 | «Верея – Медынь» – Глухово (29 ОП МЗ 29Н-299) | 9,5 | 9,5 |  |  |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 3.1 | 29 225 ОП МР-006 д. Глухово-д. Брюхово | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 3.2 | 29 225 ОП МР-007 д. Глухово-д. Девино | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 3.3 | 29 225 ОП МР-008 д. Глухово – д.Старое Левино- д.Новое Левино- д.Бабичево | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 3.4 | 29 225 ОП МР-009 «Медынь-Верея» - д. Глухово» - д. Троицкое | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 3.5 | 29 225 ОП МР-010 д. Троицкое – д. Слобода | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 3.6 | 29 225 ОП МР-011 «Медынь-Верея» - д. Колодези | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 3.7 | 29 225 ОП МР-012 д. Глухово – д. Куфтино - д.Слобода | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 3.8 | 29 225 ОП МР-013 д.Куфтино - д.Алешино | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 3.9 | 29 225 ОП МР-014 д. Глухово – д. Бабичево | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 4 | Частные автомобильные дороги необщего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | - |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  | 41,5 | 9,5 | 32,0 |  |

Искусственные сооружения

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» имеется 1 искусственное сооружение:

– автодорожный (бетонный) мост в д. Глухово, 1965 года ввода в эксплуатацию, износ 75%.

Трубопроводный транспорт, железнодорожный транспорт, внутренний водный транспорт, воздушный транспорт, объекты придорожного сервиса, общественный пассажирский транспорт в поселении отсутствуют.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Административным центром муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области является д. Глухово. Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.17.2.

Таблица 3.17.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | д. Глухово |  |  |  |  |
| 1.1 | б/н, от автобусной остановки до д.31 | 0,99 | 0,99 |  |  |
| 1.2 | б/н, от д.31 до д.24б | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 1.3 | б/н, от д.22а до д.61 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 1.4 | б/н, от д.67 до д.62 | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 1.5 | б/н, от д.22а до д.82 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 1.6 | б/н, от д.75 до д.84а | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.7 | б/н, от д.36в до д.24г | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 1.8 | Лесная, от д.31 до д.1 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 1.9 | б/н, от д.20 до д.6 | 1,3 |  |  | 1,3 |
| 1.10 | Карьерная, от д.6 до д.3 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.11 | б/н, от д. до д.7 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 1.12 | б/н, от пилорамы до д.1 | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 1.13 | б/н, от д.2 до д.110а | 0,8 |  | 0,8 |  |
| Всего по первому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 9,19 | 0,99 | 4,9 | 3,3 |
| 2 | д. Ивановское |  |  |  |  |
| 2.1 | б/н, от д.20 до д.47 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 2.2 | б/н, от д.48 до52а | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 2.3 | б/н, от д.1 до д.20 | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Всего по второму населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 |
| 3 | д. Троицкое |  |  |  |  |
| 3.1 | б/н, от д.1 до д.6 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 3.2 | б/н, от д.7 до д.18а | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 3.3 | б/н, от д.19 до д.43 | 0,9 |  |  | 0,9 |
| Всего по третьему населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 2,1 |  |  | 2,1 |
| 4 | д. Бабичево |  |  |  |  |
| 4.1 | б/н, от д.1 до д.7 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Всего по четвертому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 5 | д. Старое Левино |  |  |  |  |
| 5.1 | б/н, от д.1 до д.19 | 0,8 |  | 0,8 |  |
| Всего по пятому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 6 | д. Новое Левино |  |  |  |  |
| 6.1 | б/н, з/участки | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Всего по шестому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 7 | д. Колодези |  |  |  |  |
| 7.1 | б/н, от д.1 до д.5 | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Всего по седьмому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 8 | д. Девино |  |  |  |  |
| 8.1 | б/н, от д.1 до д.14 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Всего по восьмому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 9 | д. Брюхово |  |  |  |  |
| 9.1 | б/н, от д.1 до д.27 | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Всего по девятому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| 10 | д. Слобода |  |  |  |  |
| 10.1 | б/н, от д.1 до д.15 | 0,6 |  |  | 0,6 |
| Всего по десятому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 11 | д. Куфтино |  |  |  |  |
| 11.1 | б/н, от д.1 до д.13 | 0,7 |  |  | 0,7 |
| Всего по одиннадцатому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 12 | д. Алешино |  |  |  |  |
| 12.1 | б/н, от д.1 до д.12 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 12.2 | б/н, от д.13 до д.20 | 0,7 |  |  | 0,7 |
| Всего по десятому населенному пункту, входящему в состав поселения |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Всего по поселению |  | 20,89 | 2,99 | 6,9 | 11 |

## 3.18. Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «Деревня Глухово» являются подземные воды. Население пользуется водой из водозаборных скважин, индивидуальных скважин, водоразборных колонок.

Сооружения системы водоснабжения населенного пункта включают водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные сети.

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода едина.

Объем воды, необходимый на противопожарные цели, содержится в водонапорных башнях.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения сельского поселения «Деревня Глухово» представлены в таблице 3.18.1 (по сведениям главного специалиста отдела архитектуры администрации МР «Медынский район»).

Таблица 3.18.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименования населенных пунктов | Кол-во скважин, единиц | Кол-во башен, единиц | Мощность водозабора, м³/сут. | Наличие зон санитарной охраны, единиц | Протяженность водопроводных сетей, км | % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Глухово | - 2 | - 2 | - - | - нет | - - | - 100 |
| 2 | - Троицкое | - 1 | - 1 | - - | - нет | - - | - 100 |
| - Всего по поселению |  | - 3 | - 3 | - - | - нет |  | - - |

Централизованное водоснабжение в сельском поселении отсутствует. Водонапорные башни недействующие. В остальных населенных муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» потребители пользуются водой из индивидуальных скважин.

### Канализация

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Глухово» централизованной канализации нет, жилые дома оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории населенных пунктов организован сток поверхностных вод в виде кюветов. Ливневая канализация отсутствует.

### Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Существующая застройка сельского поселения «Деревня Глухово» является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статье 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы сельского поселения «Деревня Глухово» условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности. Отходы 4 и 5 класса опасности – это твердые коммунальные отходы, образуются в жилом секторе и административных зданиях, в учебных заведениях и торговых центрах. Кроме того, к ним относят дорожный мусор и крупногабаритные отходы, это могут быть мебель и вещи, стекло, бумага, пластмасса, пищевые отходы.

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» имеется 6 контейнеров для ТКО.

Источником образования ТКО в сельском поселении являются индивидуальные дома, социально-бытовой сектор, объекты торговли. На территории сельского поселения не имеется свалок ТКО.

Твердые коммунальные отходы вывозятся на специализированный полигон г. Медынь.

Источником образования навоза и помета на территории сельского поселения «Деревня Глухово» являются КФХ «Радченко», КФХ «Никишино», КФХ «Морарь», КФХ «Шибунин», пилорама ИП «Григорьев», пилорама КФХ «Морарь» и личные подсобные хозяйства.

В сельском поселении отсутствуют навозохранилища и пометохранилища. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территории ферм, приусадебных территориях, далее используются в качестве органического удобрения на полях и приусадебных территориях.

### Теплоснабжение

В настоящее время сельское поселение «Деревня Глухово» застроено в основном частными домами «усадебной застройки», также имеются многоквартирные дома.

Отопление усадебной застройки осуществляется от печей либо электрических источников теплоснабжения. В ближайшем будущем планируется газификация  населенных пунктов: д.Ивановское, д.Троицкое, д.Глухово и д.Алешино и д.Куфтино.

Общественные учреждения пользуются автономными котельными.

### Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения «Деревня Глухово» будет производиться по газопроводам низкого и высокого давления.

Таблица 3.18.2

Информация о потреблении газа в сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Потребители газа | Давление Р, МПа | Потребление Q, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения | н/д | н/д |

### Электроснабжение

Электроснабжение в сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области осуществляется от высоковольтных подстанций, таблица 3.18.3

Таблица 3.18.3

Характеристики электрических подстанций, являющихся центром питания трансформаторных подстанций

| № п/п | Месторасположение ПС | Наименование ПС | Напряжение подстанций, кВ | Номинальная мощность, кВА | Резерв мощности, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кременское | ПС Кременская | 35/10 | 5000 | 157 |
| 2 | г. Медынь | ПС Медынь | 110/35/10 | 32000 | 5060 |

Примечание: данные предоставлены Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области поселении расположено 12 трансформаторных подстанций, таблица 3.18.4

Таблица 3.18.4

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТП-180 Слобода | 10/0,4 | 30 | 0 |
| 2 | МТП-52 Глухово-ферма | 10/0,4 | 60 | 0 |
| 3 | МТП-50 Бабичево | 10/0,4 | 30 | 0 |
| 4 | МТП-178 Куфтино | 10/0,4 | 50 | 0 |
| 5 | МТП-53 Глухово-деревня | 10/0,4 | 100 | 0 |
| 6 | МТП-304 Глухово-контора | 10/0,4 | 100 | 25 |
| 7 | КТП-121 Глухово-школа | 10/0,4 | 160 | 0 |
| 8 | МТП-307 Глухово-зерноток | 10/0,4 | 100 | 0 |
| 9 | МТП-54 Старое Левино | 10/0,4 | 25 | 0 |
| 10 | МТП-51 Троицкое | 10/0,4 | 60 | 25 |
| 11 | МТП-49 Ивановское | 0/0,4 | 60 | 12,5 |
| 12 | МТП-90 Девино | 0/0,4 | 20 | 0 |

Примечание: данные предоставлены Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

По данным Филиал «Калугаэнерго» электроснабжение КТП населенных пунктов сельского поселения «Деревня Глухово» выполнено от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кременская, ПС Медынь.

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б приставками. Линия электропередач находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Слаботочные сети

Информация о слаботочных сетях отсутствует.

## 3.19. Инженерная подготовка территории

Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории сельского поселения «Деревня Глухово»:

Затопление — это покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

В годовом ходе уровня воды местных рек отчётливо выделяются весеннее половодье, летняя и зимняя межень, осенний паводок. Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны сроки наступления половодья сдвигаются на первую-вторую декаду марта и на конец второй - начало третьей декады апреля. Основным и наиболее крупным водотоком на территории сельского поселения «Деревня Глухово» является реки протекают реки Лужа, Нига, Мисида, Бобольская, Брюховская.

В соответствии со схемой территориального планирования Калужской области, территория сельского поселения «Деревня Глухово» не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Сильные морозы, метели, а также некоторые другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки и т.п.), из-за износа коммунально-энергетических сетей стали представлять серьезную опасность для жизнеобеспечения населения поселения. Снегопады могут привести к остановке движения транспорта, к поломкам общественного транспорта.

Ураганные и шквалистые ветры – различные названия сильных ветров, различающиеся по механизму образования и проявления, скорости и масштабу охвата территории. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с.

Согласно ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 22.0.03-95)», под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Согласно информации от «Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области управление природопользования», зоны затопления и подтопления на территории сельского поселения отсутствуют.

Природные и растительные пожары

В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных молодняков на площади до 10 га.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Главы муниципальных образований и сельских поселений, на территории которых расположены населённые пункты данной категории прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Ежегодно сотрудниками Главного управления в целях предупреждения пожаров в результате переброса огня из лесных массивов в указанных населённых пунктах проводится комплекс пожарно-профилактических мероприятий.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах. Анализ пожаров 2015-2016 годов показал, что случаев переброса огня от лесных пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.

Что касается опасных явлений, таких как землетрясения, извержения вулканов, оползни, селевые потоки для территории сельского поселения «Деревня Глухово» не характерны.

# 4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ГЛУХОВО» НА ПЕРИОД РАСЧЕТНОГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов и городов устанавливает Министерство экономики Калужской области.

Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» выполнялся в рамках проекта внесения изменений в Генеральный план. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе сельского поселения «Деревня Глухово» выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2014 по 2020 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных отделом архитектуры администрации муниципального района «Медынский район».

Согласно прогнозу, динамика расчетной численности населения сельского поселения «Деревня Глухово» на первую очередь реализации проекта внесения изменений в Генеральный план (2031г.) положительная 534 человек, на расчетный срок реализации генерального плана (2041 г.)  505 человек.

Однако при положительной динамике (условия жизни, уровень развития здравоохранения и образования; развитие предпринимательства, развитие экономического потенциала, развитие жилищной сферы, создание условий для развития сельскохозяйственного производства, дополнительные места приложения труда, например, при развитии агропромышленных комплексов и т.п.) возможен рост населения сельского поселения.

## 4.2. Экономическое развитие

При определении направления развития муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» были учтены программы социально-экономического развития Калужской области, муниципального района №Медынский район», сельского поселения «Деревня Глухово», региональные и федеральные отраслевые программы.

## 4.3. Развитие промышленного производства

Проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» на период до расчетного срока планируется резервная территория для производственной деятельности и увеличения инвестиционной привлекательности.

## 4.4. Развитие агропромышленного комплекса

Значимыми отраслями в экономике Калужской области являются отрасли сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением развития региона.

Сложившаяся промышленная специализация Медынского района в перспективе в основном сохранится, поскольку этому способствуют объективные условия и предпосылки: транспортно-географическое положение, обеспечение потребностей народного хозяйства и населения не только района и области, но и города Москвы.

В Медынском районе произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота, снизились объемы производства мяса, возросли объемы производства молока.

Сохранились посевные площади под зерновыми, посевы кормовых культур. В результате ожидается повышение производства молока и мяса.

Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий.

Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо строительство новых сельскохозяйственных предприятий с применением механизации и автоматизации производства, привлечение для этих целей инвесторов.

В Медынском районе территория сельхозугодий составляет 73308 га., из них 3512,87 га в сельском поселении «Деревня Глухово».

Территория всех землепользований является ограниченно благоприятной для ведения сельского хозяйства, но не все хозяйства находятся в одинаковых условиях по почвенно-растительному фактору, по водообеспеченности и транспортной доступности.

Близость к городам Москва и Калуга, с которыми имеются хорошие транспортные связи, а также значительные площади естественных кормовых угодий определили основное направление сельскохозяйственного производства района, как мясомолочное с развитым производством зерна, картофеля и овощей.

В пользовании хозяйств основной молочной специализации находится большая часть обрабатываемой земли и сельхозугодий. Большую роль в создании прочной кормовой базы играют естественные кормовые угодья.

Большое экономическое значение в районе сохраняет личное подсобное хозяйство.

Наиболее благоприятные условия для земледелия – в юго-восточной части, на востоке, северо-востоке, где развиты наиболее плодородные почвы.

В средней части и на западе района условия земледелия менее благоприятны. Предпочтительнее возделывание кормовых культур, сеяных трав, развитие животноводства.

На западе, где развиты более увлажненные почвы, необходимо проведение мероприятий, улучшающих водно-физические свойства почв (распашка вдоль склонов, рыхление, временное выборочное бороздование).

## 4.5. Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства.

Схемой территориального планирования муниципального района «Медынский район» поставлена задача по сохранению экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей необходимо проведение лесовосстановительных работ, рубки ухода, всех видов санитарных рубок. Древесина, полученная от всех видов рубок, поступает на деревообрабатывающие предприятия Калужской области и других субъектов РФ.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

В соответствии с требованиями ст. 1 Лесного кодекса РФ лесное законодательство и иные, регулирующие лесные отношения, нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала;

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;

- использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;

- воспроизводство 	лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;

- обеспечение охраны и защиты лесов;

- участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации порядке и формах;

- использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека;

- подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций;

- недопустимость использования лесов органами государственной власти, органами местного самоуправления;

- платность использования лесов.

## 4.6. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач проекта внесения изменений в Генеральный план. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» предлагается развитие площадки жилищного строительства в д. Троицкое.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2031 г.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 23,35 га в д. Троицкое, общая площадь жилищного фонда на данной территории составит 17,51 тыс.кв.м.

При необходимости Проектом внесения изменений в Генеральный план предусматривается, что новое жилищное строительство на территории сельского поселения будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенных пунктов.

## 4.7. Развитие объектов социального и культурно-бытового         обслуживания населения

Одной из основных целей Проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах 4.7.1.

Лечебно-профилактические медицинские организации

В связи с отсутствием на территории поселения лечебно-профилактических медицинских организаций, была выявлена потребность фельдшерско-акушерского пункта.

Проектом внесения изменений в Генеральный план на первую очередь предлагается размещение фельдшерско-акушерского пункта при проектируемой мощности 7 посещений в смену.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Существу-ющее положение на начало года, в котором осуществ-ляется разработка проекта генераль-ного плана | Потребность |  | Сущест-вующее сохраня-емое | Потребность в новом строительстве |  |  | Предлагае-мое новое строитель-ство / увеличение мощности объектов к концу расчетного периода | Обеспечен-ность к концу расчетного периода (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслужива-ния2), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчет-ный пери-од |  | Первая очередь | Расчетный период | Всего к концу расчетно-го периода |  |  |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений / смена | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 100 |

## 4.8. Развитие кладбищ

На территории сельского поселения «Деревня Глухово» открытие кладбищ не запланировано. Кладбища, расположенные в сельских поселениях «Село Кременское» и «Деревня Варваровка» обеспечивают потребность в кладбище.

## 4.9. Развитие туристско-рекреационных территорий

Мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий схемой территориального планирования муниципального района «Медынский район» Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Глухово» не предусмотрены.

## 4.10. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» сельского поселения «Деревня Глухово» в составе проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» муниципального района «Медынский район» Калужской области является развитие автомобильных дорог в целях подъёма сельскохозяйственного производства.

Развитие автомобильных дорог

Направления по развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения определены в схеме территориального планирования Калужской области и схеме территориального планирования муниципального района «Медынский район» Калужской области.

Согласно схеме территориального планирования Калужской области и схеме территориального планирования муниципального района «Медынский район» Калужской области планируется:

-  строительство новых дорог и реконструкция автомобильной дороги на территории сельского поселения «Деревня Глухово».

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глухово» представлены в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры муниципального образования Сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Глухово | «Медынь-Верея» - Глухово | Реконструкция и модернизация существующей автомобильной дороги | км | 9,5 |  | + |  | СТП Медынского района Калужской области |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение «Деревня Глухово» | Глухово - Новое Левино | Ремонт, подсыпка гравия | км | 0,7 |  | + |  | Проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» |
| 2 | Сельское поселение «Деревня Глухово» | Глухово-Брюхово | Ремонт (подсыпка гравием отдельных участков) | км | 5 |  | + |  | Проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» |

## 4.11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16.06.2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

В 2012 году был выполнен генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области, который был утвержден Решением сельской думы от 18.10.2013 г. № 20.

Проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» предусматривается изменение границ населенных пунктов д. Глухово, д. Троицкое, входящих в состав сельского поселения «Деревня Глухово».

В настоящее время разрабатывается проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово». Для населенных пунктов, входящих в данное поселение, в качестве существующих границ были приняты границы населенных пунктов согласно картографических материалов Генерального плана сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области, утвержденного Решением сельской Думы от 18.10.2013 г. № 20.

В ходе работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» был выявлен земельный участок с кадастровым номером 40:14:061001:3 с категорией земель «земли населенных пунктов», который находился вне границ населенного пункта. Проектом данный земельный участок включен в границы населенных пунктов д. Троицкое.

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, включаемых в границу и исключаемых из границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования |  | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь части включаемого / исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование1 | Основание для включения / исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Глухово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | По обращению администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Корректировка границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 40:14:060905:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для иных видов сельскохозяйст-венного использования | хранение и переработка сельскохозяй-ственной продукции | 0,623 | 0,623 | Земли населённых пунктов | Для производст-венной деятельности | Проект внесения изменений в генераль-ный план |
| Итого к включению |  |  | - | - | 0,623 | 0,623 | - | - | - |
| 1.2 | Земельные участки, исключаемые из границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | По обращению администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Корректировка границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к исключению |  | - | - | - |  |  | - | - | - |

1 В соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

## 4.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012, п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 2 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара – 10л/с и наружного – 2,5 л/с, на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 таблица 3 п.5.3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

В связи с тем, что в сельском повелении «Деревня Глухово» отсутствует централизованное водоснабжение, расчеты по водопотреблению не проводились.

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Документ, содержащий поэтапный план мероприятий по обеспечению населения питьевой водой определен Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). В соответствии со статьей 38 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования.

Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления питьевого водоснабжения, в том числе учитывать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.     Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления.

На первую очередь (до 2031г.) и на расчетный срок (до 2041г.):

- реконструкция водонапорных башен в д. Глухово, д. Троицкое.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 4.12.2

Удельные нормы водоотведения

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Документ, содержащий поэтапный план мероприятий по обеспечению населения питьевой водой определен Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). В соответствии со статьей 38 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования.

Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления питьевого водоснабжения, в том числе учитывать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения поселений утверждаются органами местного самоуправления.

В связи с тем, что в сельском повелении «Деревня Глухово» отсутствует централизованная канализация, расчеты по водоотведению не проводились.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях (нормативы градостроительного проектирования утверждены приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 г. № 59).

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального и коммунального хозяйства Калужской области «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 24.11.2017 г. № 501:

- твердые коммунальные отходы – 1,6 м3/год.

Таблица 4.12.3

| Объем твердых коммунальных отходов, куб.м/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| Сельское поселение «Деревня Глухово» | - | 1105,38 | 1045,35 |

Данных объема твердых коммунальных отходов на существующее положение не имеется.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки. Необходимое количество контейнеров определено по формуле (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)):

Б = Пгод*t К1 / 365*E, шт.,

где Пгод - годовое накопление ТКО, м3/год,

t - периодичность вывоза мусора, сут.,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25),

E - вместимость контейнера, м3, с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (1 раз/7 сут.) и вместимости контейнера (1 м3).

Таким образом, на территории сельского поселения «Деревня Глухово» количество контейнеров (объем 1 куб.м) для ТКО должно составлять 26 шт. на первую очередь и 25 шт. на расчетный срок (с учетом уже имеющихся контейнеров), при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Места размещения контейнерных площадок и количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и территориальной схемой в области обращения с отходами.

Порядок и сбор ТКО осуществляется согласно приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 28.08.2017 г. № 385 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Калужской области».

Проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения «Деревня Глухово» в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО.

Теплоснабжение

Проектом генерального плана теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) предлагается осуществить применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии.

Газоснабжение

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

В соответствии СП 42-101-2003 при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области,

тыс. м3/год

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
|  | Сельское поселение «Деревня Глухово» | 28,6 | 117,48 | 111,1 |

Проектом внесения изменений в Генеральный план предусматривается максимальное использование планируемой к строительству системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов, своевременную диагностику газопроводов в соответствии с утвержденными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (от 15.11.2013 г. № 542).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

В рамках реализации концепции развития проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031г.) и на расчетный срок (до 2041г.):

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Троицкое (с/п Глухово), д. Глухово, д. Ивановское, д. Алешино и д. Куфтино Медынского района;

- строительство уличных газопроводов в д. Алешино, д. Ивановское, д. Троицкое, д. Глухово.

Электроснабжение

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) сельского поселения «Деревня Глухово» определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования, 2015).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ ЦП.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,41 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.5

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области, тыс.кВт.ч/год

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сельское поселение «Деревня Глухово» | 282,1 | 1158,78 | 1095,85 |

Таблица 4.12.6

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области, кВт

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сельское поселение «Деревня Глухово» | 54,6 | 224,28 | 212,1 |

Таблица 4.12.7

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области, кВА

| Населенные пункты | Трансформаторная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сельское поселение «Деревня Глухово» | 64,2 | 263,9 | 249,5 |

Таблица 4.12.8

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора в сельском поселении «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

| Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный период | Прирост к концу расчетного периода относительного существующего положения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 282,1 | 1158,78 | 1095,85 | 813,75 |
| Расчетная мощность | кВт | 54,6 | 224,28 | 212,1 | 157,5 |
| Трансформаторная мощность | кВА | 64,2 | 263,9 | 249,5 | 185,3 |

Схемой территориального планирования Медынского района Калужской области мероприятия по развитию электроснабжения не предусмотрены.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Информация о слаботочных сетях отсутствует.

## 4.13. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Оценка опасности природных процессов и явлений проводится при выполнении инженерных изысканий на последующих стадиях проектирования, исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на рассматриваемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей (п.5.1. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»).

Определение категории опасности выполняется отдельно по каждому оценочному показателю, в зависимости от решаемых практических задач. Параметры показателей могут корректировать с учетом региональных особенностей, вида и назначения объектов строительства (п.5.2. СП 115.13330.2016).

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Мероприятия по борьбе с затоплением

Во время весеннего интенсивного снеготаяния на территории населенных пунктов поселения процесс подтопления может затрагивать часть территории.

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны возможного подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления. Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5 м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В мероприятиях по борьбе с подтоплением необходимо предусмотреть осушение территории.  Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СНиП 2.06.15-85. Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость строительства.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны затопления.

В соответствии со схемой территориального планирования Калужской области, территория сельского поселения «Деревня Глухово» не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

## 4.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно письму Главного управления МЧС России по Калужской области от 29.06.2021 г. № ИВ-136-5802 сельское поселение «Деревня Глухово» в соответствии с СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.21-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» расположено:

- вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения;

- вне зон возможного радиоактивного загрязнения и возможного химического заражения;

- вне зон возможного катастрофического затопления.

В соответствии с перечнем потенциально опасных объектов Калужской области по классам опасности, утвержденным на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области, вблизи территории сельского поселения «Деревня Глухово» не располагаются потенциально опасные объекты, которые могут стать источниками чрезвычайной ситуации.

Возможны источники техногенных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях, связанные с авариями при перевозке взрывопожароопасных грузов и АХОВ.

На территории сельского послания «Деревня Глухово» возможны следующие стихийные гидрометеорологические явления: сильные снегопады, морозы, налипания мокрого снега, наледи, ливневые дожди, грозы, ураганные и шквалистые ветры.

Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ПМ ГО ЧС) при разработки проектов развития территории - это решения по реализации инженерно-технических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту населения, территорий и снижение материального ущерба от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Описание и обоснование проектных решений по инженерно-техническим мероприятиям подразделяют на две группы:

- решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны;

- решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Инженерно-технические мероприятия проводятся заблаговременно и наращиваются с возникновением опасности до полной ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Раздел проекта внесения изменений в Генеральный план «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же в соответствии с Исходными данными и требованиями, выданными Главным управлением МЧС России по Калужской области от 29.06.2021 г. № ИВ-136-5802 (см. приложение).

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур, работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

- Природные и растительные пожары обычно подразделяются по преобладающим ландшафтам их развития и продуктам горения на лесные и торфяные. Параметры пожароопасного периода на территории поселения определяются температурным режимом и количеством осадков. Регулярные циклические изменения климатических и погодных условий вызывают соответствующие периодичности в процессах возникновения и развития лесных пожаров. Существование сезонного хода атмосферных процессов и смены фенологических фаз растительности, а также определенных сроков наступления и окончания пожароопасных сезонов дает основания предполагать существование в рамках каждого широтного пояса специфической временной структуры горимости лесов. Это предположение подтверждается результатами анализа сезонной динамики числа лесных пожаров на территории Калужской области.

- С установлением теплой, сухой погоды население устремляется в лес, жгут костры, курят - все это приводит к резкому увеличению числа пожаров антропогенного характера.

- После пика майских пожаров, количество их резко идет на убыль несмотря на то, что все остальные синоптические показатели увеличиваются. Причина здесь в том, что как только осуществляется переход среднесуточной температуры воздуха через +100С, сразу же начинается период активной вегетации: появляется молодая трава, листья, снижая опасность возгорания лесной подстилки и напочвенного покрова.

- Анализ многолетних данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров возникают по вине населения. Высокая плотность населения и интенсивная хозяйственная деятельность, а также сложная метеорологическая обстановка, способствует возникновению возгораний лесного массива.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123—ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

1)	реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2)	разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3)	разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4)	разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6)	обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7)	обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8)	организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9)	социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности ФІ.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны — при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной панировке зданий.

К зданиям с площадью настройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

4.2 метра - при высоте здания от 13.0 метров до 46,0 метров включительно;

6.0 метров – при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через. лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и данного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенных в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Опасности на автомобильном транспорте.

Абсолютное большинство ДТП происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в сельском поселении «Деревня Глухово» необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения сельского поселения «Деревня Глухово», проектом предлагается установка 10 речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. В соответствии с Исходными данными, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для сельского поселения «деревня Глухово» должна осуществляться в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения в Медынском районе Калужской области.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 4.14.1), для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 4.14.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ сельского поселения «Деревня Глухово»

| Сельское поселение | Исходный год (2021 г.), чел. |  | Первая очередь (2031 г.), чел. |  | Расчетный срок (2041 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Сельское поселение «Деревня Глухово» | 130 | 3,25 | 99 | 2,47 | 71 | 1,77 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

8. Так как территория сельского поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера следует отнести опасные производственные объекты.

Информации об опасных производственных объектах, расположенных на территории сельского поселения, не имеется.

Так же возможны дорожно-транспортные происшествия, происшествия на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ, должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17.03.2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво- и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания – воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения, находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами сельского поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем сельского поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем сельского поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод;

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры сельского поселения или отдельных ее участков.

## 4.15. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Территория сельского поселения «Деревня Глухово» не является историческим поселением федерального значения и историческим поселением регионального значения.

## 4.16. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения (городского округа) на основе анализа использования территорий поселения

В результате анализа территории сельского поселения «Деревня Глухово» в рамках проекта внесения изменений в Генеральный план было определено местоположение расположения газопроводов. В виду отсутствия иных вариантов проектом рассматривается единственный вариант, отображенный на картах планируемого размещения.

## 4.17. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

## на комплексное развитие этих территорий

Размещение планируемых объектов может оказать положительное или негативное влияние на комплексное развитие территории. В зависимости от вида объекта это влияние может касаться всей или части территории субъекта Российской Федерации.

Газоснабжение

В Охранной зоне газораспределительных сетей запрещено строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня.

Хозяйственная деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В связи с вышеизложенным, при реализации генерального плана необходимо учитывать обозначенные нормы.

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 5.1. Баланс использования территории сельского поселения «Деревня Глухово» Медынского района Калужской области

Таблица 5.1.1

| № п/п | Наименование территории поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории поселения, в том числе: |  | 9565,6 | 100,0 | 9565,6 | 100,0 |
| 1 | Территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, в том числе | 514,36 | 5,37 | 516,42 | 5,39 |
| 1.1 | д. Глухово | 133,23 | 1,37 | 133,86 | 1,41 |
| 1.2 | д. Ивановское | 58,85 | 0,61 | 58,85 | 0,61 |
| 1.3 | д. Троицкое | 102,98 | 1,07 | 103,08 | 1,07 |
| 1.4 | д. Слобода | 9,02 | 0,09 | 9,02 | 0,09 |
| 1.5 | д. Куфтино | 48,31 | 0,50 | 48,31 | 0,50 |
| 1.6 | д. Алешино | 38,57 | 0,40 | 38,57 | 0,40 |
| 1.7 | д. Брюхово | 25,03 | 0,26 | 25,03 | 0,26 |
| 1.8 | д. Девино | 48,66 | 0,50 | 48,66 | 0,50 |
| 1.9 | д. Колодези | 4,56 | 0,04 | 4,56 | 0,04 |
| 1.10 | д. Новое Левино | 1,21 | 0,01 | 1,21 | 0,01 |
| 1.11 | д. Старое Левино | 40,44 | 0,42 | 40,44 | 0,42 |
| 1.12 | д. Бабичево | 3,50 | 0,03 | 3,50 | 0,03 |
| 2 | Жилые зоны | 228,46 | 2,38 | 251,85 | 2,63 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 22,75 | 0,23 | 23,37 | 0,24 |
| 3.1 | Зона транспортной инфраструктуры | 14,84 | 0,15 | 14,84 | 0,15 |
| 3.2 | Зона инженерной инфраструктуры | 7,91 | 0,08 | 7,91 | 0,08 |
| 3.3 | Производственная зона | - | - | 0,62 | 0,006 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3512,87 | 36,72 | 3488,86 | 36,247 |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 3250,03 | 33,97 | 3220,02 | 33,45 |
| 4.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 20,534 | 0,16 | 26,53 | 0,27 |
| 4.3 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 242,31 | 2,53 | 242,31 | 2,53 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 5595,26 | 58,49 | 5595,26 | 58,49 |
| 5.1 | Зона рекреационного назначения | 32,21 | 0,33 | 32,21 | 0,33 |
| 5.2 | Зона лесов | 5563,05 | 58,15 | 5563,05 | 58,15 |
| 6 | Зона акваторий | 31,87 | 0,28 | 31,87 | 0,28 |
| 7 | Иные зоны | 174,39 | 1,82 | 174,39 | 1,82 |

## 5.2. Основные технико-экономические показатели проекта внесения изменений в Генеральный план

Таблица 5.2.1

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения поселения | человек | 208 | 534 | 505 |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения поселения, в том числе: | тыс.кв.м | 24,3088 | 41,81 | 41,81 |
| 2.1.1 | д. Глухово | тыс.кв.м | 9,6884 | 9,6884 | 9,6884 |
| 2.1.2 | д. Ивановское | тыс.кв.м | 3,285 | 3,285 | 3,285 |
| 2.1.3 | д. Троицкое | тыс.кв.м | 3,6324 | 21,14 | 21,14 |
| 2.1.4 | д. Слобода | тыс.кв.м | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 2.1.5 | д. Куфтино | тыс.кв.м | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| 2.1.6 | д. Алешино | тыс.кв.м | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| 2.1.7 | д. Брюхово | тыс.кв.м | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
| 2.1.8 | д. Девино | тыс.кв.м | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 2.1.9 | д. Колодези | тыс.кв.м | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 2.1.10 | д. Новое Левино | тыс.кв.м | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 2.1.11 | д. Старое Левино | тыс.кв.м | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2.1.12 | д. Бабичево | тыс.кв.м | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в том числе: | место | - | - | - |
| 3.1.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в том числе: | место | - | - | - |
| 3.2.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в том числе: | место | - | - | - |
| 3.3.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе: | посещений / смена | - | 7 | 7 |
| 3.4.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  | 7 |
| 3.4.2 | Новое строительство |  |  | 7 | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в том числе: | место | - | - | - |
| 3.5.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.6 | Библиотеки, в том числе: | тыс. экземпляров | - | - | - |
| 3.6.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.7 | Спортивные залы, в том числе: | кв.м площади пола | - | - | - |
| 3.7.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в том числе: | кв.м | - | - | - |
| 3.8.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.9 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 91 | 91 | 91 |
| 3.9.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | рабочее место | - | - | - |
| 3.10.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.11 | Предприятия общепита, в том числе: | место | - | - | - |
| 3.11.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.11.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.12 | Отделения связи, в том числе: | объект | - | - | - |
| 3.12.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.12.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.13 | Отделения банков, в том числе: | объект | - | - | - |
| 3.13.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.13.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.14 | Полиция, в том числе: | человек | - | - | - |
| 3.14.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.14.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 3.15 | Общественные уборные, в том числе: | прибор | - | - | - |
| 3.15.1 | Существующие сохраняемые |  |  |  |  |
| 3.15.2 | Новое строительство |  |  |  |  |
| 4 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | - | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км |  |  |  |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 32 | 32,5 | 32,5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение (водопотребление) | куб. м / сутки | - | - | - |
| 6.2 | Канализация (общее поступление сточных вод) | куб. м / сутки | - | - | - |
| 6.3 | Санитарная очистка, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Объем твердых коммунальных отходов | т/год | - | 1105,38 | 1045,35 |
| 6.3.2 | Контейнеры для твердых коммунальных отходов | единиц | - | 26 | 25 |
| 6.4 | Теплоснабжение (общее количество котельных) | единиц | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение (годовой расход газа) | тыс. нм3/год | 28,6 | 117,48 | 111,1 |
| 6.6 | Электроснабжение, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 282,1 | 1158,78 | 1095,85 |
| 6.6.2 | Расчетная мощность | кВт | 54,6 | 224,28 | 212,1 |
| 6.6.3 | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 64,2 | 263,9 | 249,5 |
| 6.7 | Слаботочные сети (количество телефонов) | единиц | - | - | - |

# 6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Законом Калужской области № 369-03 от 01.11.2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юхновский район».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013г. № 26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 г. № 189, с изменениями № 3 от 02.01.2016г.).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 г. № 58).

- Свод правил СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- Свод правил СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".

- Свод правил СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения".

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- Свод правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74) (с изменениями).

- ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 0. Общие положения».

- Свод правил СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология".

- Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р.

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утв. распоряжением Правительства РФ от 22.03.2018 г. № 2915-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (утв. распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 г. № 2915-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2607-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 г. № 1634-р) (с изменениями и дополнениями).

Муниципальные программы

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Глухово» на 2017 -2026 годы.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Глухово» на 2014-2023 годы.

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня Глухово».

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные отделом архитектуры администрации МР «Медынский район» Калужской области.

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждённая постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2020 г. №735;

- Схема территориального планирования муниципального района «Медынский район» Калужской области, утвержденная Решением Районного Собрания № 395 от 17.12.2009 г.(с последующими изменениями).

# 7. ПРИЛОЖЕНИЕ