ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «МЕДЫНСКОГО РАЙОН»

ЗА 2022 ГОД

Калуга

2023

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МР «Медынский район» |
|  | ___________________Н.В.Козлов |

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «МЕДЫНСКОГО РАЙОН» ЗА 2022 ГОД

ТОМ 1

Калуга

2023

Оглавление

ТОМ 1	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Нормативно-правовые акты и документы	5

2.	Оценка фактической ситуации в Медынском районе в части энергоснабжения	7

3.	Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Медынского района	16

4.	Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями	20

# ТОМ 1

# ВВЕДЕНИЕ

Основная цель настоящей работы:

- определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального района «Медынский район» и их потребления.

- установление распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей.

- определение эффективности использования энергетических ресурсов.

В работе дана оценка фактической ситуации в Медынском районе в части централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных системах энергоснабжения (электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и прочих). Кроме того, в настоящей работе проведен анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономики и по группам потребителей.

В состав работ по разработке топливно-энергетического баланса МР «Медынский район» вошли работы по сбору и анализу статистических данных, а также сбор и анализ первичной информации от предприятий и организаций Медынского района Калужской области за 2022год.

Результатом данной работы является фактический топливно-энергетический баланс МР «Медынский район» за 2022 год, который, в свою очередь, будет являться отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса Медынского района до 2030 года.

# Нормативно-правовые акты и документы

Фактический топливно-энергетический баланс Медынского района за 2022 год разработан в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – Порядок составления ТЭБ).

Для составления топливно-энергетического баланса МР «Медынский район» за 2022 год в соответствии с разделом III Порядка составления ТЭБ использованы следующие формы федерального статистического наблюдения:

- Форма №23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

- Форма №46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»;

- Форма №4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

- Форма №46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»;

- Форма №46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;

- Форма №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- Форма №1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

- Форма №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»;

- Форма №4-запасы «Сведения о запасах топлива»;

- Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- Иная информация, предоставленная органами местного самоуправления Медынского района, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», а также информация из открытых источников в сети Интернет.

# Оценка фактической ситуации в Медынском районе в части энергоснабжения

Медынский район – это муниципальное образование на севере Калужской области России. Административный центр — город Медынь. Расположен на севере Калужской области, на реке Медынка (бассейн Оки), на автодороге «Москва—Рославль» (А101), в 15 км от железнодорожной станции Мятлевская линии «Калуга—Вязьма», в 62 км от Калуги. Площадь района составляет 1 150,54 кв. км.

Район граничит с Боровским, Малоярославецким, Дзержинским, Износковским районами Калужской области, на севере — с Можайским районом Московской области.

Территория района относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной, постепенно снижающейся в южном направлении. Абсолютная высота на севере 210-230 м, на юге – 170-190 м. Максимальная высота 249,8 м – севернее пос. Передел, близ урочища Лавинно. Амплитуда колебания 120 м. На севере речные долины имеют небольшую глубину 20-25 м, склоны пологие, овраги отсутствуют.

На юге глубина речных долин возрастает до 50 м (р. Шаня). Склоны крутые, имеются овраги. Однако, густота эрозионной сети невелика.

В целом территория представляет собой аккумуляторную равнину, рассеченную речными долинами бассейна р. Оки. Формирование рельефа связано с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией.

Климат Медынского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами — весной и осенью.

Основные реки — Медынка, Лужа, Руть.

Среди категорий земель преобладают сельскохозяйственные угодья и земли лесного фонда. На территории муниципального образования имеются одно месторождение песчано-гравийной смеси, одно месторождение строительных песков, три месторождения кирпичных суглинков и 36 месторождений торфа.

Медынский район богат речками. Наиболее крупная из них – Шаня, с прозрачной студеной водой, песчаными отмелями, глубокими омутами – любимое место отдыха жителей города и гостей. Небольшая теплая речка Медынка пересекает город. В районе берет свое начало Лужа, спокойная, медлительная летом и бурная, полноводная весной. Все реки текут с севера на юг, впадают в Оку и входят в Волжскую водную систему.

Медынский лесной массив представляет собой уникальный сосновый бор, где встречаются широколиственные породы деревьев сложной культуры, прорастает более 500 видов растений, обитает около 60 видов птиц.

В Медынском районе разведано 6 месторождений твердых полезных ископаемых по трем видам минерального сырья. Эксплуатируется Михеевское месторождение строительных песков.

В Медынском районе имеется 22 месторождения торфа.

Медынский район как административно-территориальная единица включает 12 административно-территориальных единиц: 1 город, 4 села и 7 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 11 сельских поселений.

В городских условиях проживает 65,73% населения района.

Информация о муниципальных образованиях и численности населения Медынского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

Муниципальные образования и численность населения Медынского района по состоянию на 01.01.2023 года

| № | Муниципальное образование | Административный центр |  |  | Количество населенных пунктов, ед. | Площадь, км² |  | Население на 01.01.2023, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Медынь |  | город Медынь | 1 |  | 29,41 | 8 042 |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Деревня Брюхово | деревня Брюхово |  |  | 10 | 93,18 |  | 220 |
| 3 | Деревня Варваровка | деревня Варваровка |  |  | 9 | 97,50 |  | 212 |
| 4 | Деревня Глухово | деревня Глухово |  |  | 12 | 95,66 |  | 153 |
| 5 | Деревня Гусево | деревня Гусево |  |  | 15 | 146,05 |  | 300 |
| 6 | Деревня Михальчуково | деревня Михальчуково |  |  | 9 | 46,62 |  | 603 |
| 7 | Деревня Михеево | деревня Михеево |  |  | 9 | 82,89 |  | 491 |
| 8 | Деревня Романово | деревня Романово |  |  | 14 | 80,59 |  | 846 |
| 9 | Село Адуево | село Адуево |  |  | 6 | 79,34 |  | 319 |
| 10 | Село Кременское | село Кременское |  |  | 21 | 116,06 |  | 474 |
| 11 | Село Никитское | село Никитское |  |  | 12 | 91,43 |  | 298 |
| 12 | Село Передел | село Передел |  |  | 15 | 191,81 |  | 276 |
|  | МР «Медынский район» |  |  |  | 133 | 1 150,54 |  | 12 234 |

Фундамент экономики Медынского района составляет промышленное производство. Наиболее развитыми отраслями являются пищевой сектор и сфера деревообработки.

В сфере промышленного производства свою деятельность осуществляют 15 предприятий, 3 из которых относятся к категории крупных и средних.

Значительное влияние на рост объемов производства оказывает самое крупное предприятие отрасли - АО «МосМедыньагропром», основным видом деятельности которого является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. В районной структуре промышленного производства его удельный вес составляет 61%.

Выпуск промышленной продукции осуществляют также 11 малых предприятий. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 28,6%.

В районе функционирует 109 малых предприятий, на них трудится 869 человек; работает 288 индивидуальных предпринимателей.

Промышленность на территории Медынского района также представлена такими видами деятельности как:

- производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров - ООО «Медынский завод пластиковой упаковки»;

- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры – ООО «НПО РУСВАКУУМ» и ООО «ВАКУУМ»;

- распиловка и строгание древесины – ООО «Заря», ООО «Орион»;

- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность – ООО «ЛЕСТЕХ-ФИНАНС», ООО «ЛЕСТЕХ-ИНВЕСТ», ООО «ЛЕСТЕХСЕРВИС ПЛЮС», ООО «Дубрава» и др.;

- другие виды деятельности.

В Медынском районе стабильно развивается сельское хозяйство.

Главной отраслью агропромышленного комплекса является молочное животноводство, производство и переработка молока.

На территории Медынского района высокими темпами развивается молочное скотоводство. ООО «Калужская Нива» объединяет хозяйства, расположенные в семи районах Калужской области (Перемышльский, Ферзиковский, Козельский, Медынский, Дзержинский, Малоярославецкий и Хвастовичский). Крупнейшим производителем молока-сырья является «Калужская Нива-Запад». В рейтинге предприятий Калужской области «ЭкоНива» занимает 2 место по производству молока.

Переработкой молока занимаются такие предприятия как:

- АО «Мосмедыньагропром»;

-  ООО «Агротон».

ООО «Сырная Губерния» и ИП Гогуа Лонда Дзикиевна занимаются производством сыра и сырных продуктов.

В Медынском районе устойчиво развивается специализированное мясное скотоводство. Разведением крупного рогатого скота мясных пород в районе занимаются ООО «Ферма.РУ», ООО «КФХ «Хеппи Фарм», ООО «КФХ «Каляево» и 2 КФХ: Пучкова В.С. и Никишина С.И.

Разведением сельскохозяйственной птицы на территории Медынского района занимается ООО «САМСОН - ФЕРМА». Это единственное предприятие данной направленности на территории Медынского района. На территории Калужской области всего 4 предприятия этого вида деятельности.

Общее поголовье крупного рогатого скота на территории Медынского района составляет 24 702 головы, в том числе в сельскохозяйственных организациях 23 894 головы, в хозяйствах населения 95 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 713 голов.

Общее поголовье птицы на территории Медынского района составляет 58 622 головы, в том числе в сельскохозяйственных организациях 49 642 головы, в хозяйствах населения 8 960 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 20 голов.

Выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур на территории Медынского района занимаются такие предприятия как ООО «СХП «Озерное», ООО «Агрофирма Адуево».

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Медынского района составляет 13 370,08 га, в том числе в сельскохозяйственных организациях 11 659,48 га, в хозяйствах населения 223,2 га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 1 487,4 га.

В 2022 году в сельскохозяйственный оборот введено 570 га земель.

На территории Медынского района действует 3 охотничьих хозяйства: ООО ОХ «Озерно», ООО «Ново-Беляево» и ООО «Медынский парк».

На территории района развивается жилищное строительство. По состоянию на 01.01.2023 года общая площадь жилых помещений в Медынском районе составила 522,90 тыс. кв. м., в том числе в городском поселении 263,40 тыс. кв. м., в сельских поселениях 259,50 тыс. кв. м.

Согласно статистической отчетности за 2022 год на территории Медынского района преобладает индивидуальная застройка. Из общей площади жилых помещений 522,90 тыс. кв. м. (6 257 домов) на индивидуальные жилые дома приходится 339,10 тыс. кв. м. (5 542 дома), на многоквартирные жилые дома приходится 183,60 тыс. кв. м. (715 домов).

В 2022 году в Медынском районе построено 88 индивидуальных жилых домов общей площадью жилых помещений 12,30 тыс. кв. м.

С группой компаний «ЭкоНива» проведена большая подготовительная работа и положительно решен вопрос по комплексной застройке целого микрорайона на 79 домов с полной инфраструктурой в районе д.Уланово. Уже идут проектные работы. В 2023 году планируется завершить проектирование и получить заключение Госэкспертизы. В 2024 году должно начаться строительство.

На конец 2022 года водоснабжение Медынского района обеспечивалось 9 насосными станциями 1-го подъема установленной мощностью 4,56 тыс. куб. м./сутки и 1 насосной станцией 2-го подъема установленной мощностью 0,10 тыс. куб. м./сутки.

Согласно статистической отчетности за 2022 год насосными станциями 1-го подъема поднято 342,88 тыс. куб. воды, отпущено в сеть 342,88 тыс. куб. м.

В таблице 2 приведена информация об отпуске холодной воды в Медынском районе за 2022 год на основании данных статистической отчетности.

Таблица 2

Отпуск воды в Медынском районе за 2022 год

| Отпущено воды, тыс. куб. м. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | прочим организациям |
| 260,74 | 142,66 | 62,36 | 55,72 |
| 100% | 54,71% | 23,92% | 21,37% |

Рис.1 Структура потребления воды в Медынском районе за 2022 год

Как видно из представленных таблицы и рисунка, основным потребителем холодной воды на территории Медынского района является население.

Протяженность водопроводных сетей в Медынском районе составляет 51,32 км, из них нуждаются в замене 24,67 км. или 48,07%.

В 2022 году завершилось строительство новых станций обезжелезивания в с. Адуево и с. Передел, которые начали работу в этом году. Также в 2022 году были запущены станции в Кременском, Варваровке и Михеево.

ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» в 2023 году запланированы:

- реконструкция водонапорной башни производительностью 100 куб.м./час в г.Медынь. Это позволит обеспечить выравнивание давления и стабильную работу водопроводных сетей по всему городу;

- строительство двух станций очистки воды мощностью 25 куб.м./час и 15 куб.м./час.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Медынском районе в сфере водоснабжения и водоотведения планируется реализовать проекты:

- «Строительство канализационной сети в г.Медынь Медынского района Калужской области» – 8,87 км (завершено проектирование, пройдена Госэкспертиза);

- «Строительство водопроводной сети в г.Медынь Калужской области» – 2,03 км. (завершено проектирование, пройдена Госэкспертиза);

- «Строительство канализационной сети и очистных сооружений в д.Романово Медынского района Калужской области» (завершить проектирование и пройти Госэкспертизу планируется в 2023 году).

Постановлением Правительства Калужской области №172 от 22.03.2018 года принята «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-2028 годы», основной целью которой является улучшение социально-экономических условий жизни населения Калужской области.

Постановлением Правительства Калужской области №496 от 12.07.2023 года программа газификации продлена до 2032 года.

Уровень благоустройства жилищного фонда Медынского района в части обеспечения отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением по состоянию на 01.01.2023 года на основании статистической информации приведен в таблице 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень благоустройства жилищного фонда в части отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения по состоянию на конец 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м |  |
| Муниципальный район | Общая площадь жилых помещений |  | в том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отоплением | в том числе: централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | газом (сетевым, сжиженным) | в том числе централизованным | напольными электрическими плитами |
| Медынский район | 522,90 |  | 238,10 | 125,80 | 171,60 | 107,90 | 354,70 | 208,90 | 65,0 |

Как видно из представленной таблицы в Медынском районе отоплением оборудовано 238,10 тыс. кв. м. или 45,53% от всей жилой площади, в том числе централизованным 125,80 тыс. кв. м. или 24,06% от всей жилой площади. Горячим водоснабжением оборудовано 171,60 тыс. кв. м. или 32,82% от всей жилой площади, в том числе централизованным 107,90 тыс. кв. м. или 20,63% от всей жилой площади. Газоснабжением обеспечено 354,70 тыс. кв. м. или 67,83% от всей жилой площади, в том числе централизованным 208,90 тыс. кв. м. или 39,95% от всей жилой площади. Напольными электрическими плитами оборудовано 65,0 тыс. кв. м. или 12,43% от всей жилой площади.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Медынском районе в сфере газоснабжения планируется реализовать проект «Строительство уличных газопроводов в г. Медынь Медынского района Калужской области» – 5,6 км. (завершено проектирование, пройдена Госэкспертиза).

В 2022 году проводились работы по проектированию газопроводов общей протяженностью более 135 км:

- уличные газопроводы д. Марютино и д. Синявино общей протяженностью 5,1 км; д. Самсоново и д. Агеевка общей протяженностью 3,9 км; д. Грибово и д. Петровск 5 км; д. Левино - 5 км; д. Сазоново и д. Троицкое - 2,3км; д. Тишинино - 1,1 км; д. Дураково - 0,7 км; с. Никитское - 5,3 км; с. Передел - 12,5 км;

- межпоселковые газопроводы: д. Гусево – д. Грибово – д. Петровск — 7 км; с. Адуево – д. Марютино – д. Синявино — 8,7км; д. Михеево – д. Клины — 5 км; с. Егорье – д. Сазоново – д. Троицкое — 6 км; д. Левино, д. Нероново, д. Кочубеевка — общей протяженностью 3,2 км.

Построен уличный газопровод в д. Глухово – 4,7 км.

Начато строительство межпоселкового газопровода д. Ивановское – д. Троицкое – д. Глухово протяженностью 13 км.

Кардинально решен вопрос и уже начинается строительство межпоселкового газопровода с. Кременское — д. Тишинино — д. Дураково – д. Брюхово – д. Никитск – с. Никитское — с. Передел с отводом на д. Свердлово» – 30 км.

Общая протяженность газопроводов, которые планируется построить в 2023 году, — 43 км.

Одним из важнейших направлений в работе является программа догазификации домовладений жителей. Заключено 236 договоров на догазификацию. До границ 170-ти участков газ уже подведен, а в 66-ти домах работы завершены — они газифицированы.

Информация по газификации Медынского района по состоянию на 01.01.2023 года приведена в таблице 4.

|  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по газификации Медынского района |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Численность населения на 01.01.2023 года, чел. | Количество населенных пунктов, ед. | в том числе: (на 01.01.2023 года) |  |  |
|  |  |  | газифицировано | включено в программу газификации | не включено в программу газификации |
| Медынский район | 12 234 | 133 | 33 | 40 | 60 |

Как видно из представленной таблицы по состоянию на 01.01.2023 года из 133 населенных пунктов Медынского района газифицировано 33 или 24,81% населенных пунктов.

Включены в действующую программу газификации 40 или 30,08% населенных пунктов Медынского района Калужской области.

Таким образом, в результате реализации программы газификации на территории Медынского района Калужской области будут газифицированы 73 или 54,89% населенных пункта.

# Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Медынского района

На территории Медынского района услуги теплоснабжения оказывает ООО «Теплосервис».

На конец 2022 года на территории Медынского района насчитывалось 19 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 29,28 Гкал/час, в том числе 16 источников теплоснабжения суммарной мощностью 13,53 Гкал/час – это источники мощностью до 3 Гкал/час и 3 источника суммарной мощностью 15,75 Гкал/час – это источники теплоснабжения мощностью от 3 до 20 Гкал/час. Все 19 источников теплоснабжения работают на газообразном топливе.

Согласно статистической отчетности за 2022 год на территории Медынского района произведено 26 565,00 Гкал тепловой энергии, в том числе источниками теплоснабжения до 3 Гкал/час произведено 19 028,0 Гкал или 71,63%, источниками теплоснабжения от 3 до 20 Гкал/час произведено 7 537,0 Гкал или 28,37%.

Таблица 5

Отпуск тепловой энергии в Медынском районе за 2022 год

| Отпущено тепловой энергии, Гкал | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинансируемым организациям | предприятиям на производственные нужды | прочим организациям |
| 24 645,0 | 7 154,0 | 16 688,0 | 280,0 | 523,0 |
| 100% | 29,03% | 67,71% | 1,14% | 2,12% |

Рис.2 Структура потребление тепловой энергии в Медынском районе за 2022 год

Как видно из представленных таблиц и рисунка основными потребителями тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения являются бюджетные организации.

В 2022 году проводился большой комплекс работ по подготовке к отопительному сезону. В рамках программы энергоэффективности установлено три новых газовых котла на модульных котельных на сумму более 3 млн. рублей.

Муниципальным образованием не представлена информация об источниках теплоснабжения, использующих в качестве топлива иные виды топлива кроме газа.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 12,03 км., из них 0,94 км. или 7,81% являются ветхими и подлежат замене.

Электроснабжение Медынского района осуществляется Медынским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

Большие работы проведены в 2022 году в сфере энергоэффективности. По заявлениям жителей заменено 150 фонарей уличного освещения, установлено 140 новых энергосберегающих светильников. На всех электроподстанциях заменены датчики включения уличного освещения, что позволило значительно снизить затраты на уличное освещение в г.Медынь.

Прошла реконструкция уличного освещения в Новых Лужках - установлено 55 новых светодиодных светильников. Установлено 40 новых опор уличного освещения по улицам Луначарского, Кирова, Школьная, Сергеева, Фабричная.

Поставщиком газа на территории Медынского района является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

На территории Медынского района газораспределительные функции осуществляет АО «Газпром газораспределение Калуга» Медынский газовый участок. Основной задачей этой организации является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газоснабжение Медынского района осуществляется от ГРС Кондрово - ГРС Порослица.

Активная работа по развитию газификации на территории Калужской области ведется с 2001 года в рамках соглашения о сотрудничестве и договора, заключенного в 2002 году между Правительством Калужской области и публичным акционерным обществом «Газпром» о газификации Калужской области природным газом.

Газификация Калужской области осуществляется в соответствии с разработанной открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калужской области за счет различных источников финансирования.

Строительство межпоселковых и уличных газопроводов в Калужской области осуществляется в рамках следующих программ:

- Программ ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации (по согласованию).

- Подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

Перечень объектов реконструкции, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график производства работ ежегодно утверждаются приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

# Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями

Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии на территории Медынского района, является природный газ.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов котельными Медынского района проведен на основании статистической отчетности по форме 4-ТЭР, 1-ТЕП, также использовалась информация, размещенная на сайте ЕИАС раскрытие информации и информация, предоставленная по запросам. При этом следует отметить, что в статистических формах, в силу требований конфиденциальности, органами статистики информация о расходе топливно-энергетических ресурсов раскрывается не в полном объеме.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Медынском районе представлен в таблице 6.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в Медынском районе на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива всего, кг.у.т./Гкал | ТЭР всего, тут | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природный газ | уголь каменный | мазут | дизтопливо | дрова | электроэнергия |
| Медынский 2020 год | 22,35 | 156,62 | 3 500,44 | 3 389,00 |  |  |  |  | 111,44 |
| Медынский 2021 год | 26,20 | 168,85 | 4 423,81 | 4 304,50 |  |  |  |  | 119,31 |
| Медынский 2022 год | 26,57 | 165,79 | 4 404,31 | 4 295,35 |  |  | 37,70 |  | 71,26 |

Как видно из представленной таблицы удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Медынском районе за 2022 год составляет 165,79 кг.у.т./Гкал, что на 1,81% меньше, чем в 2021 году. Показатели удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии находятся в нормативных пределах.

В результате сопоставления и агрегирования показателей из различных источников был сформирован топливно-энергетический баланс Медынского района Калужской области за 2022 год.

Топливно-энергетический баланс МР «Медынский район» за 2022 год, включая однопродуктовые балансы, представлен в таблицах 7-7.7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тут |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на начало отчетного года |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |
| Ввоз | 2 | 0,05 |  | 0,75 | 20,85 | 0,01 |  |  | 8,12 |  | 29,78 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,04 |  | 0,75 | 20,85 | 4,59 |  |  | 8,12 |  | 34,35 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  | -0,04 | -4,26 |  |  |  | -0,07 | 3,95 | -0,42 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  | -0,04 | -4,26 |  |  |  | -0,07 | 3,95 | -0,42 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,07 | -0,07 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,21 | -0,21 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,04 |  | 0,71 | 16,59 | 4,59 |  |  | 8,05 | 3,67 | 33,65 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 3,23 |
| Промышленность | 14 |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 0,01 |  | 0,72 |
| добыча полезных ископаемых (ОКВЭД: раздел В, класс 08) | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 17, 23, 24) | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| прочие виды промышленного производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33) | 14.3 |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 0,01 |  | 0,72 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,23 |  | 0,24 |
| Строительство | 17 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  | 0,68 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,72 |
| Железнодорожный | 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 19.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочий | 19.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 2,48 | 2,59 |
| Население | 21 |  |  | 0,03 | 10,57 | 4,59 |  |  | 2,17 | 1,07 | 18,43 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  | 0,04 | 0,95 |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 0,04 |  |  | 0,89 |  |  |  | 5,64 | 0,08 | 6,65 |

|  |  |  |  |  | Таблица 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч |  | коэффициент перевода |  | Электрическая энергия, тут |  |  |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 66 061,06 |  | 0,123 |  | 8 125,51 |  |  |
| Вывоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 66 061,06 |  |  |  | 8 125,51 |  |  |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | -579,39 |  |  |  | -71,26 |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | -579,39 |  | 0,123 |  | -71,26 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 65 481,67 |  |  |  | 8 054,25 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 106,00 |  |  |  | 13,04 |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 106,00 |  | 0,123 |  | 13,04 |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 906,25 |  | 0,123 |  | 234,47 |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 17 631,70 |  | 0,123 |  | 2 168,70 |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 45 837,72 |  | 0,123 |  | 5 638,04 |  |  |
|  |  |  |  | Таблица 7.2 |  |  |  |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Тепловая энергия, Гкал |  | коэффициент перевода |  | Тепловая энергия, тут |  |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистическое расхождение |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  | 26 565,00 |  | 0,1486 |  | 3 947,56 |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  | 26 565,00 |  | 0,1486 |  | 3 947,56 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды |  | -484,00 |  | 0,1486 |  | -71,92 |  |
| Потери при передаче |  | -1 436,00 |  | 0,1486 |  | -213,39 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов |  | 24 645,00 |  |  |  | 3 662,25 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающее производство |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг |  | 16 688,00 |  | 0,1486 |  | 2 479,84 |  |
| Население |  | 7 154,00 |  | 0,1486 |  | 1 063,08 |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  | 280,00 |  | 0,1486 |  | 41,61 |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  | 523,00 |  | 0,1486 |  | 77,72 |  |

|  |  | Таблица 7.3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |
| Показатели | Уголь воркутинский, тонн | Коэффициент перевода | Уголь воркутинский, тут |
| Остаток на начало отчетного года | 36,00 | 0,822 | 29,59 |
| Остаток на конец отчетного года | 48,00 | 0,822 | 39,46 |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 64,00 | 0,822 | 52,61 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов | 12,00 |  | 9,86 |
| Потребление первичной энергии | 52,00 |  | 42,74 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 52,00 |  | 42,74 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| Обрабатывающее производство |  |  |  |
| Прочие виды промышленного производства |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 52,0 | 0,822 | 42,74 |

|  |  | Таблица 7.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Бензин автомобильный, тонн | коэффициент перевода |  | Бензин автомобильный, тут |  |
| Остаток на начало отчетного года | 1,00 | 1,490 |  | 1,49 |  |
| Остаток на конец отчетного года | 1,00 | 1,490 |  | 1,49 |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 173,00 | 1,490 |  | 257,77 |  |
| Вывоз |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 173,00 |  |  | 257,77 |  |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 173,00 |  |  | 257,77 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 173,00 | 1,490 |  | 257,77 |  |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  | Таблица 7.5 |  |  |  |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Топливо дизельное, тонн | коэффициент перевода |  | Топливо дизельное, тут |  |
| Остаток на начало отчетного года | 1,00 | 1,450 |  | 1,45 |  |
| Остаток на конец отчетного года | 1,00 | 1,450 |  | 1,45 |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 318,00 | 1,450 |  | 461,10 |  |
| Вывоз |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 318,00 |  |  | 461,10 |  |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | -26,00 |  |  | -37,70 |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |  |  |
| Котельные | -26,00 | 1,450 |  | -37,70 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 292,00 |  |  | 423,40 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 292,00 | 1,450 |  | 423,40 |  |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Таблица 7.6 |  |  |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Пропан и бутан сжиженные, тонн |  | коэффициент перевода из куб. м. | Пропан и бутан сжиженные, тут |  |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 12,21 |  | 1,570 | 26,45 |  |
| Вывоз |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 12,21 |  |  | 26,45 |  |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12,21 |  |  | 26,45 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |
| Население | 12,21 |  | 1,570 | 26,45 |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |  |  |

|  |  | Таблица 7.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |
| Показатели | Газ горючий природный (газ естественный), тыс. куб. м. | коэффициент пересчета | Газ горючий природный (газ естественный), тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 18 067,27 | 1,154 | 20 849,62 |
| Вывоз |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 18 067,27 |  | 20 849,62 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  | 0,0 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | -3 692,00 |  | -4 260,57 |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |
| Котельные | -3 692,00 | 1,154 | -4 260,57 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 14 375,27 |  | 16 589,06 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 2 800,45 | 1,154 | 3 231,72 |
| Промышленность, в т.ч.: | 618,04 |  | 713,22 |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 618,04 | 1,154 | 713,22 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3,64 | 1,154 | 4,20 |
| Строительство | 13,08 | 1,154 | 15,10 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 84,75 | 1,154 | 97,80 |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 37,01 | 1,154 | 42,71 |
| Железнодорожный |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |
| Сфера услуг | 96,62 | 1,154 | 111,50 |
| Население | 9 157,67 | 1,154 | 10 567,95 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 792,34 | 1,154 | 914,36 |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 771,66 | 1,154 | 890,49 |

|  |  |  |  | Таблица 7.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Показатели | Древесина топливная, куб. м. |  | коэффициент пересчета |  | Древесина топливная, тут |
| Остаток на начало отчетного года | 15,00 |  | 0,266 |  | 3,99 |
| Остаток на конец отчетного года | 15,00 |  | 0,266 |  | 3,99 |
| Производство энергетических ресурсов | 17 216,00 |  | 0,266 |  | 4 579,46 |
| Ввоз | 30,00 |  | 0,266 |  | 7,98 |
| Вывоз |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 17 246,00 |  |  |  | 4 587,44 |
| Статистическое расхождение | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 17 246,00 |  |  |  | 4 587,44 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |
| обрабатывающее производство |  |  |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |
| Транспорт и хранение |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный |  |  |  |  |  |
| Автомобильный |  |  |  |  |  |
| Прочий |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |
| Население | 17 246,00 |  | 0,266 |  | 4 587,44 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности |  |  |  |  |  |

Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Медынский район» приведен в таблице 8 и на рисунке 3.

Таблица 8

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в

МР «Медынский район» за 2022 год

| Всего ТЭР, тыс. тут. | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | нефтепродукты | природный газ | прочее твердое топливо | электроэнергия | тепловая энергия |
| 38,30 | 0,04 | 0,75 | 20,85 | 4,59 | 8,12 | 3,95 |
| 100% | 0,11% | 1,96% | 54,44% | 11,98% | 21,20% | 10,31% |

Рис.3 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Медынский район» в 2022 году (тыс. тут)

Как видно из представленных таблицы и рисунка основными топливно-энергетическими ресурсами на территории МР «Медынский район» являются природный газ и электроэнергия. При этом следует отметить, что 50,69% природного газа отпускается населению; 73,31% электроэнергии используется в хозяйственной деятельности, включая производство тепловой энергии и водоснабжение.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс МР «Медынский район» показал, что в качестве основного топливно-энергетического ресурса для производства тепловой энергии используется природный газ.

Калужская область является энергодефицитным регионом по электроэнергии и мощности. Дефицит покрывается за счет перетоков из соседних энергосистем (в основном из Смоленской области).

Важно отметить, что в Калужской области реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработаны схемы теплоснабжения ряда муниципальных образований. В указанных документах предусмотрены различные мероприятия, направленные на улучшение качества теплоснабжения на территории Калужской области, а также мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий и материалов.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс является отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса МР «Медынский район» до 2030 года. Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса послужит основанием для анализа и корректировки программ газоснабжения и газификации Калужской области, развития электроэнергетики Калужской области и др., направленных на развитие энергетической инфраструктуры и потребует детального рассмотрения программных мероприятий с точки зрения обоснования целесообразности их реализации с учетом анализа межтопливной конкуренции.