ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «МЕДЫНСКОГО РАЙОН»

ЗА 2023 ГОД

Калуга

2024

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МР «Медынский район» |
|  | ___________________Н.В.Козлов |

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «МЕДЫНСКОГО РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

ТОМ 1

Калуга

2024

Оглавление

ТОМ 1	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Нормативно-правовые акты и документы	5

2.	Оценка фактической ситуации в Медынском районе в части энергоснабжения	7

3.	Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Медынского района	18

4.	Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями	20

# ТОМ 1

# ВВЕДЕНИЕ

Основная цель настоящей работы:

- определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального района «Медынский район» и их потребления.

- установление распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей.

- определение эффективности использования энергетических ресурсов.

В работе дана оценка фактической ситуации в Медынском районе в части централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных системах энергоснабжения (электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и прочих). Кроме того, в настоящей работе проведен анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономики и по группам потребителей.

В состав работ по разработке топливно-энергетического баланса МР «Медынский район» вошли работы по сбору и анализу статистических данных, а также сбор и анализ первичной информации от предприятий и организаций Медынского района Калужской области за 2023 год.

Результатом данной работы является фактический топливно-энергетический баланс МР «Медынский район» за 2023 год, который, в свою очередь, будет являться отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса Медынского района до 2030 года.

# Нормативно-правовые акты и документы

Фактический топливно-энергетический баланс Медынского района за 2023 год разработан в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – Порядок составления ТЭБ).

Для составления топливно-энергетического баланса МР «Медынский район» за 2023 год в соответствии с разделом III Порядка составления ТЭБ использованы следующие формы федерального статистического наблюдения:

- Форма №23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

- Форма №46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»;

- Форма №4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

- Форма №46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»;

- Форма №46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;

- Форма №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- Форма №1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

- Форма №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»;

- Форма №4-запасы «Сведения о запасах топлива»;

- Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- Иная информация, предоставленная органами местного самоуправления Медынского района, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», а также информация из открытых источников в сети Интернет.

# Оценка фактической ситуации в Медынском районе в части энергоснабжения

Медынский район – это муниципальное образование на севере Калужской области России. Административный центр — город Медынь. Расположен на севере Калужской области, на реке Медынка (бассейн Оки), на автодороге «Москва—Рославль» (А101), в 15 км от железнодорожной станции Мятлевская линии «Калуга—Вязьма», в 62 км от Калуги. Площадь района составляет 1 148,41 кв. км.

Район граничит с Боровским, Малоярославецким, Дзержинским, Износковским районами Калужской области, на севере — с Можайским районом Московской области.

Территория района относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной, постепенно снижающейся в южном направлении. Абсолютная высота на севере 210-230 м, на юге – 170-190 м. Максимальная высота 249,8 м – севернее пос. Передел, близ урочища Лавинно. Амплитуда колебания 120 м. На севере речные долины имеют небольшую глубину 20-25 м, склоны пологие, овраги отсутствуют.

На юге глубина речных долин возрастает до 50 м (р. Шаня). Склоны крутые, имеются овраги. Однако, густота эрозионной сети невелика.

В целом территория представляет собой аккумуляторную равнину, рассеченную речными долинами бассейна р. Оки. Формирование рельефа связано с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией.

Климат Медынского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами — весной и осенью.

Основные реки — Медынка, Лужа, Руть.

Среди категорий земель преобладают сельскохозяйственные угодья и земли лесного фонда. На территории муниципального образования имеются одно месторождение песчано-гравийной смеси, одно месторождение строительных песков, три месторождения кирпичных суглинков и 36 месторождений торфа.

Медынский район богат речками. Наиболее крупная из них – Шаня, с прозрачной студеной водой, песчаными отмелями, глубокими омутами – любимое место отдыха жителей города и гостей. Небольшая теплая речка Медынка пересекает город. В районе берет свое начало Лужа, спокойная, медлительная летом и бурная, полноводная весной. Все реки текут с севера на юг, впадают в Оку и входят в Волжскую водную систему.

Медынский лесной массив представляет собой уникальный сосновый бор, где встречаются широколиственные породы деревьев сложной культуры, прорастает более 500 видов растений, обитает около 60 видов птиц.

В Медынском районе разведано 6 месторождений твердых полезных ископаемых по трем видам минерального сырья. Эксплуатируется Михеевское месторождение строительных песков.

В Медынском районе имеется 22 месторождения торфа.

Медынский район как административно-территориальная единица включает 12 административно-территориальных единиц: 1 город, 4 села и 7 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 11 сельских поселений.

В городских условиях проживает 65,76% населения района.

Информация о муниципальных образованиях и численности населения Медынского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

Муниципальные образования и численность населения Медынского района по состоянию на 01.01.2024 года

| № | Муниципальное образование | Административный центр |  |  | Количество населенных пунктов, ед. | Площадь, км² |  | Население на 01.01.2024, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Медынь |  | город Медынь | 1 |  | 29,41 | 8 014 |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Деревня Брюхово | деревня Брюхово |  |  | 10 | 93,18 |  | 213 |
| 3 | Деревня Варваровка | деревня Варваровка |  |  | 9 | 97,46 |  | 220 |
| 4 | Деревня Глухово | деревня Глухово |  |  | 12 | 95,66 |  | 158 |
| 5 | Деревня Гусево | деревня Гусево |  |  | 15 | 146,05 |  | 304 |
| 6 | Деревня Михальчуково | деревня Михальчуково |  |  | 9 | 46,62 |  | 599 |
| 7 | Деревня Михеево | деревня Михеево |  |  | 9 | 82,89 |  | 488 |
| 8 | Деревня Романово | деревня Романово |  |  | 14 | 80,18 |  | 820 |
| 9 | Село Адуево | село Адуево |  |  | 6 | 79,34 |  | 324 |
| 10 | Село Кременское | село Кременское |  |  | 21 | 114,86 |  | 471 |
| 11 | Село Никитское | село Никитское |  |  | 12 | 90,95 |  | 291 |
| 12 | Село Передел | село Передел |  |  | 15 | 191,81 |  | 285 |
|  | МР «Медынский район» |  |  |  | 133 | 1 148,41 |  | 12 187 |

Фундамент экономики Медынского района составляет промышленное производство. Наиболее развитыми отраслями являются пищевой сектор и сфера деревообработки.

В Медынском районе постоянно проводится работа по созданию привлекательных условий для инвестиций. За 2023 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям района составили 372 108 тыс. руб.

Видовая структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям приведена в таблице 2.

Таблица 2

Видовая структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Медынского района за 2023 год

|  | Инвестиции в основной капитал всего, тыс. руб. | Из общего объема инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилища | здания | сооруже-ния | расхо-ды на улучшение земель | транспортные средства | информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование | прочие машины, оборудова-ние, включая хозяйственный инвентарь | объекты интеллектуальной собственности | прочие |
| Калужская область | 104 771 204 | 2 027 574 | 21 419 077 | 15 170 581 | 118 583 | 7 207 086 | 3 018 886 | 47 873 927 | 3 982 608 | 3 952 882 |
| Медынский район | 372 108 |  | … | 48 480 |  | … | 8 566 | 296 989 |  | 2 384 |

Значительное влияние на рост объемов производства оказывает самое крупное предприятие отрасли - АО «МосМедыньагропром», основным видом деятельности которого является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. В прошлом году на заводе была введена в эксплуатацию уникальная линия по розливу молока «Кронес» производительностью 12 тысяч бутылок молока в час. В мире всего лишь семь подобных! Ее запуск позволил увеличить производство молочной продукции еще на 150 тонн в сутки. Сейчас медынский молокозавод перерабатывает до 350 тонн молока каждый день. В планах увеличить это значение до 500 тонн в сутки.

Также в 2023 году АО «МосМедыньагропром» прошло добровольную сертификацию. Это не только подтверждает высокий качественный уровень продукции завода, но и дает право участвовать в программе по продвижению на рынке экспорта. В целом же объемы производства молочной продукции на заводе превысили 111 тыс. тонн за прошедший год. Доход от продаж составил порядка 9 миллиардов рублей, что на 30% выше, чем в 2022 году.

Также локомотивами производства на территории Медынского района являются такие предприятия как:

- ООО «НПО РУСВАКУУМ» и ООО «ВАКУУМ», основным видом деятельности которых является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

- ООО «Медынский завод пластиковой упаковки», основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;

- ООО «Лестех-Инвест», ООО «Лестех-Финанс», основным видом деятельности которых является распиловка и строгание древесины;

- ООО «Сырная Губерния», основным видом деятельности которого является производство сыра и сырной продукции.

В районе осуществляют свою деятельность 109 малых предприятий, 274 индивидуальных предпринимателя и 586 самозанятых граждан.

Малый бизнес охватывает практически все виды деятельности:

- ООО «Заря», ООО «Орион», ООО «Интел», основными видами деятельности которых является распиловка и строгание древесины;

- ООО «КОСОВО», основным видом деятельности которого является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

- ООО «Медынский дорожник», основным видом деятельности которого является строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

- ООО «КОС транспорт», основным видом деятельности которого является деятельность автомобильного грузового транспорта;

- ООО «ЧАВ», основным видом деятельности которого является разработка гравийных и песчаных карьеров;

- ООО «Комбинат резерва «Звезда», основным видом деятельности которого является производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;

- ООО «Военфильм-Медынь», основным видом деятельности которого является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

- ООО «Авиадеревня «Михеево», основным видом деятельности которого является деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах;

- другие предприятия и организации.

В Медынском районе стабильно развивается сельское хозяйство.

Главной отраслью агропромышленного комплекса является молочное животноводство, производство и переработка молока.

На территории Медынского района высокими темпами развивается молочное скотоводство. ООО «Калужская Нива» объединяет хозяйства, расположенные в семи районах Калужской области (Перемышльский, Ферзиковский, Козельский, Медынский, Дзержинский, Малоярославецкий и Хвастовичский). Крупнейшим производителем молока-сырья является «Калужская Нива-Запад». В рейтинге предприятий Калужской области «ЭкоНива» занимает 2 место по производству молока.

Переработкой молока занимаются такие предприятия как:

- АО «Мосмедыньагропром»;

-  ООО «Сырная Губерния» и ИП Гогуа Лонда Дзикиевна занимаются производством сыра и сырных продуктов.

В Медынском районе устойчиво развивается специализированное мясное скотоводство. Разведением крупного рогатого скота мясных пород в районе занимаются ООО «Ферма.РУ», ООО «КФХ «Хеппи Фарм», ООО «КФХ «Каляево», ООО «Ферам Корнеево» и 2 КФХ: Пучкова В.С. и Никишина С.И.

Разведением сельскохозяйственной птицы на территории Медынского района занимается ООО «САМСОН - ФЕРМА». Это единственное предприятие данной направленности на территории Медынского района. На территории Калужской области всего 4 предприятия этого вида деятельности.

Выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур на территории Медынского района занимаются такие предприятия как ООО «СХП «Озерное», ООО «Агрофирма Адуево».

На конец 2023 года поголовье крупного рогатого скота на территории Медынского района составляло 21 140 голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 20 207 голов, в хозяйствах населения 110 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 823 головы.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на конец 2023 года на территории Медынского района составляла 12 668,3 га, в том числе в сельскохозяйственных организациях 10 978 га, в хозяйствах населения 201,9 га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 1 488,4 га.

На территории Медынского района действует 3 охотничьих хозяйства: ООО ОХ «Озерное», ООО «Ново-Беляево» и ООО «Медынский парк».

В таких хозяйствах как ООО ОХ «Озёрное», ООО «Калужская Нива», АО «МосМедыньагропром», ООО «КФХ Хеппи Фарм», ООО «Сырная Губерния» идет серьезная работа по сельскому агротуризму.

На территории района развивается жилищное строительство. В 2023 году в Медынском районе построено 15,7 тыс. кв. м. жилья. По состоянию на 01.01.2024 года общая площадь жилых помещений в Медынском районе составила 538,50 тыс. кв. м., в том числе в городском поселении 274,30 тыс. кв. м., в сельских поселениях 264,20 тыс. кв. м.

Согласно статистической отчетности за 2023 год на территории Медынского района преобладает индивидуальная застройка. Из общей площади жилых помещений 538,50 тыс. кв. м. (6 357 домов) на индивидуальные жилые дома приходится 354,7 тыс. кв. м. (5 642 дома), на многоквартирные жилые дома приходится 183,6 тыс. кв. м. (715 домов).

На конец 2023 года водоснабжение Медынского района обеспечивалось 9 насосными станциями 1-го подъема установленной мощностью 4,56 тыс. куб. м./сутки и 1 насосной станцией 2-го подъема установленной мощностью 0,10 тыс. куб. м./сутки.

Согласно статистической отчетности за 2023 год насосными станциями 1-го подъема поднято и отпущено в сеть 326,77 тыс. куб. воды.

В таблице 3 приведена информация об отпуске холодной воды в Медынском районе за 2023 год на основании данных статистической отчетности.

Таблица 3

Отпуск воды в Медынском районе за 2023 год

| Отпущено воды, тыс. куб. м. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | прочим организациям |
| 255,02 | 146,27 | 60,22 | 48,53 |
| 100% | 57,36% | 23,61% | 19,03% |

Рис.1 Структура потребления воды в Медынском районе за 2023 год

Как видно из представленных таблицы и рисунка, основным потребителем холодной воды на территории Медынского района является население.

Протяженность водопроводных сетей в Медынском районе составляет 51,46 км, из них нуждаются в замене 24,02 км., или 46,68%.

В 2023 году проведена большая работа по улучшению качества воды. Завершено строительство новых станций обезжелезивания в с.Егорье, с.Адуево, с.Передел.

В городе Медынь реконструирована водонапорная башня производительностью 100 куб.м./час, построено 3 новых станции обезжелезивания. Произведена замена водопроводных сетей по ул. Карла Либкнехта от ул. Мира до ул. Молодежная, по ул. 40 лет Октября. На 2024 год запланирована реконструкция станции водоочистки в мкр-не «Новые Лужки».

Постановлением Правительства Калужской области №172 от 22.03.2018 года принята «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-2028 годы», основной целью которой является улучшение социально-экономических условий жизни населения Калужской области.

Постановлением Правительства Калужской области №496 от 12.07.2023 года программа газификации продлена до 2032 года.

Уровень благоустройства жилищного фонда Медынского района в части обеспечения отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением по состоянию на 01.01.2024 года на основании статистической информации приведен в таблице 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень благоустройства жилищного фонда в части отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения по состоянию на конец 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м |  |
| Муниципальный район | Общая площадь жилых помещений |  | в том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отоплением | в том числе: централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | газом (сетевым, сжиженным) | в том числе централизованным | напольными электрическими плитами |
| Медынский район | 538,50 |  | 253,70 | 130,50 | 187,20 | 112,60 | 370,30 | 208,90 | 65,00 |

Как видно из представленной таблицы в Медынском районе отоплением оборудовано 253,70 тыс. кв. м. или 47,11% от всей жилой площади, в том числе централизованным 130,50 тыс. кв. м. или 24,23% от всей жилой площади. Горячим водоснабжением оборудовано 187,20 тыс. кв. м. или 34,76% от всей жилой площади, в том числе централизованным 112,60 тыс. кв. м. или 20,91% от всей жилой площади. Газоснабжением обеспечено 370,30 тыс. кв. м. или 68,77% от всей жилой площади, в том числе централизованным 208,90 тыс. кв. м. или 38,79% от всей жилой площади. Напольными электрическими плитами оборудовано 65,0 тыс. кв. м. или 12,07% от всей жилой площади.

Информация по газификации Медынского района по состоянию на 01.01.2024 года приведена в таблице 5.

|  |  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по газификации Медынского района |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Численность населения на 01.01.2024 года, чел. | Количество населенных пунктов, ед. | в том числе: (на 01.01.2024 года) |  |  |
|  |  |  | газифицировано | включено в программу газификации | не включено в программу газификации |
| Медынский район | 12 187 | 133 | 34 | 39 | 60 |

Как видно из представленной таблицы по состоянию на 01.01.2024 года из 133 населенных пунктов Медынского района газифицировано 34 или 25,56% населенных пункта.

Включены в действующую программу газификации 39 или 29,32% населенных пунктов Медынского района Калужской области.

Таким образом, в результате реализации программы газификации на территории Медынского района Калужской области будут газифицированы 73 или 54,89% населенных пункта.

В 2023 году на территории Медынского района проводились работы в рамках программы газификации.

В 2023 году запроектировано более 155 км газопроводов. Уличные газопроводы: «д. Марютино» и «д. Синявино» общей протяженностью 5,1 км; «д. Грибово» и «д. Петровск» — 5км; д. «Левино» — 5 км; «д. Сазоново» и «д. Троицкое» — 2,3 км; «д. Тишинино» – 1,1 км; «д. Дураково» – 0,7 км; «с. Никитское» – 5,3 км; «с. Передел» – 12,5 км.

Начаты работы по проектированию газопроводов: «д. Ильинка» и «д. Левино», «д. Михеево» и «д. Клины», «д. Бородино», «д. Косово» и «д. Степановское»; межпоселковые газопроводы: «д. Гусево – д. Грибово – д. Петровск» — 7 км; «с. Адуево – д. Марютино – д. Синявино» — 8,7 км; «д. Михеево – д. Клины» — 5 км; «с. Егорье – д. Сазоново – д. Троицкое» — 6 км; «д. Левино», «д. Нероново», «д. Кочубеевка» — общей протяженностью 3,2 км.

Завершается строительство газопровода «д. Ивановское – д. Троицкое – д. Глухово» протяженностью 13 км.

Строится межпоселковый газопровод «с. Кременское — д. Тишинино — д. Дураково – д. Брюхово – д. Никитск – с. Никитское — с. Передел с отводом на д. Свердлово» – 30 км. В 2024 году начнется проектирование уличных газопроводов по этим населенным пунктам.

Завершено строительство уличного газопровода «д. Самсоново» и «д. Агеевка» общей протяженностью 3,9 км. Газификация домовладений начнется уже в этом году.

Одним из важнейших направлений в работе является программа Догазификации домовладений жителей. Заключено 340 договоров, до границ 275-ти участков газ уже подведен, а в 167-ми домах работы завершены, они газифицированы.

# Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Медынского района

На территории Медынского района услуги теплоснабжения оказывает ООО «Теплосервис».

На конец 2023 года на территории Медынского района насчитывалось 19 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 29,64 Гкал/час, в том числе 16 источников теплоснабжения суммарной мощностью 13,89 Гкал/час – это источники мощностью до 3 Гкал/час и 3 источника суммарной мощностью 15,75 Гкал/час – это источники теплоснабжения мощностью от 3 до 20 Гкал/час. Все 19 источников теплоснабжения работают на газообразном топливе.

Согласно статистической отчетности за 2023 год на территории Медынского района произведено 26 244,00 Гкал тепловой энергии, в том числе источниками теплоснабжения до 3 Гкал/час произведено 16 750,00 Гкал или 63,82%, источниками теплоснабжения от 3 до 20 Гкал/час произведено 9 494,00 Гкал или 36,18%.

Таблица 6

Отпуск тепловой энергии в Медынском районе за 2023 год

| Отпущено тепловой энергии, Гкал | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинансируемым организациям | предприятиям на производственные нужды | прочим организациям |
| 24 385,00 | 6 719,00 | 16 282,00 | 861,00 | 523,00 |
| 100% | 27,55% | 66,77% | 3,53% | 2,15% |

Рис.2 Структура потребление тепловой энергии в Медынском районе за 2023 год

Как видно из представленных таблиц и рисунка основными потребителями тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения являются бюджетные организации.

Муниципальным образованием не представлена информация об источниках теплоснабжения, использующих в качестве топлива иные виды топлива кроме газа.

На конец 2023 года протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 12,03 км., из них 0,94 км. или 7,81% являются ветхими и подлежат замене.

В 2023 году проведен большой комплекс работ по подготовке к отопительному сезону. Согласно программе энергоэффективности закуплено и установлено 5 теплообменников и 13 центробежных насосов на модульных котельных, на эти цели направлено 1,3 млн. рублей.

Электроснабжение Медынского района осуществляется Медынским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

Большие работы проведены в сфере энергоэффективности. По заявлениям жителей заменено более 160 фонарей уличного освещения, установлено 150 новых энергосберегающих светильников вместо устаревших.

Проведены новые линии освещения по улицам Магистральная, Свердлова, Ледяева, Школьная, Колхозная, Карла Либкнехта. И эта работа будет продолжена.

Для эффективного управления уличным освещением в 2024 году планируется внедрить систему «Умный город».

Поставщиком газа на территории Медынского района является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

На территории Медынского района газораспределительные функции осуществляет АО «Газпром газораспределение Калуга» Медынский газовый участок. Основной задачей этой организации является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газоснабжение Медынского района осуществляется от ГРС Кондрово - ГРС Порослица.

Активная работа по развитию газификации на территории Калужской области ведется с 2001 года в рамках соглашения о сотрудничестве и договора, заключенного в 2002 году между Правительством Калужской области и публичным акционерным обществом «Газпром» о газификации Калужской области природным газом.

Газификация Калужской области осуществляется в соответствии с разработанной открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калужской области за счет различных источников финансирования.

Строительство межпоселковых и уличных газопроводов в Калужской области осуществляется в рамках следующих программ:

- Программ ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации (по согласованию);

- Подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 года №52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

Перечень объектов реконструкции, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график производства работ ежегодно утверждаются приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

# Анализ использования топлива котельными и теплоэлектростанциями

Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии на территории Медынского района, является природный газ.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов котельными Медынского района проведен на основании статистической отчетности по форме 4-ТЭР, 1-ТЕП, также использовалась информация, размещенная на сайте ЕИАС раскрытие информации и информация, предоставленная по запросам.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Медынском районе представлен в таблице 7.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в Медынском районе на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива всего, кг.у.т./Гкал | ТЭР всего, тут | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природный газ | уголь каменный | мазут | дизтопливо | дрова | электроэнергия |
| Медынский 2020 год | 22,35 | 156,62 | 3 500,44 | 3 389,00 |  |  |  |  | 111,44 |
| Медынский 2021 год | 26,20 | 168,85 | 4 423,81 | 4 304,50 |  |  |  |  | 119,31 |
| Медынский 2022 год | 26,57 | 165,79 | 4 404,31 | 4 295,35 |  |  | 37,70 |  | 71,26 |
| Медынский 2023 год | 26,24 | 167,48 | 4 395,30 | 4 265,00 |  |  |  |  | 130,30 |

Как видно из представленной таблицы удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Медынском районе за 2023 год составляет 167,48 кг.у.т./Гкал, что на 1,02 % больше, чем в 2022 году. Показатели удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии находятся в нормативных пределах.

В результате сопоставления и агрегирования показателей из различных источников был сформирован топливно-энергетический баланс Медынского района Калужской области за 2023 год.

Топливно-энергетический баланс МР «Медынский район» за 2023 год, включая однопродуктовые балансы, представлен в таблицах 8-8.9.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тут |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Остаток на начало отчетного года |  | 0,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,04 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 0,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,04 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0,06 |  | 0,60 | 20,06 | 0,01 |  |  | 8,31 |  | 29,04 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,06 |  | 0,60 | 20,06 | 0,01 |  |  | 8,31 |  | 29,04 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  | -4,92 |  |  |  | -0,13 | 3,75 | -1,30 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  | -4,92 |  |  |  | -0,13 | 3,75 | -1,30 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,07 | -0,07 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,19 | -0,19 |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,06 |  | 0,60 | 15,14 | 0,01 |  |  | 8,18 | 3,49 | 27,48 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  | 0,03 | 0,05 |  |  |  |  | 0,04 | 0,12 |
| Промышленность | 14 |  |  | 0,36 | 3,31 |  |  |  | 1,21 | 1,15 | 6,03 |
| добыча полезных ископаемых (ОКВЭД: раздел В, класс 08) | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 17, 19, 23, 24) | 14.2 |  |  | 0,36 | 3,22 |  |  |  |  | 1,07 | 4,65 |
| прочие виды промышленного производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) | 14.3 |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 1,21 | 0,08 | 1,38 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,24 |
| Строительство | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 0,04 |  | 0,05 | 0,08 |  |  |  |  | 1,41 | 1,58 |
| Население | 21 |  |  | 0,02 | 9,90 |  |  |  |  | 0,88 | 10,80 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 0,02 |  | 0,13 | 1,78 | 0,01 |  |  | 6,73 |  | 8,67 |

|  |  |  |  | Таблица 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч | коэффициент перевода | Электрическая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 67 603,93 | 0,123 | 8 315,28 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 67 603,93 |  | 8 315,28 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -1 059,33 |  | -130,30 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -1 059,33 | 0,123 | -130,30 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 66 544,60 |  | 8 184,99 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 9 866,70 |  | 1 213,60 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 | 9 866,70 | 0,123 | 1 213,60 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 | 1 925,85 | 0,123 | 236,88 |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 54 752,05 | 0,123 | 6 734,50 |

|  |  |  | Таблица 8.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МР «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Тепловая энергия, Гкал | коэффициент перевода | Тепловая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 26 244,00 |  | 3 752,89 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 26 244,00 | 0,143 | 3 752,89 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 | -481,00 | 0,143 | -68,78 |
| Потери при передаче | 11 | -1 378,00 | 0,143 | -197,05 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 24 385,00 |  | 3 487,06 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 263,74 | 0,143 | 37,72 |
| Промышленность | 14 | 8 053,45 |  | 1 151,64 |
| Добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| Обрабатывающее производство | 14.2 | 7 509,98 | 0,143 | 1 073,93 |
| Прочие виды промышленного производства | 14.3 | 543,47 | 0,143 | 77,72 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 9 836,36 | 0,143 | 1 406,60 |
| Население | 21 | 6 179,00 | 0,143 | 883,60 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 | 52,45 | 0,143 | 7,50 |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 8.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Уголь каменный, тонн | коэффициент перевода (усредненный) | Уголь каменный, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 48,00 | 0,818 | 39,27 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 52,00 | 0,818 | 42,55 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 70,00 | 0,818 | 57,27 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | -4,00 |  | -3,27 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 66,00 |  | 54,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 66,00 |  | 54,00 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| Обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| Прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 46,44 | 0,818 | 38,00 |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 19,56 | 0,818 | 16,00 |

|  |  |  | Таблица 8.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Бензин автомобильный, тонн | коэффициент перевода | Бензин автомобильный, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 1,00 | 1,490 | 1,49 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 1,00 | 1,490 | 1,49 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 134,60 | 1,490 | 200,55 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 |  | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 134,60 |  | 200,55 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 134,60 |  | 200,55 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 29,00 |  | 43,21 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 29,00 | 1,490 | 43,21 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  | 1,490 | 0,00 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 | 9,00 | 1,490 | 13,41 |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 27,00 | 1,490 | 40,23 |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 | 0,60 | 1,490 | 0,89 |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 69,00 | 1,490 | 102,81 |

|  |  |  | Таблица 8.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Топливо дизельное, тонн | коэффициент перевода | Топливо дизельное, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 1,50 | 1,450 | 2,18 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 1,00 | 1,450 | 1,45 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 262,20 | 1,450 | 380,19 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 0,50 |  | 0,73 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 262,70 |  | 380,92 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 262,70 |  | 380,92 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 20,00 | 1,450 | 29,00 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 220,00 |  | 319,00 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 220,00 | 1,450 | 319,00 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 | 3,00 | 1,450 | 4,35 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 4,80 | 1,450 | 6,96 |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 14,90 | 1,450 | 21,61 |

|  |  |  | Таблица 8.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Пропан и бутан сжиженные, тонн | коэффициент перевода | Пропан и бутан сжиженные, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 14,43 | 1,570 | 22,66 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 14,43 |  | 22,66 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 14,43 |  | 22,66 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  |
| Население | 21 | 14,43 | 1,570 | 22,66 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  |  |

|  |  | Таблица 8.7 |
| --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | ВСЕГО нефтепродукты, тут. |
| Остаток на начало отчетного года |  | 3,67 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 2,94 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |
| Ввоз | 2 | 603,40 |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 | 0,73 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 604,12 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 604,12 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 29,00 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 362,21 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 362,21 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |
| Строительство | 17 | 4,35 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 | 13,41 |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |
| автомобильный | 19.3 |  |
| прочий | 19.4 |  |
| Сфера услуг | 20 | 47,19 |
| Население | 21 | 22,66 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 | 0,89 |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 124,42 |

|  |  |  | Таблица 8.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Газ горючий природный (газ естественный), тыс. куб. м. | коэффициент перевода | Газ горючий природный (газ естественный), тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 17 383,10 | 1,154 | 20 060,09 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 17 383,10 |  | 20 060,09 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -4 265,00 |  | -4 921,81 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -4 265,00 | 1,154 | -4 921,81 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 13 118,10 |  | 15 138,28 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 47,00 | 1,154 | 54,24 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 2 869,00 |  | 3 310,83 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 2 791,00 | 1,154 | 3 220,81 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 | 78,00 | 1,154 | 90,01 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 | 13,10 | 1,154 | 15,12 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 70,00 | 1,154 | 80,78 |
| Население | 21 | 8 577,91 | 1,154 | 9 898,90 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 1 541,09 | 1,154 | 1 778,42 |

|  |  |  | Таблица 8.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Медынский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Древесина топливная, куб. м. | коэффициент перевода | Древесина топливная, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 15,00 | 0,266 | 3,99 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 7,00 | 0,266 | 1,86 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 30,00 | 0,266 | 7,98 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 8,00 |  | 2,13 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 38,00 |  | 10,11 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 38,00 |  | 10,11 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 38,00 | 0,266 | 10,11 |

Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Медынский район» приведен в таблице 9 и на рисунке 3.

Таблица 9

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в

МР «Медынский район» за 2023 год

| Всего ТЭР, тыс. тут. | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | нефтепродукты | природный газ | прочее твердое топливо | электроэнергия | тепловая энергия |
| 32,79 | 0,06 | 0,60 | 20,06 | 0,01 | 8,31 | 3,75 |
| 100% | 0,18% | 1,83% | 61,18% | 0,03% | 25,34% | 11,44% |

Рис.3 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Медынский район» в 2023 году (тыс. тут)

Как видно из представленных таблицы и рисунка основными топливно-энергетическими ресурсами на территории МР «Медынский район» являются природный газ и электроэнергия. При этом следует отметить, что 49,35% природного газа отпускается населению. Провести анализ использования электроэнергии по направлениям использования не представляется возможным ввиду отсутствия информации.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс МР «Медынский район» показал, что в качестве основного топливно-энергетического ресурса для производства тепловой энергии используется природный газ.

Калужская область является энергодефицитным регионом по электроэнергии и мощности. Дефицит покрывается за счет перетоков из соседних энергосистем (в основном из Смоленской области).

Важно отметить, что в Калужской области реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработаны схемы теплоснабжения ряда муниципальных образований. В указанных документах предусмотрены различные мероприятия, направленные на улучшение качества теплоснабжения на территории Калужской области, а также мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий и материалов.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс является отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса МР «Медынский район» до 2030 года. Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса послужит основанием для анализа и корректировки программ газоснабжения и газификации Калужской области, развития электроэнергетики Калужской области и др., направленных на развитие энергетической инфраструктуры и потребует детального рассмотрения программных мероприятий с точки зрения обоснования целесообразности их реализации с учетом анализа межтопливной конкуренции.