ГБУ КО

«Калугаинформтех»

Муниципальный контракт №19-ГП/2020 от 18.11.2020 г.

Экземпляр № 1

Внесение изменений и дополнений

в Генеральный план

сельского поселения «Деревня Романово»

Медынского района

Калужской области

Положение о территориальном планировании

Медынь

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| СОСТАВ ПРОЕКТА | Стр. 2 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | Стр.3 |
| 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ | Стр. 4 |
| 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | Стр. 5 |
| 2.1 Параметры функциональных зон сельского поселения. | Стр. 7 |
| 2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | Стр. 8 |
| 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | Стр. 10 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Положение о территориальном планировании |
| 2. | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:20000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:20000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:20000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Деревня Романово» Медынского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (г. Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №10/К от 20.07.2012 г. утвержден Решением Сельской Думы СП «Деревня Романово» от 11.12.2013 № 112 (в редакции Решения Сельской Думы СП «Деревня Романово» от 07.11.2014 № 139).

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Деревня Романово» Медынского муниципального района Калужской области выполнен ГБУ КО «Калугаинформтех» в соответствии с Муниципальным контрактом  №19-ГП/2020 от 18.11.2020 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план СП «Деревня Романово» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области; местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района «Медынский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Обоснование внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселения (МО СП) «Деревня Романово» Медынского района Калужской области.

Необходимость внесения изменений в генеральный план сельского поселения вызвана:

-		переводом земельных участков из одной категории в другую категорию;

-		изменениями в законодательстве;

-		планируемым размещением новых объектов;

-		приведением в соответствие со схемой территориального планирования муниципального района «Медынский район» и схемой территориального планирования Калужской области.

Генеральный план сельского поселения «Деревня Романово» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2044 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2029 г.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Проект внесения изменений выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, GeoMedia application.

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Таблица 1

| № п/п | Назначение объекта | Наименование объекта | Функцио-нальная зона | Краткая характе-ристика объекта | Местополо-жение планируе-мого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная безопасность | Строительство объекта обеспечения пожарной безопасности (пирс) | Зона сельскохо-зяйственного использова-ния | Размер 12мх12м с твердым покрыти-ем | у д. Дошино | Первая очередь | Не требуется |
| 2 | Обеспечение почтовыми услугами | Установка модульного почтового отделения | Жилая зона | модуль-ный | д. Романово | Первая очередь | Не требуется |
| 3 | Водоснабже-ние | Водопровод в д.Романово | линейный объект | 4,3км | Калужская область, Медынский район, д. Романово | Первая очередь | Определя-ется проектом |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Жилая зона:

В жилой зоне на территории поселения располагается индивидуальная, малоэтажная и блокированная жилая застройка.

В жилой зоне допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также минипроизводства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

Доля нежилого фонда в общем объеме фонда микрорайона (квартала) жилой зоны не должна превышать 20 %. Площадь земельных участков, занятых объектами нежилого назначения, не должна превышать 20 % площади микрорайона (квартала) жилой зоны.

На территории жилых зон не допускается размещать:

• производственные предприятия, которые по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий;

• территории предприятий, которые по классу опасности расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей деятельностью экологическую безопасность территории жилой застройки (предприятия I — IV классов опасности, а также предприятия V класса опасности, за исключением производственных предприятий, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и имеющих санитарно-защитную зону шириной менее 50 м).

Производственная зона:

Производственная зона предназначена для размещения промышленных объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры внутри населённых пунктов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения инженерных сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов дорожной сети (транзитного транспорта), транспортного обслуживания, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. В пределах поселения зона включает территории дорожных отводов дорог общего пользования.

Зона сельскохозяйственного использования:

Зона сельскохозяйственных угодий.

К зоне сельскохозяйственных угодий относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) за пределами населённых пунктов. Территории зоны могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования, кроме тех её частей, которые попадают в ООПТ.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

К производственным зонам сельскохозяйственных предприятий относятся зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Территории зоны могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования.

Зона сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов.

Зона садоводства, огородничества.

Зона, предназначенные для ведения гражданами садоводства и огородничества. На территории поселения представлена территориями садоводческих товариществ.

Иная зона сельскохозяйственного назначения. Предназначена для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянско-фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей и развития сельского туризма.

Планируемая  иная зона сельскохозяйственного назначения выделяется для ведения сельскохозяйственной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны ООПТ регионального значения. Речь идёт о сенокошении, сборе растений, не относящихся к краснокнижным, и т.п. Зона планируется на отдалённую перспективу и выделяется из частей производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

Зона рекреационного назначения:

Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки.

Зона специального назначения:

Зона кладбищ. Зона размещения  гражданских и воинских мест захоронений. Часть территории гражданского захоронения, расположенная в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального «Р. Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды» и ее охранной зоны,  предназначена для охраны природы, без права подхоронения.

Зона лесов:

Зона представлена землями лесного фонда.

Зона акваторий:

Зона размещения  объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона добычи полезных ископаемых:

Зона выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства, связанными с добычей и первичной переработкой недр открытым (карьеры, отвалы) и  закрытым (шахты, скважины и т. п.) способами.

Иные зоны:

Зона размещения земель запаса, памятников природы, объектов культурного наследия и др.

## 2.1 Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Зонирование территории, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Планируемое положение |
| Жилая зона | 493,98 | 519,06 |
| Производственная зона | 52,73 | 59,21 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 81,77 | 85,5 |
| Зона акваторий | 13,79 | 13,79 |
| Зона сельскохозяйственных угодий (за границами населенных пунктов) | 4559,5 | 4504,06 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 108,55 | 86,22 |
| Зона сельскохозяйственного использования(в пределах границ населенных пунктов) | 206,18 | 98,94 |
| Зона садоводства, огородничества | 32,39 | 32,39 |
| Иная зона сельскохозяйственного назначения | 9,11 | 13,44 |
| Иная зона сельскохозяйственного назначения на перспективу | 0 | 16,72 |
| Зона рекреационного назначения | 38,64 | 145,37 |
| Зона кладбищ | 4,18 | 4,18 |
| Зона лесов | 2457,57 | 2457,57 |
| Зона добычи полезных ископаемых | 0 | 21,91 |
| Общая площадь | 8058,39 | 8058,39 |

## 2.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

В центральной части сельского поселения «Деревня Романово»  планируется построить мостовое сооружение арочного типа через автодорогу д. Логачево - д. Мошарово и разноуровневую транспортную развязку, входящие в состав линейного объекта федерального значения «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 – км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область», которая относится к новому строительству южного  обхода г. Медыни.

На территории сельского поселения «Деревня Романово» возможно размещение двух станций очистки воды.

После окончания строительства межпоселковых газопроводов к дер. Бородино и дер. Степановское, планируется строительство уличных газопроводов низкого давления в дер. Бородино и дер. Степановское.

Cведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения

Таблица 3

| № п/п | Назначение объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планиру-емого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова-ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспорт-ное обслужива-ние | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 – км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область | категория II, длина обхода – 13,2км | часть объекта в районе д.Логачево | Первая очередь | Определяется проектом |

Cведения о планируемых для размещения  объектах регионального значения

Таблица 4

| № п/п | Назначение объекта | Наименование объекта | Функцио-нальная зона | Краткая характе-ристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реали-зации | Зона с особыми условиями использо-вания террито-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение | Газопровод межпоселковый к дер. Бородино Медынского района Калужской области | линейный объект | 1,1км | Калужская область, Медынский район, д. Бородино | Первая очередь | Определяется проектом |
| 2 | Газоснабжение | Газопровод межпоселковый к дер. Степановское Медынского района Калужской области | линейный объект | 1,4км | Калужская область, Медынский район, д. Степановское | Первая очередь | Определя-ется проектом |

Cведения о планируемых для размещения  объектах местного значения района

Таблица 5

| № п/п | Местоположение | Функциональная зона | Площадь зоны, га | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: «Строительство канализационной сети и очистных сооружений в деревне Романово, Медынского района, Калужской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, Медынский район, д. Романово | Зона инженерной инфраструктуры | 0,03 | Очистные сооружения | производитель-ность 50 куб.м/сут. |
| 2 |  | Зона инженерной инфраструктуры (планируемая) | 0,06 | Канализационная насосная станция | канализационные насосные станции производительно- стью 8м3/ч – 2шт. |
| 3 |  | - | - | канализационная сеть | пропускная способность 14,13 л/с, протяженность – 1424м |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, Медынский район, д.Косово | - | - | Газопровод распределительный низкого давления д.Косово | протяженность –2 200 м, давление – 0,05МПа |
| 5 | Калужская область, Медынский район, д.Косово | - | - | Газопровод межпоселковый высокого давления д.Косово | протяженность – 28 м, давление – от 0,3МПа до 0,6МПА |

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

Таблица 5

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Категория земель | Собствен-ность | Адресная привязка | Назначе-ние участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:100608:79 | 1,98 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | государст-венная неразграни-ченная | дер. Романово | приведение в соответст-вие с фактичес-ким использова-нием | Первая очередь |
| 2 | 40:14:110106:46 | 17,09 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | частная | дер. Логачево | Развитие населенно-го пункта (в соответст-вие с СТП) | Первая очередь |
| 3 | 40:14:110106:45 | 1,63 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | частная | дер. Логачево | Развитие населенно-го пункта (в соответст-вие с СТП) | Первая очередь |
| 4 | 40:14:110107:257 | 0,11 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | государст-венная неразграни-ченная | дер. Косово | Развитие населенного пункта | Первая очередь |

Перечень земельных участков с категорией «земли населенных пунктов», которые включаются в границы населенных пунктов

Таблица 6

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:100605:54 | 0,0028 | Частная | дер. Обухово | Приведение в соответствие с категорией участка (ГРПШ) |
| 2 | 40:14:100605:3 | 8,10 | Частная | дер. Обухово | Приведение в соответствие с категорией участка (КФХ) |
| 3 | 40:14:100605:4 | 1,0 | Частная | дер. Обухово | Приведение в соответствие с категорией участка (КФХ) |
| 4 | 40:14:110102:33 | 0,15 | Частная | дер. Косово | Существующая жилая застройка |
| 5 | 40:14:000000:394 | 0,0002 | государственная неразграниченная | дер. Косово | Приведение в соответствие с категорией участка (опоры ЛЭП) |
| 6 | 40:14:100604:43 | 0,2 | Частная | дер. Ивановское | Существующая жилая застройка |

Изменения  границ  населенных пунктов на территории  СП «Деревня Романово»

Таблица 7

| № п./п. | Населенный пункт | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Косово МО СП «Деревня Романово» | Уточнение границы населенного пункта в связи с постановкой на кадастровый учет земельного участка категории «земли населенных пунктов» К№ 40:14:110102:33,40:14:000000:394, 40:14:110107:257 |
| 2 | дер. Ивановское МО СП «Деревня Романово» | Уточнение границы населенного пункта в связи с постановкой на кадастровый учет земельного участка категории «земли населенных пунктов» К№ 40:14:100604:43 |
| 3 | дер. Романово МО СП «Деревня Романово» | Уточнение границы населенного пункта в связи с переводом земельного участка КН 40:14:100608:79 в категорию «земли населенных пунктов» |
| 4 | дер. Обухово МО СП «Деревня Романово» | Уточнение границы населенного пункта в связи с постановкой на кадастровый учет земельного участка категории «земли населенных пунктов» К№40:14:100605:54, 40:14:100605:3, 40:14:100605:4 |
| 5 | дер. Логачево МО СП «Деревня Романово» | Уточнение границы населенного пункта в связи с переводом земельных участков К№40:14:110106:46, 40:14:110106:45 в категорию «земли населенных пунктов» |

Перечень участков планируемых к  переводу земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию «земли промышленности и иного специального назначения»

(проект 2015 г.)

Таблица 8

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:100402:46 | 21,65 | частная | у дер. Степановское | Производственная деятельность |
| 2 | 40:14:100608:642 | 1,69 | частная | У дер. Романово | Производственная деятельность |

Перечень участков планируемых к  переводу земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию  «земли особо охраняемых территорий и объектов»

(проект 2020 г.)

Таблица 9

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:110302:38 | 3,63 | частная | дер. Логачево | Туристическая деятельность |

Перечень участков планируемых к  переводу земель

из категории «земли населенных пунктов»

в категорию «особо охраняемых территорий»

(проект 2020 г.)

Таблица 10

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:000000:439 | 4,18 | государственная неразграничен-ная | у дер. Косово | Ритуальная деятельность |

Перечень участков планируемых к  переводу земель

из категории «земли населенных пунктов»

в категорию  «земли промышленности и иного специального назначения»

Таблица 11

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:100401:16 | 0,04 | - | у дер. Елешня Первая | для размещения автомобильных дорог |
| 2 | 40:14:000000:453 | 0,55 | - | у дер. Елешня Первая | Автомобильный транспорт |

Перечень участков планируемых к  переводу земель

из категории «земли населенных пунктов»

в категорию «особо охраняемых территорий»

(проект 2020 г.)

Таблица 12

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:110107:81 | 0,01 | - | у дер. Мошарово | Ритуальная деятельность |

Перечень участков планируемых к  переводу земель

из категории «земли сельскохозяйственного назначения»

в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (проект 2020 г.)

Таблица 13

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, га | Собственность | Адресная привязка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:14:110107:79 | 2,15 | Частная | дер. Косово | Производственная деятельность |
| 2 | 40:14:110107:82 | 1,09 | Частная | дер. Косово | Производственная деятельность |
| 3 | 40:14:110107:83 | 1,56 | Частная | дер. Косово | Производственная деятельность |
| 4 | 40:14:000000:464 | 0,42 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево в Медынском районе на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р.Шаня |
| 5 | 40:14:100402:52 | 0,51 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Автомобильная дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Романово |
| 6 | 40:14:100608:464 | 0,42 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Автомобильная дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Романово |
| 7 | 40:14:000000:483 | 0,47 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево |
| 8 | 40:14:000000:465 | 0,71 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево |
| 9 | 40:14:100610:86 | 0,06 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево |
| 10 | 40:14:100610:74 | 0,03 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево |
| 11 | 40:14:100202:27 | 0,53 | Собственность публично-правовых образований | СП «Деревня Романово» | Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево |