ГБУ КО

«Калугаинформтех»

Муниципальный контракт №1-ГП/2023 от 16.01.2023 г.

Экземпляр № 1

Внесение изменений

в Генеральный план

муниципального образования

сельского поселения «Деревня Михеево»

Медынского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Медынь

2023 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ МИХЕЕВО»

МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОГЛАВЛЕНИЕ

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | стр. 5 |
| 2. | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ | стр.6 |
| 2.1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | стр.9 |
| 2.2. | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | стр. 12 |
| 2.3. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ | стр. 15 |
| 2.4. | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | стр. 37 |
| 2.5. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА | стр. 42 |
| 2.6. | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 43 |
| 2.7. | ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ | стр. 45 |
| 2.8. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ | стр. 45 |
| 2.9. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | стр. 48 |
| 3. | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ | стр. 50 |
| 4. | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | стр. 52 |
| 5. | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | стр. 54 |
| 6. | ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | стр. 54 |
| 6.1. | ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА | стр. 54 |
| 6.2. | ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | стр. 57 |
| 6.3. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | стр.68 |
| 7. | ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | стр. 83 |
| 8. | # СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | стр. 83 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| 1.4 | Карта существующего размещения объектов капитального строительства местного, регионального и федерального значения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |

1. СВЕДЕНИЯ  ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Развитие сельского поселения «Деревня Михеево» Медынского района Калужской области (далее – Поселение) осуществляется в соответствие с документами стратегического развития Российской Федерации, Калужской области, муниципального района «Медынский район» и Поселения. Такими документами являются:

Схема территориального планирования муниципального района «Медынский район» Калужской области, утвержденная Решением Районного Собрания муниципального района «Медынский район» от 17.12.2009 № 395;

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Михеево» Медынского района Калужской области (далее - Генеральный план Поселения), разработан   в 2012 году ООО «СВГМ - Проект» (Москва) в соответствии с муниципальным контрактом № 12/К от 20.07.2012 г;

Программы, проекты и стратегии, представлены ниже в таблице:

- Таблица №1.1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2020 № 63 (с последующими изменениями) |
| 2 | Национальный проект «Экология» | Минприроды России |
| 3 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек – центр инвестиций» | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 4 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 5 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023 - 2032 годы | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 |
| 6 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Медынском районе в 2020-2025 годы» | Постановлением администрации МР «Медынский район» от 03.10.2019г. №764 |
| 7 | Муниципальная программа муниципального района «Медынский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Медынский район» | Постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 14.10.2020г. № 685 |
| 8 | Муниципальная программа муниципального района «Медынский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального района «Медынский район» | Постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 14.10.2020г. № 684 |
| 9 | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории сельского поселения «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 22.10.2019г. № 35 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 22.10.2019г. № 36 |
| 11 | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 25.10.2019г. № 37 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории сельского поселения «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 05.11.2019г. № 38 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 13.11.2019г. № 41 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие градостроительства в сельском поселении «Деревня Михеево» на 2023-2028 годы» | Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 14.10.2022г. № 35.1 |

2. ОБОСНОВАНИЕ   ВЫБРАННОГО   ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

В 2023 г. настала необходимость внесения изменений в генеральный план Поселения, и в связи с этим была разработана его новая редакция. Настоящий Генеральный план Поселения разработан в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015г. № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области», Решением Районного Собрания муниципального района «Медынский район» от 07.12.2017 № 167 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Медынский район» Калужской области», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, с учетом Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

В Генеральном плане Поселения представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского Поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития Поселения до 2040 года.

Согласно статьи 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана Поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального развития Калужской области и муниципального района «Медынский район» положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей генерального плана является определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории Поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития Поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение Поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития Поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы Поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генерального плана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного Поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Содержание и состав работы определяются положениями Градостроительного кодекса РФ, а также техническим заданием муниципального контракта.

Генеральный план Поселения является стратегическим документом с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2040г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь - до 2025 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Поселения, программ комплексного развития Поселения (транспортной, инженерной (коммунальной) и социальной инфраструктур), а также мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана Поселения использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией Поселения, прочие источники.

Разработка Генерального плана Поселения основана на положениях Схемы территориального планирования муниципального района Медынский район Калужской области.

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Поселение располагается на юге Медынского района Калужской области и граничит:

- На севере с ГП «Город Медынь»;

- На северо-востоке с СП «Село Адуево»;

- На востоке и юге с Дзержинским районом Калужской области;

- На юго-западе с Износковским районом Калужской области;

- На западе с СП «Деревня Романово».

Население сельского поселения составляет 579 чел. (01.01.2023г.) или    3,8 % от общей численности Медынского района.

Территория - 8289 га или 7,22 % от площади Медынского района.

В состав сельского поселения «Деревня Михеево» входят 9 населенных пунктов: дер. Михеево — 305,7 га, дер. Уланово - 122,79 га, дер. Пушкино - 49,23 га, дер. Клины - 73,62 га, дер. Подолино – 40,10 га, дер. Самсоново — 67,5 га, дер. Агеевка — 16,41 га, дер. Горнево — 66,61 га, дер. Васильевское- 9,15 га.

Центром сельского поселения является дер. Михеево, где проживает около 71 % всего населения Поселения.

Расстояние от центра Поселения до районного центра (г. Медынь) - 8 км, до регионального центра (г. Калуга) - 55 км.

Граница сельского поселения «Деревня Михеево»

проходит следующим образом:

- 1) от опорной точки 1 в северо-восточном направлении на протяжении 133 м через лесной массив до пересечения с границей муниципального образования «Город Медынь» (узловая точка 2);

- 2) от узловой точки 2 в северо-восточном направлении вдоль русла безымянного ручья до места впадения его в р. Медынку (узловая точка 12);

- 3) от узловой точки 12 в общем северном направлении по руслу р. Медынки до узловой точки 54;

- 4) от узловой точки 54 в направлении восток - северо-восток через лесной массив до пересечения с автомобильной дорогой Калуга - Медынь (узловая точка 60);

- 5) от узловой точки 60 в северо-восточном направлении через дорогу и далее по границе лесного массива на протяжении 335 м (узловая точка 62);

- 6) от узловой точки 62 в северо-восточном направлении через лесной массив до пересечения с р. Хохловкой (узловая точка 68);

- 7) от узловой точки 68 в северо-западном направлении на протяжении 206 м через автомобильную дорогу Медынь - Пушкино и далее по полю (узловая точка 70);

- 8) от узловой точки 70 в юго-восточном направлении через лесной массив до пересечения с р. Дранкой (узловая точка 76);

- 9) от узловой точки 76 в направлении северо-запад через лесной массив на протяжении 393 м и далее в северо-восточном направлении до

пересечения с границей муниципального образования «Село Адуево» в 172 м на юг - юго-запад от развилки просек (узловая точка 80);

- 10) от узловой точки 80 в общем юго-восточном направлении через лесной массив до пересечения с автомобильной дорогой Васильевское - Новоселки на границе лесного массива (узловая точка 86);

- 11) от узловой точки 86 в общем юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 4340 м до пересечения с границей муниципального образования «Дзержинский район» (узловая точка 103);

- 12) от узловой точки 103 через лесной массив в юго-восточном направлении на протяжении 2590 м и далее на юг - юго-запад на протяжении 576 м вдоль лесной дороги (узловая точка 118);

- 13) от узловой точки 118 в направлении запад - юго-запад вдоль границы лесного массива на протяжении 1145 м (узловая точка 121);

- 14) от узловой точки 121 в направлении юг - юго-запад вдоль границы леса на протяжении 443 м и далее вдоль границы леса в западном направлении на протяжении 600 м (узловая точка 126);

- 15) от узловой точки 126 в общем северо-западном направлении через лесной массив, пересекая р. Песчанку и автомобильную дорогу Батуево - Подолино до узловой точки 129, расположенной в 1967 м на северо-восток от водонапорной башни в дер. Батуево;

- 16) от узловой точки 129 в северо-восточном направлении на протяжении 720 м через лесной массив и далее на северо-запад до северной границы леса (узловая точка 132);

- 17) от узловой точки 132 в общем направлении юг - юго-запад по границе лесного массива до юго-западного угла поля и далее через лес до пересечения с р. Дранкой (узловая точка 162);

- 18) от узловой точки 162 в общем направлении юг - юго-запад по руслу р. Дранки до места впадения ее в р. Медынку и далее по руслу р. Медынки в юго-восточном направлении до узловой точки 325, расположенной в 140 м ниже по течению от места впадения по правому берегу р. Песчанки;

- 19) от узловой точки 325 в направлении запад - юго-запад на протяжении 614 м через поле и далее через лесной массив до его западной границы (узловая точка 337);

- 20) от узловой точки 337 в направлении юг - юго-запад по границе лесного массива до пересечения с автомобильной дорогой Калуга - Медынь и далее в общем южном направлении через лесной массив до узловой точки 355, расположенной в 1770 м на юго-запад от водонапорной башни дер. Адамовское;

- 21) от узловой точки 355 в общем западном направлении вдоль границы лесного массива до пересечения с безымянным ручьем (узловая точка 378);

- 22) от узловой точки 378 в общем юго-западном направлении по руслу безымянного ручья до р. Шани и далее на северо-запад по руслу реки до узловой точки 452, расположенной в районе впадения в р. Шаню безымянного ручья, южнее дер. Горнево;

- 23) от узловой точки 452 в направлении запад - юго-запад вдоль границы лесного массива на протяжении 1247 м до пересечения с границей муниципального образования «Износковский район» (узловая точка 460);

- 24) от узловой точки 460 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 780 м и далее на север до пересечения с р. Шаней (узловая точка 471);

- 25) от узловой точки 471 в общем северном направлении по руслу р. Шани до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Романово» (узловая точка 571);

- 26) от узловой точки 571 в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 300 м, поворачивая на восток вдоль границы лесного массива и далее через 358 м на север - северо-восток до узловой точки 575;

- 27) от узловой точки 575 в общем восточном направлении по руслу ручья до узловой точки 602, расположенной в 1660 м на запад - юго-запад от водонапорной башни дер. Самсоново;

- 28) от узловой точки 602 в направлении север - северо-восток по границе лесного массива на протяжении 691 м (узловая точка 606);

- 29) от узловой точки 606 в общем юго-восточном направлении на протяжении 435 м через поле (узловая точка 612);

- 30) от узловой точки 612 в общем направлении север - северо-восток через поле на протяжении 1950 м и далее на северо-запад через поле до границы лесного массива (узловая точка 632);

- 31) от узловой точки 632 в направлении север - северо-восток на протяжении 470 м по границе лесного массива, 1015 м через поле и далее на протяжении 760 м через лесной массив до опорной точки 1.

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат Поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

В конце лета - начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом средними условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная +4,0...+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года - июль, со средней температурой воздуха +17,8°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для Поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30-40 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 3,8 м/с летом до 4,9 м/с — зимой.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной. Абсолютная высота 170-190 м. Глубина речных долин до 50 м, склоны крутые, имеются овраги.

В целом территория представляет собой аккумуляторную равнину. Формирование рельефа связано с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией.

В геологическом отношении территория имеет сходные черты с северными районами группы, входящими в зону влияния Московского ледника. Территорию слагают суглинки Московской морены. По долинам рек их перекрывают аллювиальные пески.

Дочетвертичные отложения, представленные комплексом известняков идоломитов с прослоями глин, песков и бурого угля, не выходят на поверхность.

В тектоническом плане изучаемая территория относится к юго-западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего карбона, с поверхности перекрытые чехлом четвертичных отложений: моренными суглинками, песками. Наиболее распространены мореные суглинки, мощностью 20 м, относящиеся к позднее - московскому, ранее - днепровскому оледенению.

По долине рек, в замкнутых котловинах развиты флювиогляционные отложения микулинского возраста, представленные песками.

Современные отложения представлены пойменным аллювием песчано - суглинистого состава.

Рассматриваемая территория, в целом, благоприятна для сельского хозяйства и строительства на сухих, повышенных участках.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы Поселения представлены поверхностными и подземными водами.

По территории поселения протекают реки Шаня, Медынка, Дранка, Любинка,  Хохловка и Песчанка (полный перечень водных объектов отображен в таблице 2.1). Основным источником питания рек являются талые снеговые воды, составляющие 54% годового стока. На долю подземного питания приходится 36,6%, на долю речного стока -9,4%, который формируется за счет дождевых вод. Половодье начинается в конце марта - начале апреля и  продолжается до середины мая. В течение 10-15 дней уровень воды в реках поднимается на 2-5 метров, достигая своего максимума во второй половине апреля.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена на юго-западном крыле Московского артезианского бассейна. Рассмотренный выше комплекс геологических образований является водоносным. Четвертичный водоносный горизонт безнапорный или слабонапорный со свободной поверхностью зеркала грунтовых вод. Он характеризуется как маловодообильный, вместе с тем за счет инфильтрации подтока из нижележащих грунтов он питает многочисленные (около 100) колодцы и копаные грунты, которые используются местными жителями для хозяйственно-бытовых нужд.

Уровень воды в колодцах находится на различных глубинах от 0,5 до 1,5м (в долине рек), по 5-12 метров в остальных районах Поселения. Величина дебитов колодцев составляет 0,1 - 0,3 м/сек. Воды техногенного горизонта по результатам химического анализа для безнапорных сооружений в слабофильтрующих грунтах характеризуются средней или слабой углекислой агрессией к бетонам повышенной плотности на портландцементе, шлакопортландцементе, сильной сульфатной агрессией к особо плотным бетонам на несульфатостойком цементе.

Столь высокий уровень грунтовых вод характеризует планируемую территорию как подтопляемую. Освоение перспективных площадей будет сопровождаться подъемом уровня грунтовых вод и подтоплением новых площадей. Необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного водоотвода и благоустройству территории.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используются подземные воды четвертичного, протвинского и тарусско-окского водоносных горизонтов.

Протвинский водоносный горизонт имеет ограниченное распространение, он отмечается в северной и северо-восточной частях планируемой территории. Водовмещающие породы представлены крепкими известняками, сильно трещиноватыми. Подстилается водоупор повсеместно стешевским водоупором, перекрывается отложениями четвертичного комплекса. Мощность горизонта до 11 м.

Окско-тарусский водоносный горизонт распространен повсеместно, водовмещающими являются трещиноватые известняки. В горизонте выделяются два подгоризонта: верхний - тарусско-михайловский, нижний - алексинский. Они разделены между собой выдержанным по площади михайловским водоупором. Мощность глин 2-4 метра.

Тарусско-михайловский водоносный подгоризонт развит повсеместно. В кровле горизонта залегают преимущественно стешевские глины мощностью 1,2 - 7метров, реже четвертичные образования.

Нижним водоупором являются михайловские глины. Водовмещающие известняки трещиноватые, залегают на глубинах от 13-23 метров. Мощность их 15-82 метра. Водоносный горизонт имеет напорно - безнапорный характер. Величина напора на кровлю составляет 2-3 метра.

Питание подгоризонта осуществляется за счет инфильтрации Питание подгоризонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков из вышележащего четвертичного горизонта. Описанный водоносный горизонт является основным источником водоснабжения поселения, несмотря на его низкую водообильность.

Алексинский водоносный подгоризонт признан бесперспективным.

Окско-тарусский водоносный горизонт эксплуатирует несколько водозаборных скважин. Санитарное состояние вод удовлетворительное. Окско-тарусский горизонт сверху перекрывается толщей верхне-тульских водоупорных глин, подошвой ему служат глины бобриковского горизонта. Водовмещающими являются пески мощностью от 6,6-34,4 метров, залегающие на глубинах от 91-118 метров. Нижне-тульский водоносный горизонт высоконапорный, напор на кровлю составляет 60,6-78,7м, в среднем 70м. Питание водоносного горизонта происходит за пределами проектируемого района на юге и юго-востоке. Грунтовые воды вскрыты почти повсеместно на глубинах от 0,3-4,3 метров. В основном они залегают на глубине 0,5-1,5метров.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Поселения присутствует месторождение строительных песков (в 6 км к югу от г. Медыни, в 500 м к северу от дер. Михеево). Недропользователь - ООО «Медыньстройинвест».

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1)	организация использования лесов;

2)	создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3)	проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

- проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Побочными видами использования лесов Поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота.

Леса Поселения имеют рекреационное значение для жителей Поселения, Медынского района и Калужской области.

2.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

К землям природоохранного назначения относятся земли:

-	занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий);

-	иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории ООПТ регионального и местного значения.

На территории СП «Деревня Михеево» расположены ООПТ регионального значения – памятники природы:

- «Р. Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды» (правоустанавливающие документы – решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. решения малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов 
от 17.03.1994 № 15, постановлений Законодательного Собрания Калужской области от 16.06.2005 № 216, от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 № 218-21 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Р. Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды» (в ред. приказа министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 02.07.2021 № 645-21));

- «Р. Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды» (правоустанавливающие документы – решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. решения малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.03.1994 № 15, постановлений Законодательного Собрания Калужской области от 16.06.2005 № 216, от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 07.12.2021 № 1188-21 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Р. Шаня с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды» (в ред. приказа министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 19.05.2022 № 381-22)).

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И

ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

•до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

•от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

•от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратных километров, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. В границах водоохранных зон запрещается:

•  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

•  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

•  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

• строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

• хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

•  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

• разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством

в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования централизованными системами водоотведения (канализации), централизованными ливневыми системами водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 2.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

| Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Шаня | 131 | 200 | 50 | 20 |
| река Медынка | 51 | 200 | 50 | 20 |
| река Дранка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| река Хохловка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Песчанка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Любинка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| пруды | - | 50 | 50 | 0/20 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

•  распашка земель;

•  размещение отвалов размываемых грунтов;

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы.

Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктов.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктов является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, дымовые печи и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории Поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- состояние геологической среды;

- Состояние поверхностных вод;

- Состояния подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы транспортных коммуникаций;

- Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Зоны залегания и добычи полезных ископаемых;

- Санитарная очистка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

На территории Поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Таблица 2.2

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | II |
|  | Нормы, (Н) | Риска, (Р) | Кризиса, (К) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 |

Ресурсный потенциал для Поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Таблица 2.3

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |  |  |
| окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
| сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,15 |
| взвешенные вещества | мг/м3 | 0,2 |
| оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
| другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений - техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние поверхностных вод

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории Поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории Поселения являются загрязненные поверхностные воды, бесхозные скважины. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

Таблица 2.4

Характеристика загрязнения почв

| Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

На территории Поселения имеется кладбище.

Состояние почвенного покрова

Рассматриваемая территория относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Территория не входит в число загрязненных, подвергнутых воздействием последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Наличие загрязненных почв радионуклидами не отмечено.

На территории Поселения были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»): дер. Агеевка (1918г.), дер. Клины (1918г.), дер. Михеево (1918г.), дер. Самсоново (1918г.), дер. Уланово (1918г.). В последующие годы случаев заболеваний населения Поселения сибирской язвой и подобными опасными инфекционными заболеваниями не зафиксировано.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Границы придорожных полос установлены для дорог III - IV технической категории - 50 метров, для дорог V технической категории - 25 метров от границы полосы отвода автодороги. Для объездной трассы федерального значения, согласно кадастровому плану автодороги, 100 метров от дорожного полотна.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В соответствие со статьей 105  Земельного кодекса Российской Федерации для магистральных газопроводов кроме охранной зоны газопровода устанавливается зона минимальных расстояний до магистральных газопроводов, которая также является зоной с особыми условиями использования территории.

В соответствии с требованиями  Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) в охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

- открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

По  сведениям, предоставленным ООО «Газпром трансгаз Москва», вблизи д.Михеево Медынского района Калужской области находятся объекты газотранспортной системы, принадлежащие на праве собственности ПАО «Газпром» и эксплуатируемые филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» «Белоусовское ЛПУМГ»: газопровод-отвод к ГРС Медынь DN400, Рраб 5,4 МПа (входит в состав опасного производственного объекта (далее - ОПО) I класса опасности «Участок магистрального газопровода Белоусовского ЛПУМГ», per. № А01-13306-0228, и ОПО II класса опасности «Станция газораспределительная АГРС «Медынь» Белоусовского ЛПУМГ» (далее - АГРС Медынь), per. № АО 1-13306-0919.

По газопроводу-отводу к ГРС Медынь (L=25,65 км) транспортируется опасное вещество (воспламеняющийся и горючий газ) - природный газ в количестве 135,5 т.

Количество природного газа в оборудовании и трубопроводах АГРС Медынь - 0,223 т.

Согласно Правилам охраны магистральных газопроводов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 (далее - Правила), охранная зона магистральных газопроводов составляет 25 м в обе стороны от оси газопровода-отвода.

Охранная зона магистрального трубопровода - территория или акватория с особыми условиями использования, установленная вдоль магистрального трубопровода для обеспечения его безопасности. Охранные зоны устанавливаются для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов. Проведение работ в охранной зоне магистрального газопровода регламентируется пунктами 4-6 Правил.

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (Актуализированная редакция СП и П 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы») (далее - СП 36.13330.2012) расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов и от ГРС до населенных пунктов, отдельны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице № 4 и № 5.

Указанные в таблицах №4 и №5 СП 36.13330.2012 устанавливают минимальные расстояния (далее - МР) от оси трубопроводов и от ограждения ГРС до ближайшей точки нахождения перечисленных в таблице зданий, строений, сооружений и границ населенных пунктов.

Согласно требованиям СП 36.13330.2012 для газопровода DN (от 300 до 600) МР в обе стороны от оси газопровода до ближайшей точки нахождения перечисленных в таблице зданий, строений, сооружений и границ населенных пунктов составляет 150 м, МР от ограждения ГРС с подводящим газопроводом DN (от 300 до 600) до ближайшей точки нахождения перечисленных в таблице зданий, строений, сооружений составляет 175 м.

Строительство и размещение объектов, перечисленных в СП 36.13330.2012, в пределах МР категорически запрещено.

Частью 4 статьи 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» определено, что здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Вышеуказанные нормативные акты являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, организациями и гражданами, производящими какие-либо работы или действия, введены и действуют в целях обеспечения сохранности магистральных газопроводов, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения несчастных случаев.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

- Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

- Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Регламенты использования территории охранных зон сетей инженерной инфраструктуры

На территории охранной зоны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 -27 Водного кодекса РФ.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных

зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На территории Поселения зоны затопления и зоны подтопления отсутствуют.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния твердых коммунальных отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения. Территория поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Организация очистка территории  населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения.

В соответствии с частью 3 статьи 14 и  пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района и может передаваться сельскому поселению дополнительным соглашением о передаче отдельных полномочий муниципального района сельскому поселению.

Сбор и  транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется  по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с  ТКО, отходы направляются на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствие  с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области.

Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

На   территории поселения расположены три контейнерных площадки для сбора ТКО в д. Михеево. В случае необходимости в последующем возможно устройство дополнительных контейнерных площадок.

В соответствии с Постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО следует:

- не реже одного раза  в трое суток при температуре наружного воздуха до +5°С м ежедневно при температуре выше +5°С;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза  в неделю.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- проведение мероприятий для исключения несанкционированных свалок;

- совершенствование системы санитарной очистки ТКО;

- снижение объемов ТКО (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения (установка контейнеров для сбора ТКО).

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие отходы - отходы V класса опасности.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТКО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Вывоз ТКО с территории Поселения осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере обращения с отходами. На территории Поселения расположено 14 контейнерных площадок - 6- дер. Михеево, 2 - дер. Пушкино, 2 - дер. Уланово, 1 - дер. Клины, 1- дер. Агеевка, 1- дер. Самсоново, 1 -дер. Подолино. Вывоз ТКО производится по мере наполнения контейнеров еженедельно. Накопление ТКО допускается только в местах (на площадках) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

В целях улучшения состояния почв Поселения необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- благоустройство мест массового отдыха населения (установка контейнеров для сбора ТКО);

- проведение мероприятий для исключения несанкционированных свалок.

- совершенствование системы санитарной очистки от ТКО;

- снижение объемов ТКО (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории Поселения формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемые природные территории, лесопарки, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории Поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв;

- характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране окружающей среды на территории Поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир. Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, воздушного бассейна рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

Охрана поверхностных вод.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов от истощения предусматривается:

- обеспечение современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями нормативных документов;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- организация на водозаборах для всех источников питьевого водоснабжения зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями нормативных документов;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Охрана подземных вод.

- Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для улучшения качества воздушной среды возможно проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности;

- работы по реабилитации загрязненных угодий.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Выводы

Экологическая ситуация на территории Поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный  характер и, как правило, не достигают опасных значений.

Объекты культурного наследия

Таблица 2.5

Объекты культурного наследия,

расположенные на территории СП «Деревня Михеево»*

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |
| Братская могила | дер. Уланово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. №76 |
| Поселение, мезолит, 14-17 вв. | - | АКР №476. Арх. ИА: 166331. Л.27 |
| Поселение Горнево, XI-VI тыс. до н.э., II в. н.э.- I в. н.э., XIV-XIX вв. н.э. | - | Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области приказ №242 от 04.09.2019г. |

*По данным Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия. Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территорий объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее - историко-культурная экспертиза) в случае если, орган охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее - выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов. Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов Поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

2.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения СП «Деревня Михеево» составляет 579 человек (на 01.01.2023 г.).

С 2018 года наблюдалось увеличение численности населения. За последние 5 лет оно увеличилось на 73 человека, или на 14%.

За пятилетний период в Поселении прослеживается процесс естественный убыли населения. Однако естественная убыль компенсируется незначительным миграционным притоком населения.

Таблица 2.6

Численность населения сельского поселения

| Год | Численность населения | Изменение численности | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 506 | -56 | 91,04 |
| 2019 | 543 | 37 | 107,31 |
| 2020 | 553 | 10 | 101,84 |
| 2021 | 553 | - | 100,00 |
| 2022 | 556 | 3 | 101,15 |
| 2023 | 579 | 23 | 124,41 |

Таблица 2.7

Группировка населенных пунктов СП «Деревня Михеево»

| Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего | Количество населенных пунктов, в том числе с численностью населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без населения | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | более 100 |
| 579 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |

Как видно из таблицы 2.7 только один населенный пункт Поселения имеет численность населения более 100 человек - центр Поселения - дер. Михеево (356 человек или около 71% всего населения). В дер. Уланово проживает около 14% населения (81 человек).

Естественное и механическое движение населения

Динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между родившимися и умершими за период 2015-2022 г.г.) в сельском поселении имеет отрицательное значение. За данный период естественная убыль населения составила 42 человека (в среднем за год 4 человека).

Таблица 2.8

Естественное движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось (чел.) | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 |
| Умерло (чел.) | 10 | 14 | 5 | 7 | 11 | 11 | 14 | 8 | 80 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -7 | -5 | +3 | -3 | -3 | -7 | -12 | -6 | -40 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | За период 2013-2020 |
| Родилось (чел.) | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 22 |
| Умерло (чел.) | 13 | 4 | 10 | 15 | 9 | 10 | 1 | 6 | 64 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -6 | -2 | -9 | -13 | -8 | -6 | +4 | -6 | -42 |

Показатели миграционного движения населения за период 2015-2022 гг. в сумме показали нулевое значение.

Таблица 2.9

Механическое движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (чел.) | 26 | 25 | 18 | 19 | 14 | 22 | 23 | 19 | 166 |
| Выбыло (чел.) | 9 | 10 | 18 | 11 | 14 | 33 | 19 | 17 | 131 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | +17 | +15 | 0 | +8 | 0 | -11 | +4 | +2 | +35 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | За период 2013-2020 |
| Прибыло (чел.) | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 5 | 11 | 9 | 105 |
| Выбыло (чел.) | 16 | 27 | 30 | 10 | 17 | 12 | -1 | -6 | 105 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | 0 | -9 | -14 | +4 | -1 | -7 | 10 | 3 | - |

ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения территории на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Анализ динамики численности населения показал, что за пятилетний период численность населения Поселения снизилась на 68 человек (на 13%).

За данный период в Поселении прослеживается процесс естественной убыли. Однако естественная убыль компенсируется незначительным миграционным притоком населения.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием.

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Проектом принят на первую очередь стабилизационный вариант перспективной численности населения, предполагающий незначительное улучшение демографических показателей и стабилизацию численности населения. На расчетный срок, в связи с государственной политикой, направленной на улучшение демографической ситуации в стране Проектом выбран инновационный вариант, предполагающий прирост населения.

Таблица 2.10

| СП «Деревня Михеево» |  |
| --- | --- |
| Этапы | Численность населения, чел. |
| Современное состояние | 579 |
| Первая очередь | 630 |
| Расчетный срок | 680 |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, строительство жилого поселка.

2.5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Сельское хозяйство на территории Поселения представлено крестьянско-фермерским хозяйством «Пушкино» (дер. Пушкино), крестьянско-фермерским хозяйством «Кленков Ю.С.», обществом с ограниченной ответственностью «Калужская Нива» и личными подсобными хозяйствами граждан.

На территории Поселения осуществляют деятельность ИП Мурзаев И.В., общество с ограниченной ответственностью «Медыньстройинвест», общество с ограниченной ответственностью «Авиадеревня «Михеево». Дальнейший сценарий развития производства на территории Поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

Торговля

Торговля в СП «Деревня Михеево» представлена 2 продовольственными магазинами в дер. Михеево.

2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Таблица 2.11

Объекты социальной инфраструктуры

| Отрасль | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
| Здравоохранение | Улановский ФАП, дер. Михеево |
| Образование | Михеевская основная общеобразовательная школа на 110 мест (обучающихся 52 чел.), дер. Михеево |
| Культура | Дом культуры, дер. Михеево Библиотека, дер. Михеево |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям

- Здравоохранение

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

- Образование

- сохранение и улучшение действующих объектов образования;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

- Культура и спорт

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

- Планируется обустройство сквера с элементами спортивной и детской площадок.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд Поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составил 24,1 тыс. м2 общей площади. За последние пять лет было введено в действие 1,5 тыс. м2 общей площади жилых строений. Среднегодовой темп жилищного строительства в период с 2014 года - 300 м2 в год. Жилищная обеспеченность по Поселению составляет 47,6 м2/чел.

В ближайшей перспективе планируется строительство компактной застройки на 79 жилых индивидуальных домов в д.Уланово в рамках федеральной программы для работников ООО «Калужская Нива». В перспективе планируется жилая застройка ООО «Авиадеревня Михеево» в д.Михеево.

Жилищная   обеспеченность    по     сельскому поселению составляет 39,87 м2/чел. Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- увеличение до конца расчетного срока жилищной обеспеченности до 50 м2 /чел.;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

Мероприятия по рекреации и озеленению территории

- Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением генплана сельского поселения, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий.

- На первую очередь необходимо иметь площадь озелененных территорий общего пользования 12 м²/чел. x 555= 0,66 га (СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- На расчетный срок Проектом предлагается обустроить зоны отдыха для населения.

2.7. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи Поселения осуществляются только автомобильным транспортом.

По территории Поселения проходят:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калуга - Медынь (протяженностью около 8 км в границах поселения);

- участок автомобильной дорога общего пользования регионального значения А-130«Москва-Малоярославец-Рославль» - Пушкино (протяженностью около 1,3 км в границах поселения).

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Генпланом предусмотрено строительство объездной автомобильной дороги в обход г. Медыни, часть автодороги будет построена на территории Поселения. Кроме того, в Поселении будет продолжена работа по улучшению состояния и развитию автодорожной сети.

На территории Поселения автозаправочные станции отсутствуют.

Мероприятия по развитию транспортных сетей

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

Проектом предлагается:

- Строительство системы наружного освещения в д. Горнево.

- Планируется строительство объездной автомобильной дороги в обход г.Медыни с дорожной инфраструктурой: мост через р.Медынка, разноуровневую развязку, система освещения, часть автодороги планируется построить на территории Поселения.

2.8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения и водоотведения имеется в дер. Михеево. Собственник системы водоснабжения ГП Калугаоблводоканал. Во всех остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют в основном шахтные колодцы, реже скважины.

Определяются гигиенические требования и нормативы к качеству питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

- Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система водоотведения с очистными сооружениями существует в д. Михеево. Во всех остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, локальные канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Потребители Поселения получают электроэнергию от ПС «Медынь»110/35/10 кВ и ТП 10/04 кВ. По территории СП «Деревня Михеево» проходит линия электропередач ВЛ-110 кВ Кондрово - Черкасово с отп. на ПС Медынь.

Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение осуществляется от ГРС Кондрово - ГРС Порослица. По территории Поселения проходит часть объекта «Газопровод-отвод АГРС «Медынь», Михеево с/а, Медынский р-н, Редькино с/а, Никольское с/а, Карцово с/а, Дзержинский р-н, Калужская область, являющимся магистральным газопроводом. На территории Поселения расположена АГРС «Медынь».

В настоящее время газифицировано три населенных пункта - дер. Михеево, дер. Уланово и дер. Пушкино, строятся  уличные  газопроводы  в дер. Самсоново, дер. Агеевка, запланировано строительство межпоселкового газопровода к дер. Клины и уличного газопровода в д.Клины. В дальнейшем возможна газификация дер. Подолино и дер. Горнево.

Связь

Услуги телефонной связи общего пользования предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах Поселения подключены универсальные таксофоны.

Услуги эфирного телевизионного вещания и радиовещания на территории Поселения предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: «Первый канал» (5 ТВК), «ТК Россия» (11 ТВК), «Культура» (30 ТВК), «Ника-ТВ» (37 ТВК); радиоканалов: «Юность» (68,03 МГц), «Маяк» (69,95 МГц), «Радио России» (71,6 МГц), «НикаFM» (73,52 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Медынь. На территории Поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2019 года в рамках реализации федерального проекта осуществился переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС» (в дер. Михеево, дер. Самсоново), «Мегафон» (в дер. Михеево). По территории Поселения проходит линия ЛКС Волоконно-оптическая линия связи «Калуга Медынь» в границах Медынского района Калужской области. Протяженность в границах Поселения составляет 8,6км. В 2020г. провелась реконструкция линейно-кабельного сооружения волоконно-оптической линии связи.

В дер. Михеево почтовое отделение упразднено. Обслуживание населения происходит в почтовом отделении города Медыни.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

Водоснабжение и водоотведение

На первую очередь Проектом предлагается реконструкция существующих водозаборных сооружений поселения, реконструкция (ремонт) системы водоотведения в д.Михеево.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

- Проектом предусмотрена газификация следующих населенных пунктов: дер. Агеевка, дер. Самсоново, дер. Клины. В перспективе возможна газификация дер. Подолино и дер. Горнево.

Теплоснабжение

- На первую очередь Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

- организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

- обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

- развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

2.9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст.7 гл.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2015 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории муниципального района «Медынский район» и материалов лесоустройства ГКУ КО Медынского лесничества.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Функциональное зонирование в данном генеральном плане предполагает выделение зон функционального использования:

-жилая зона. Основное назначение - создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включены улично-дорожная сеть, объекты для повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Жилая зона представлена индивидуальной застройкой, малоэтажной застройкой, объектами социальной сферы.

Также на территории Поселения есть функциональные зоны:

- производственная зона - зона промышленности

-зона инженерной и транспортной инфраструктур. Сформировавшиеся территории сохраняются в границах Поселения. Зона транспортной инфраструктуры включает территории дорожных отводов дорог общего пользования.

-зоны сельскохозяйственного использования. Выделена зона сельскохозяйственного использования для сохранения сельскохозяйственных

угодий, необходимых для нужд населения и развития личного подсобного хозяйства и выделена производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

-зона кладбищ охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбище).

-зона рекреационного назначения. Предназначена для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки.

Кроме того, в настоящем генеральном плане выделены:

зона акваторий, включающая в себя территории поселения, покрытые поверхностными водами;

зона лесов, включающая в себя  земли лесного фонда на территории поселения;

зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

В связи с расположением в границах СП «Деревня Михеево» ООПТ регионального значения – памятников природы «Р. Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды» и «Р. Шаня 
с охранным ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды» 
и несоответствием установленных функциональных зон определенным для них режимам особой охраны требуется проведение работ по изменению функционального зонирования территории поселения.

Поскольку Генеральный план Поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранные зоны ООПТ (планируемые);

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Настоящим генеральным планом Поселения предусматривается строительство объектов местного значения Поселения – уличных газопроводов в дер. Самсоново, дер. Агеевка, дер. Клины (таблица 3.1). В дальнейшем возможна газификация дер. Подолино и д. Горнево.

Строительство объектов газификации должно положительно отразиться на строительстве жилья в газифицированных деревнях и, как следствие, увеличении численности постоянно проживающего местного населения.

Таблица 3.1

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Вид строительства: Новое строительство. Функциональное назначение объекта: Объект инженерной инфраструктуры. | Уличные газопроводы дер.Самсоново Медынского района | Газопровод низкого давления, протяженность 2,7км, подземный, не превышает 0,005 МПа | Калужская область, Медынский район, д. Самсоново | Размеры зон с особыми условиями использования территории будут определены проектной документацией в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) |
| - |  | Уличные газопроводы дер.Агеевка Медынского района | Газопровод низкого давления, протяженность 0,7 км, подземный, не превышает 0,005 МПа | Калужская область, Медынский район, д. Агеевка |  |
| - |  | Уличные газопроводы дер. Клины Медынского района | Газопровод низкого давления, протяженность 0,9 км, подземный, не превышает 0,005 МПа | Калужская область, Медынский район, д. Клины |  |

4.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации и  Калужской области на территории Поселения планируется размещение следующих объектов регионального и федерального значения.

Таблица 4.1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| Назначение объекта регионального значения инженерной инфраструктуры | Наименование планируемого объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект инженерной инфраструктуры | Газопровод межпоселковый к дер.Клины Медынского района | Межпоселко-вый газопровод, протяженность 4,1 км | Калужская область, Медынский район, территория сельского поселения «Деревня Михеево» | Первая очередь | Размеры зон с особыми условиями использования территории будут определены проектной документацией в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) |

Таблица 4.2

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства федерального значения

| Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:14:000000:12 (под существующим объектом без учета нового строительства) | Вид строительства в части объекта, располагающейся на территории Поселения: новое строительство. Функциональное назначение объекта: Объект транспортной инфраструктуры. | «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 – км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область» | Определяются проектом | Калужская область, Медынский район, северная часть сельского поселения «Деревня Михеево» | Необходимость установления и размеры СЗЗ и ЗОУИТ будут определены проектной документацией в соответствие с действующим законодательством |

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В   соответствии    с     документами    территориального    планирования муниципального района «Медынский район» на территории Поселения планируется размещение объектов местного значения муниципального района – уличных газопроводов в д. Самсоново, д. Агеевка и д.Клины.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения  могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

## 6.1. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения  не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения  незначительному подтоплению могут быть подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Лесные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т. д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселения х запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения  проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах: разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров:  устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения  комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения  тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Автозаправочных станций , базУказанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

## 6.2. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения   располагается потенциально опасный объект-ГРС в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС

Взрыво - и пожароопасность обусловлена наличием в поселении взрывопожароопасных объектов, в том числе:  магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

Автозаправочных и газонаполнительных станций, складов нефтепродуктов, нефтебаз, ГСМ,МТС на территории поселения нет.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях

По территории сельского поселения возможна перевозка АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица 6.1

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица 6.2

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица 6.3

| Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  | аммиак |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 м3 |  |  | 54 м3 |  |
| Степень заполнения цистерны, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.03 |  |  | 17.03 |  |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0073 |  |  | 0.0007 |  |
| Пороговая токсодоза, мг*мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 15 |  |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  | 34,94 |  |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,014 |  |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 1,016 |  |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:21 |  |  | 1:21 |  |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  | 0,43 |  |
| Вторичным облаком |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  | 4,8 |  |
| Полная |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  | 5,0 |  |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  | 5,0 |  |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,732 |  |  | 5,629 |  |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  | 39,21 |  |
| Фактическая |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 2,024 |  |
| Параметры |  |  | Соляная к-та |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,2 т |  | 120 т | 0,02т |  | 0,08т |  | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль |  |  | 36.46 |  | 36.46 | 17.03 |  | 17.03 |  | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 |  |  | 0.0073 |  | 0.0073 | 0.0073 |  | 0.0073 |  | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т |  |  | 0 |  | 0 | 6,0· 10-6 |  | 3,0· 10-5 |  | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т |  |  | 0,126 |  | 12,62 | 6,0· 10-4 |  | 0,002 |  | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин |  |  | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 |  | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком |  |  | 0 |  | 0 | 0,0 |  | 0,001 |  | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком |  |  | 1,37 |  | 21,9 | 0,02 |  | 0,088 |  | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная |  |  | 1,375 |  | 21,9 | 0,022 |  | 0,089 |  | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км |  |  | 1,375 |  | 5 | 0,022 |  | 0,089 |  | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км |  |  | 2,16 |  | 37,4 | 0,028 |  | 0,114 |  | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная |  |  | 2,97 |  | 39,2 | 0,0006 |  | 0,012 |  | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая |  |  | 2,97 |  | 2,02 | 4,0· 10-5 |  | 6,0· 10-4 |  | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
| Параметры |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,3т |  | 0,35т |  | 0,4 т |  | 0,45т |  | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль |  | 17.03 |  | 17.03 |  | 17.03 |  | 17.03 |  | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 |  | 0.0073 |  | 0.0073 |  | 0.0073 |  | 0.0073 |  | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т |  | 1,0· 10-4 |  | 1,0· 10-5 |  | 4,0· 10-4 |  | 1,0· 10-4 |  | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т |  | 0,009 |  | 0,01 |  | 0,012 |  | 0,013 |  | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин |  | 1:21 |  | 1:21 |  | 1:21 |  | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,006 |  | 0,007 |  | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком |  | 0,33 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная |  | 0,333 |  | 0,385 |  | 0,4 |  | 0,42 |  | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км |  | 0,333 |  | 0,385 |  | 0,4 |  | 0,42 |  | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная |  | 0,175 |  | 0,232 |  | 0,25 |  | 0,276 |  | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая |  | 0,009 |  | 0,012 |  | 0,013 |  | 0,014 |  | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |
| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2т | 1,63т |  | 1,7т |  |  | 2,0т | 2,4т |  | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |  | 17.03 |  |  | 17.03 | 17.03 |  | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 |  | 0.0073 |  |  | 0.0073 | 0.0007 |  | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 15 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 |  | 7,0· 10-4 |  |  | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 |  | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 |  | 0,049 |  |  | 0,058 | 0,07 |  | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 |  | 1:21 |  |  | 1:21 | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 |  | 0,026 |  |  | 0,03 | 0,036 |  | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 |  | 0,84 |  |  | 0,91 | 1,01 |  | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 |  | 0,86 |  |  | 0,93 | 1,02 |  | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 |  | 0,86 |  |  | 0,93 | 1,02 |  | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 |  | 0,97 |  |  | 1,06 | 1,18 |  | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 |  | 1,15 |  |  | 1,36 | 1,65 |  | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 |  | 0,059 |  |  | 0,07 | 0,085 |  | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице:

Характеристика действия ударной волны

Таблица 6.4

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица 25

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа «BLEVE» показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТКО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод: Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом, магистральном газопроводах на территории сельского поселения

На территории сельского поселения расположены распределительные межпоселковые газопроводы и магистральный газопровод-отвод на ГРС Медынь а также планируется строительство нового межпоселкового газопровода для газификации населенных пунктов сельского поселения.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

- Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

- Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

- Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- - метан – 98,64%;

- - этан – 0,46%;

- - пропан – 0,12%;

- - азот – 0,74%;

- - углерод – 0,04%.

- Возможные последствия при разрушении газопровода на линейном участке:

- Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в Поселении зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и наносить значительный материальный ущерб могут такие природные явления, как смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, природные пожары.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории Поселения свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста,	 эрозийной деятельности, поверхностного обводнения  и заболачивания территорий. В соответствие со сведениями  Единого государственного реестра недвижимости на территории Поселения отсутствуют  зоны затопления и зоны  подтопления.

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

## Природные пожары

Леса, расположенные на территории Поселения, не являются вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания). Населенные пункты Поселения не относятся к населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров. Вместе с тем, наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары - более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Муниципальный район «Медынский район» по степени заторфованности относится к II типу районов - слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений повышенной зольности. Заторфованность района составляет менее 0,39%.

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом РФ и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами Поселения. При размещении взрывоопасных объектов в границах Поселения необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенному пункту, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах жилой зоны, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой зоны.

Противопожарное водоснабжение Поселения

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории Поселения требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов. При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

На территории Поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселение должно  быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В поселении с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.4.3. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Данные приведены в таблице 6.1:

Таблица 6.1

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода   согласно   требованиям   Приказа МЧС  России   от 30.03.2020 № 225

«Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»  и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут). Противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

    - Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного    водопровода  согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

    - Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории Поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут (статья 76 Технического регламента). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории Поселения устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

-   4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

-   6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие

размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. В настоящее время на территории Поселения отсутствуют садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий проводится в соответствии с планами эвакуации населения Калужской области, администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

недопущение аварий с маломерными судами.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента).

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Михеево» обслуживает Пожарно-спасательная часть № 15, расположенная по адресу г. Медынь, ул. Митрофанова, 2в. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Так же в поселении сформирована добровольная пожарная команда (ДПК). В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды. В д.Михеево и д.Уланово имеются пожарные пирсы.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо.

Проектирование размещение и строительство пожарных депо осуществляется в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется

техническим заданием на проектирование.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Основные мероприятия:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изменения  границ  населенных пунктов на территории  СП «Деревня Михеево»

Таблица 7.1

| № | Населенный пункт | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Уланово д. Клины д.Михеево | Уточнение границ населенных пунктов, устранение пересечений с зоной лесничества |

# 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные предметы охраны, территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории Поселения отсутствуют.